;	QUESTO DRIVER PUO' ESSERE UTILIZZATO INDIFFERENTEMENTE IN DUE MODI:

;	A) COME DRIVER MODULARE PER GBASIC

;	B) COME DRIVER STANDALONE PER FARE UN MODEM HAYES COMPATIBILE

;	IN OGNI CASO E' NECESSARIA LA PRESENZA DEL GBASIC IN QUANTO VENGONO

;	UTILIZZATE ALCUNE DELLE SUE ROUTINES

;	AL RESET, IL SISTEMA ENTRA IN GBASIC E PROGRAMMA IL CANALE SERIALE

;	DI COMUNICAZIONE CON LA CONSOLE COME PREFISSATO NELLA STRINGA

;	DI CONFIGURAZIONE INSERITA IN TESTA AL BASIC (E RELATIVO CTC)

;	(PER QUESTA APPLICAZIONE IL GBASIC E' STATO MODIFICATO IN MODO CHE

;	CON L'AUTOSTART NON VENGANO PIU' EMESSE STRINGHE DI HELLO VERSO

;	LA CONSOLE - QUESTO PERCHE' IL SETTAGGIO DEI PARAMETRI DI COMUNI-

;	CAZIONE DIPENDERA' DALLA STRINGA "AT" IN ARRIVO E NON E'

;	QUINDI ANCORA NOTO AL MOMENTO DEL BOOT)

;	SUCCESSIVAMENTE, IL PROGRAMMA GBASIC IN AUTOSTART, CON LA OPEN,

;	CHIAMA L'INIT DI QUESTO DRIVER CHE VIENE AVVIATO IN MODO GBASIC

;	SE TUTTAVIA LA "OPEN" E' SEGUITA DA UNA "WRITE" SUL RECORD N.2

;	SI HA UNA ULTERIORE REINIZIALIZZAZIONE PER OPERARE IN MODO

;	STANDALONE. SI ACQUISISCE LA STRINGA "AT"

;	E RIPROGRAMMA LA CONSOLE DI CONSEGUENZA ED IL RELATIVO CTC

;	IL COMANDO AGGIUNTO "ATG" SERVE PER PROSEGUIRE L'ESECUZIONE DALLA

;	"WRITE"

;	LA SUDDETTA REINIZIALIZZAZIONE AVVIENE RIPROGRAMMANDO I DISPOSITIVI

;	SIO E CTC MA ANCHE INSTALLANDO UNA NUOVA SERIE DI VETTORI IN TABELLA

;	ALLA POSIZIONE 2 (TRATTANDOSI DI UNA PORTA A) - BISOGNA QUINDI

;	RICORDARSI CHE:

;		1 - LA PROGRAMMAZIONE DI DEFAULT DELLA CONSOLE NON DEVE

;		    UTILIZZARE LA TABELLA SIO 2;

;		2 - LA TABELLA SIO 2 E' USATA DAL CANALE SERIALE HOST (CHE

;		    COINCIDE FISICAMENTE CON QUELLO DI CONSOLE) E NON DEVE

;		    QUINDI ESSERE UTILIZZATA DA DA NESSUN ALTRO

;		3 - IL VETTORE REGISTRATO NELLA SIO VIENE RIPROGRAMMATO

;		    NEL PASSAGGIO DA USO CONSOLE AD USO HOST. PRIMA PERO'

;		    ESSO VIENE LETTO E SALVATO PER POTERLO RIPRISTINARE

;		    QUANDO, CON "ATG", SI ESCE DAL MODO HAYES PURO

;		4 - TORNANDO IN MODO CONSOLE, IL CTC RESTA PROGRAMMATO

;		    E QUINDI IL GBASIC RICEVE L'ASSEGNAZIONE DEL BAUD RATE

;		    CHE E' STATO DETERMINATO IN MODO HAYES.

;	SI NOTI, IN MODO HAYES, CHE L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA

;	GBASIC VIENE ARRESTATA SULLA "WRITE" E CHE PERTANTO EVENTUALI

;	INTERRUPT O TIMERS, SE NON BLOCCATI, POSSONO MANDARE IN ERRORE

;	DI OVERFLOW PER SUPERAMENTO DELLA CAPACITA' DEL FIFO.

;	IN MODO BASIC IL DRIVER CONSERVA TUTTE LE POTENZIALITA' DEL

;	SET HAYES - L'UNICA DIFFERENZA CONSISTE NEL FATTO CHE VIENE

;	CONSIDERATO HOST IL GBASIC E NON LA LINEA SERIALE (E VIENE QUINDI

;	A NON ESSERE UTILIZZATO L'AUTO SET DEI PARAMETRI DI COMUNICAZIONE)

;	* * * NOTA:

;	QUESTO DRIVER E' DEFINITO SPECIALE IN QUANTO PUO' OPERARE

;	TANTO IN MODO BLOCK CHE CHAR.

;	ALL'INIZIO E' IN MODO BLOCK. I CARATTERI

;	RICEVUTI SONO ACCUMULATI IN UN BUFFER LINEARE. AL FINE RECORD (S3)

;	O AL RIEMPIMENTO DEL BUFFER SI HA LA GENERAZIONE DELL'INT BASIC.

;	IN MODO CHAR I CARATTERI RICEVUTI SONO ACCUMULATI IN UN BUFFER

;	CIRCOLARE DA CUI IL BASIC PUO' ATTINGERE (CON GCMODM)

;	I CARATTERI CHE ECCEDONO

;	IL RIEMPIMENTO DEL BUFFER VANNO PERDUTI - IL MODO CHAR E' DISPONI-

;	BILE SOLO A CONNESSIONE AVVENUTA, OSSIA CON ONLINE=80H.

;	SI PASSA IN MODO BLOCK SCRIVENDO SUL RECORD 0

;	SI PASSA IN MODO CHAR SCRIVENDO SUL RECORD 1