Tabella riassuntiva delle attivita’ che devono essere eseguite a seguito di interventi sulla stampante PR6 Poste Italiane; per attivita’ si intendono le tarature elettromeccaniche FW descritte sul Manuale per l’Assistenza.

| INTERVENTO | TARATURE FW |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testata | Margine | Taglierina | Meccanica Scanner | Scanner | Foto Introduttore | Foto Testina |
| Sostituzione Scanner |  |  |  | 4 | 4 |  |  |
| Sostituzione Piastra utilizzando la medesima Flash Eprom |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Regolazione del Pettine |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Aggiornamento Firmware della Flash Eprom |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Sostituzione Foto-Azzeramento della taglierina |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Sostituzione della Flash Eprom | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sostituzione Foto-Testina | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 4 |
| Sostituzione Foto-Allineatori |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Sostituzione Testina utilizzando lo stesso Foto | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |