| compilato da / compiled by |  |  | approvato da / approved by |  |  |  |  |  |  |  | data / date |  |  |  |  |  |  | codice - progressivo / code - number |  |  |  |  |  | TIB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. Marchese |  |  | D. Bordet |  |  |  |  |  |  |  | Mar-97 |  |  |  |  |  |  | 2800052Q |  |  |  |  | 02 |  |  |
| classe-prodotto / class-product |  |  | sistemi interessati / systems concerned |  |  |  |  |  |  |  | area-funzione / area-function |  |  |  |  |  |  | piastra-gruppo / board-assy |  |  |  |  |  |  |  |
| PR2S10/12/12M/S13/D10 |  |  | ––––– |  |  |  |  |  |  |  | PIASTRA BASE |  |  |  |  |  |  | BAPR2/P |  |  |  |  |  |  |  |
| titolo / subject ––––– NASCITA NUOVE PIASTRE BASE BAPR2STD - BAPR2PS1 E MIGIORAMENTO PASSAGGIO CAVI ––––– ––––– ––––– ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - variazione di prestazione - feature change - miglioram. di producibilità - production improvement |  |  |  |  | - riduzione di costo - cost reduction - migliore assistibilità - servicing improvem. |  |  |  |  |  | - miglioramento qualità e affidabilità - improvement in quality and reliability - variazione di software - software change |  |  |  |  |  |  |  | - altri / other ––––– |  |  |  |  |
|  | matricole / serial number ––––– |  |  |  | livello iniziale / initial level ––––– |  |  |  |  | luogo e tempo implementation & time ––––– |  |  |  |  |  | applicazione / implementation procedure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | data applicaz. in produzione date introduced into production Jan-97 |  |  | livello finale / final level ––––– |  |  |  |  | livello minimo di aggiorn. minimum revision level ––––– |  |  |  |  |  |  |  | - per la sola informazione - for information only - 1° rientro - 1st return - malfunzionamento - on fault |  |  |  |  | - sistemat. in modo prevent. - mandatory retrofit - 1° intervento - 1st service - centri autoriz. per riparaz. in garanzia - warranty authorized repair centers |  |  |  |
| pubblicazioni interessate pubblications concerned PR2 SCHEMATICS AND COMPONENT |  |  |  |  |  |  |  | codice aggiornamento code and updating level 683360K-00 |  |  |  |  |  | note notes ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DESCRIZIONE

La funzione di questo documento è quella di informare il Field relativamente la nascita delle due nuove piastre base: BAPR2STD e BAPR2PS1 e sulle modifiche apportate ad alcuni cablaggi.

SCOPO

La nascita delle nuove piastre base si è resa necessaria a causa della difficoltà di approvvigionamento (shortage), del componente UDN2917, lo stesso è stato sostituito da N° 2 PBL3718, un’altra sostituzione ha riguardato il componente L6201 (pilotaggio motore carrello) è stato sostituito con il componente L6202, questa soluzione ha permesso di eliminare un dissipatore di calore.

I due nuovi modelli di piastra base permettono inoltre di utilizzare le nuove FLASH EPROM con capacità di 4 Mb. in alternativa alle più tradizionali EPROM da 2 Mb, la scelta tra i due supporti FW può essere effettuata tramite il dip-switch JP1.

Il riposizionamento dei circuiti di potenza e logica, effettuati sulle nuove piastre, ha permesso inoltre di accorciare alcuni cavi e di migliorarne il percorso.

ORGANIZZAZIONE

Le nuove piastre: BAPR2STD, cod. 612812M (seriale) e BAPR2PS1, codice 612811L (dual) sostituiscono i rispettivi modelli: BAPR2 codice 612765D (seriale) e BAPR2P codice 612786T (dual), non più disponibili.

I nuovi cavi accorciati: Flat testina di stampa, codice 474400B, il Motore servizi codice 473069C e il Cavo piastrino alimentatore, codice 474402Z si aggiungono alle parti preesistenti come da Catalogo Parti di Ricambio specifico della PR 2.

Tutte le parti sopra descritte sono disponibili presso la Gestione Ricambi Lexikon.

REQUISITI HW

Le nuove piastre possono essere montate sulle stampanti di nuova e vecchia produzione, le piastre vecchio modello non possono essere utilizzate su macchine di nuova produzione.

L’indicatore che determina l’intercambiabilità delle piastre è il Technical Level (T.L.) di prodotto.

I nuovi cavi: Flat testina, Cavo piastrino ALI e il motore servizi non sono montabili sulle macchine di vecchia produzione.

L’ introduzione in produzione, delle nuove piastre e dei cavi accorciati, ha fatto scattare il livello tecnico di prodotto come segue:

· Da  T.L. 10  a T.L.  11  per  i  modelli  PR2S10  Random  96251M  e  PR2S12 Random 96252P.

· Da T.L. 18 a T.L. 19 per il modello PR 2 IBERCAJA.

· Da T.L. 04 a T.L. 05 per il PNS 5668.

· Da T.L. 00 a T.L. 01 per il PNS 5825.

· Da T.L. 04 a T.L. 05 per il modello PR2D10 Random 57893Z.

· Da T.L. 03 a T.L. 04 per il modello HALIFAX.

· Da T.L. 03 a T.L. 04 per il modello PR2S13 Random 96252R.