Questo IT annulla e sostituisce il documento 074/98  66.

Presso gli uffici delle Poste Italiane, sono state installate due versioni della stampante PR6, versione ECP (Interfaccia Parallela) e versione SCSI.

Questo fatto determina che le Flash Eprom siano inizializzate e non intercambiabili tra di loro, di conseguenza a ricambio esse sono gestite con due codici specifici:

| Codice Flash Eprom | Flash Eprom inizializzata per |
| --- | --- |
| 474884L | PR6 versione ECP |
| 474883K | PR6 versione SCSI |

In caso di sostituzione delle Flash Eprom è necessario rifare le tarature fw.

Nel caso di aggiornamento del Fw è necessario richiedere al Centro Duplicazioni Sig. Venturelli di Milano il dischetto relativo:

FW Rel. 1.00A Vers. 023   per la PR6 versione ECP

FW Rel. 2.00A Vers. 006   per la PR6 versione SCSI

Procedura caricamento Flash:

- utilizzare  PC con WIN NT 4.0 (presso gli uffici postali vi sono PC con questo tipo di programma)

- accendere il PC

- dopo che il PC ha eseguito i programmi di rooutine iniziale, inserire il dischetto contenente il FW nel drive A

- accedere al floppy A e lanciare il file DLL ....  .BAT

- la Flash eprom viene scritta e alla fine della scrittura la stampante esegue un Reset meccanico

- eseguire una stampa del Set-Up per verificare che la scrittura della Flash sia avvenuta correttamente.