| compilato da / compiled by | verificato da / verified by | approvato da / approved by | data / date | codice - progressivo / code - number |  | PSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alvaro Tardivo | Donato Bordet | Marco Barmasse | 28/07/98 | 2801792S | 01 |  |

| Linea di Prodotto / Product Family: | Stampanti A Matrice |
| --- | --- |

| Modello / Model: | DM 724 |
| --- | --- |

Descrizione del Prodotto / Brief Description

Stampante ad impatto con testina a 24 aghi in versione a 136 colonne, il prodotto è di acquisizione O.E.M. (TALLY)

(Vista d’ insieme (Facoltativa) / Assembly view (optional))

SOMMARIO

1. PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

1.1. Descrizione, Caratteristiche e Prestazioni

1.2. Possibilità di Customer Set Up

1.3. Mercato e Concorrenza

1.4. Disponibilità e Distribuzione (Volumi Previsti)

1.5. Configurazioni

1.5.1. Composizione

1.5.2. Upgrading

1.6. Certificazioni e Marchi

1.7. Specifiche Ambientali

2. SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO

3. DIAGNOSTICA E TOOLS DIAGNOSTICI

3.1. Autodiagnostica

3.2. Diagnostica Stand Alone

3.3. Diagnostica Run Time - Monitoring

3.4. Diagnostica Remota

3.5. Telediagnosi

4. INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

4.1. Modalità di Installazione

4.2. Tempi di Installazione

5. MODALITÀ DI ASSISTENZA

5.1. Manutenzione Preventiva

5.2. Tipologia di Intervento

5.3. Strumenti per il Supporto

6. CARICHI DI LAVORO PER L'ASSISTENZA

6.1. Dati di Utilizzo del Prodotto

6.2. Dati di Affidabilità Teorici

6.3. Stima dei Carichi di Lavoro

7. GARANZIA

8. FUNZIONI E PROFILI TECNICI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

8.1. Tecnico di Field di Primo Livello

8.2. Tecnico di Field di Secondo Livello

9. FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DI ASSISTENZA

9.1. Prerequisiti di Formazione Tecnica

9.2. Calendario dei Corsi

10. DOCUMENTAZIONE TECNICA

10.1. Documentazione di Supporto Tecnico

10.2. Documentazione Hardware

10.3. Documentazione Software

11. ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

11.1. Progetto di Gestione

# PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

## Descrizione, Caratteristiche e Prestazioni

La DM 724 è un nuovo modello di stampante DOT MATRIX di fascia media con testina di stampa a 24 aghi 136 colonne e sostituisce la stampante DM 624. Questa stampante è di acquisizione OEM (TALLY).

Di seguito una sintesi delle prestazioni:

- Stampa su multicopia, originale + 5.

- Gestione di moduli continui attraverso un trattore integrato frontale.

- Possibilità di un secondo trattore (opzionale).

- Caricamento del foglio da pianetto frontale.

- Caricamento automatico dei fogli tramite Automatic Sheet Feeder frontale (opzionale).

- Caricamento automatico dei fogli tramite Automatic Sheet Feeder posteriore (opzionale).

- - Caratteristiche fisiche

|  | Altezza | Larghezza | Profondità | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DM 724 | 206 mm | 600 mm | 310 mm | 14 Kg |

- Caratteristiche elettriche

| Tensione di alimentazione | 120 V 60 Hz |
| --- | --- |
| Tensione di alimentazione | 220/240 V 50/60 Hz |
| Assorbimento in stand-by max. | <15 W |
| Assorbimento max. | <50 W |

- Emulazioni

- IBM PP XL24

- Epson LQ 2550

- ANSI Superset (stampa barcode come DM 624).

- - Velocità di stampa

- HSD	400 cps / 10 cpi

- Draft	180 cps / 10 cpi

- LQ	90 cps / 10 cpi.

- - Lunghezza riga

- - 136 colonne a 10 cpi.

- - Spaziatura

- - Double width: 5-68.6 dpi

- - IBM:       10-12-15-17.1 cpi - PS

- - EPSON: 10-12-15-17.1-20 cps - PS.

- - Set caratteri

| IBM | EPSON |
| --- | --- |
| CP 437 (USA) | USA |
| CP 850 (Multilingual) | FRANCE |
| CP 851 | UK |
| CP 852 | DENMARK 1 |
| CP 857 (Turkish) | DENMARK 2 |
| CP 860 (Portuguese) | SWEDEN |
| CP 863 (Canada French) | NORWAY |
| CP 865 (Nordic) | ITALY |
| CP 866 | SPAIN 1 |
| ISO 8859 - 1,2,5,7,9 | SPAIN 2 |
|  | JAPAN |
|  | LATIN AMERICA |

- Fonts residenti - IBM / EPSON

- HSD	- Roman PS

- Draft	- Sans Serif

- Courier	- Sans Serif PS

- Courier PS (solo IBM)	- OCR A/B

- Roman.

- Risoluzione grafica

- Orizzontale: 60, 72, 80, 90, 120, 240, 360 dpi.

- Verticale    : 180, 360 dpi.

- - Trattamento carta

- Questa stampante permette una completa gestione della carta, i moduli trattabili possono essere sia singoli che continui, in copia o con foglio singolo.

- In sintesi le possibilità offerte:

- - Standard:

- Caricamento frontale dei fogli

- Gestione dei moduli continui tramite trattore a spingere integrato frontale

- Tear-off automatico.

- - Opzionale:

- Gestione dei moduli continui tramite secondo trattore a spingere frontale

- ASF frontale

- ASF posteriore.

- - Copie stampabili

- 1 originale + 5.

- - Rumorosità

- Il livello di rumorosità rilevato è < 54 dB(A); by-stander ISO 7789 - SansSerif/continuos form.

- - Interfaccia

- Parallela Centronix bi-direzionale (IEEE 1284)

- Seriale RS 232.

- - Print Buffer

- - 64 KB (selezionabile).

- - Accessori

- Nastro nero  (codice random B0214 D).

## Possibilità di Customer Set Up

La documentazione Utente allegata alla stampante è un valido supporto in grado di fornire tutte le informazioni che permetteranno di predisporre il prodotto per l’uso; inserimento della cartuccia nastro, allacciamento alla rete elettrica.

Successivamente l’Utente finale, tramite il Set-up, potrà predisporre i parametri di configurazione che permetteranno di completare l’autoinstallazione della stampante.

## Mercato e Concorrenza

La DM 724 è una stampante di fascia media rivolta principalmente al segmento di mercato professional/business, possono essere inoltre inserite in contesti gestiti da sistemi  operativi  diversi:  MS-Dos,  Windows 3.1/3.11,  Windows95  e  Windows NT 4.0, dove i volumi di vendita si possono considerare molto interessanti.

Questa stampante va a sostituire il modello DM 624.In questa fascia di mercato l’offerta della concorrenza è ampia e articolata, sinteticamente i maggiori competitors:

- Epson LQ 2170

- Fujitsu DL 6400

- Compuprint 4056.

## Disponibilità e Distribuzione (Volumi Previsti)

La previsione per la disponibilità di questa stampante e fissata per Luglio 98. La commercializzazione di questo prodotto è indirizzata a tutte quelle nazioni in cui Olivetti Lexikon è presente, compatibilmente con i set caratteri presenti in macchina.

- Rivenditori specializzati

- Canale diretto

- Distributori e dealer Olivetti.

- I volumi di vendita previsti per questa stampante, sono di circa  5.000 unità anno.

## Configurazioni

Fare riferimento al Progetto di Gestione (P.d.G.) specifico del prodotto.

### Composizione

L’imballo della stampante in oggetto prevede:

- Stampante

- Cavo rete

- Interfaccia parallela bi-direzionale Centronics

- Interfaccia seriale RS 232 C

- Trattore a spingere frontale (incorporato)

- Introduttore frontale manuale

- Nastro inchiostrato

- Manuale utente (pentalingue) + CD con i Drivers per Win 3.1 / 3.11. Win 95 / Win NT 4.0 (Pentalingue).

### Upgrading

La potenzialità di questa macchina possono essere arricchite attraverso l’aggiunta delle opzioni riportate dal Progetto di Gestione (P.d.G.).

- Secondo trattore a spingere	(codice random SPR 724 - B6332 V)

- Alimentatore fogli frontale	(codice random ASF 724/F - B6337 S)

- Alimentatore fogli posteriore	(codice random ASF 724/R - B6338 B).

## Certificazioni e Marchi

- CE (autocertificazione)

- VDE / GS

- UL / cUL.

- Inoltre la stampante è conforme alla normativa per il marchio “Energy Star”.

## Specifiche Ambientali

Condizioni operative.

- Temperatura:	da 10°  a 40°.

- Umidità:	dal 20% all’80% (senza condensa).

Condizioni di immagazzinamento:

- Temperatura:	da -5° a 45°.

- Umidità:	dal 5% all’95% (senza condensa).

# SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO

I Servizi di Supporto Tecnico predisposti dalla Olivetti Lexikon assicurano l’assistibilità del prodotto sia nella fase di avviamento che nella fase di postvendita e comprendono:

- Documentazione tecnica

- Corsi di formazione

- Field reporting and escalation

- Gestione database anomalie field

- Gestione ricambi

- Gestione garanzia

- Supporto tecnico on site.

Alcuni di questi servizi sono disponibili sul Web Internet “Service and Support” all’indirizzo:

http://athena.dss.olivetti.it/cgi-bin/lexikon

In particolare:

| Servizio | Ambiente |
| --- | --- |
| Servizio distribuzione documentazione tecnica elettronica | TEC LIBRARY |
| Field Reporting and Escalation delle anomalie field | TEC ESCALATION |
| Database anomalie field | TEC BUG |

L’accesso al Web è regolamentato da login e da password nominative per Consociata.

L’uso dei servizi è semplificato e adeguatamente guidato.

# DIAGNOSTICA E TOOLS DIAGNOSTICI

## Autodiagnostica

La DM 724 è dotata di tests diagnostici residenti che vengono attivati automaticamente all’accensione. Eventuali anomalie sono visualizzate attraverso messaggi sulla console, per l’interpretazione dei messaggi codificati fare riferimento al Manuale per l’Assistenza.

## Diagnostica Stand Alone

La funzionalità della stampante si può verificare attraverso la stampa del Print test, le modalità di attuazione sono descritte nel Manuale per l’Assistenza e Utente.

## Diagnostica Run Time - Monitoring

Durante il funzionamento è attiva la condizione di controllo; questa funzione di controllo permette di rilevare condizioni anomale di funzionamento e di evidenziarle attraverso segnalazioni appropriate.

## Diagnostica Remota

Non prevista.

## Telediagnosi

Non prevista.

# INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

## Modalità di Installazione

Le semplici istruzioni, fornite dal Manuale Utente, rendono queste stampanti facilmente installabile a livello Utente.

## Tempi di Installazione

Il tempo previsto per l’installazione del prodotto è di circa 0.40 h.

# MODALITÀ DI ASSISTENZA

## Manutenzione Preventiva

Questa stampante non necessita di controlli periodici, tuttavia, in caso di intervento tecnico, si suggerisce di effettuare una serie di verifiche sulla macchina come descritto dal Manuale per l’Assistenza.

## Tipologia di Intervento

La semplicità di collegamento al sistema, unita alle caratteristiche intrinseche di questa stampante, permette di offrire al Cliente finale sia il servizio di assistenza di tipo CARRY-IN  che ON-SITE. Le modalità di assistenza verranno comunque applicate considerando la tipologia del Cliente e le sue specifiche esigenze.

## Strumenti per il Supporto

Non sono previsti tools specifici.

# CARICHI DI LAVORO PER L'ASSISTENZA

## Dati di Utilizzo del Prodotto

| OPERAZIONI | GIORNO | ANNO | VITA |
| --- | --- | --- | --- |
| Anni di vita |  |  | 6.5 |
| N° giorni di lavoro |  | 200 | 1.300 |
| N° ore di accensioni | 8 | 1.600 | 10.400 |
| Tempo medio di stampa (h) | 2 | 400 | 2.600 |

## Dati di Affidabilità Teorici

Il valore di MTBF (Medium Time Before Failure), per queste stampanti è di 10.000 ore con l’esclusione della testina di stampa e della cartuccia nastro.

Gli obiettivi di affidabilità prefissati per questa macchina si possono sintetizzare come segue:

- Vita testina di stampa	250.000.000 (caratteri in Draft)

- Durata nastro	5.000.000 (caratteri in Draft).

## Stima dei Carichi di Lavoro

| INSTALLAZIONE | 0.40 |
| --- | --- |
| MTTT (Mean Time To Travel) | 0.50 |
| MTTR (Mean Time To Repai) | 0.25 |
| I/A (Interventi Anno) | 0.88 (*) |

(*) Testina eslusa.

# GARANZIA

Non è prevista garanzia industriale sulle parti che compongono la stampante. Il periodo di garanzia commerciale e il tipo di supporto relativo, sono definiti a livello di Consociata in funzione della classe del prodotto e dei canali di distribuzione, tenendo conto della politica locale della concorrenza.

# FUNZIONI E PROFILI TECNICI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

## Tecnico di Field di Primo Livello

L’intervento tecnico di primo livello consiste nel diagnosticare l’anomalia e quindi sostituire l’ eventuale modulo guasto. L’assistenza tecnica della DM 724 potrà essere effettuata da Tecnici abilitati che operano normalmente su stampanti a matrice.

## Tecnico di Field di Secondo Livello

Non previso.

Le riparazioni delle piastre elettroniche sarà quindi a cura del centro di riparazione specializzato:

L.I.R.C. Lexikon International Repair Centre,

I moduli da riparare saranno da inviare al seguente indirizzo:

Olivetti Lexikon

L.I.R.C.

Presso GECMA CONSORZIO

Via Umberto 1°

10090 San Giorgio Canavese

(Torino)

ITALIA.

# FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DI ASSISTENZA

## Prerequisiti di Formazione Tecnica

Per questo modello di stampante l’addestramento dei Tecnici interventisti potrà essere effettuato in autoistruzione, prerequisito richiesto è aver maturato esperienze nell’ambito delle stampanti a matrice.

## Calendario dei Corsi

Non sono previsti corsi di addestramento. Eventuali richieste di formazione dovranno essere fatte pervenire, via fax a: Olivetti Lexikon Servizio Documentazione.

# DOCUMENTAZIONE TECNICA

## Documentazione di Supporto Tecnico

| DOCUMENTO | LINGUA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| PSP | Italiano | 2801792 S |
| TIB | Italiano | 2801790 M |
| PSP | Inglese | 2801797 X |
| TIB | Inglese | 2801795 P |

## Documentazione Hardware

| DOCUMENTO | LINGUA | CODICE | DISPONIBILITÀ |
| --- | --- | --- | --- |
| Manuale Assistenza | Italiano | 685950 D-00 | Agosto 98 |
| Service Manual | Inglese | 685940 B-00 | Agosto 98 |
| Schematics & Components | Inglese | 685970 H-00 | Disponibile |
| Catalogo Parti Ricambio | Italiano / Inglese | 685960 F-00 | Disponibile |

## Documentazione Software

Non prevista.

# ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

## Progetto di Gestione

Il Progetto di Gestione (P.d.G.) viene emesso dal Planning Logistics & Operating Control Olivetti Lexikon ed è distribuito secondo una mailing list a cura del Servizio Documentaione Lexikon.