| compilato da / compiled by | verificato da / verified by | approvato da / approved by | data / date | codice - progressivo / code - number |  | PSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alvaro Tardivo | Donato Bordet | Marco Barmasse | 15/07/98 | 2801652L | 01 |  |

| Linea di Prodotto / Product Family: | Bubble Jet |
| --- | --- |

| Modello / Model: | ATRJET 20 |
| --- | --- |

Descrizione del Prodotto / Brief Description

NUOVA STAMPANTE MULTIFUNZIONALE

(Vista d’insieme (Facoltativa) / Assembly view (optional))

SOMMARIO

1. PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

1.1. Descrizione, Caratteristiche e Prestazioni

1.2. Possibilità di Customer Set Up

1.3. Mercato e Concorrenza

1.4. Disponibilità e Distribuzione (Volumi Previsti)

1.5. Configurazioni

1.5.1. Composizione

1.5.2. Upgrading

1.6. Certificazioni e Marchi

1.7. Specifiche Ambientali

2. SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO

3. DIAGNOSTICA E TOOLS DIAGNOSTICI

3.1. Autodiagnostica

3.2. Diagnostica Stand Alone

3.3. Diagnostica Run Time - Monitoring

3.4. Diagnostica Remota

3.5. Telediagnosi

4. INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

4.1. Modalità di Installazione

4.2. Tempi di Installazione

5. MODALITÀ DI ASSISTENZA

5.1. Manutenzione Preventiva

5.2. Tipologia di Intervento

5.3. Strumenti per il Supporto

6. CARICHI DI LAVORO PER L'ASSISTENZA

6.1. Dati di Utilizzo del Prodotto

6.2. Dati di Affidabilità Teorici

6.3. Stima dei Carichi di Lavoro

7. GARANZIA

8. FUNZIONI E PROFILI TECNICI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

8.1. Tecnico di Field di Primo Livello

8.2. Tecnico di Field di Secondo Livello

9. FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DI ASSISTENZA

9.1. Prerequisiti di Formazione Tecnica

9.2. Calendario dei Corsi

10. DOCUMENTAZIONE TECNICA

10.1. Documentazione di Supporto Tecnico

10.2. Documentazione Hardware

10.3. Documentazione Software

11. ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

11.1. Progetto di Gestione

# PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

## Descrizione, Caratteristiche e Prestazioni

Le ARTJET 20 è una nuova stampante ink-jet full color.

Questa stampante, a tecnologia Ink-Jet, monta contemporaneamente una testina nera e una colori. La qualità e la velocità di stampa offerte, associate ad una bassa rumorosità, rende la stampante particolarmente adatta per usi professionali.

Corredate con un ASF integrato diventa uno strumento molto flessibile, con capacità di capienza fogli: 150 fogli da 80 g/m² or 90 Coated or 25 Buste; inoltre nell’ASF offre un inserimento Quick con capienza di: 10 fogli da 80 g/m² or 10 Coated, or 3 Buste e un inserimento manuale di 1 foglio.

Il cordone rete e il cavo parallelo sono localizzati sul retro della stampante, l’alimentazione avviene tramite il tasto “Paper Control” posto sulla tastiera.

La console della macchina è così composta:

Le testine di stampa sono accessibili aprendo la carrozzeria superiore.

La ARTJET 20 è basata su due testine nera e colore (3-colori crome CMY)) con una combinazione di 208 ugelli per la testina nera e 192 ugelli per la colore che permette una stampa veloce con colori saturati.

La ARTJET 20 può stampare su: Carta formato A4, B5, Legal e su Glossy photo films, Buste, Trasparenti, Carta transfer, Cartoncino.

Il driver della stampante può essere utilizzato nei seguenti ambienti SW: Windows 95, Windows 98 (Menphis), Windows 3.1x: Windows NT 4.0 ed è di facile settaggio e sopporta la modalità Plug and Play; inoltre con il driver PCL3+ è compatibile con le applicazioni di ambiente DOS.

CARATTERISTICHE GENERALI ARTJET 20

Interfaccia:	Parallela 1284 B

ASF canale manuale:	> 5 fogli

ASF automatico:	150 fogli da 80 g/m², 50 trasparenti, 25 buste

Vassoio d’uscita:	60 fogli da 80 g/m²

Consumo:	< 2 Watts in standby

RAM	2 MB.

AMBIENTE DI LAVORO

L’Hardware minimo deve avere le seguenti caratteristiche:

Windows 3.1X - 95	Windows ‘98 - NT

- CPU	486 o migliore	Pentium o migliore

- Memoria RAM	8 Mbytes	16 Mbytes

- Video	VGA o migliore

- Interfaccia	Parallela:	1284 standard, Nibble Mode

1284-B, ECP.

Le principali caratteristiche delle testine sono:

NERA

- Risoluzione verticale	600 dpi

- Numero ugelli	208

- Frequenza max.	10 kHz

- Dimensione goccia	35 pl.

COLORE Trichromic

- Risoluzione verticale	600 dpi

- Numero ugelli	192

- Frequenza massima	8 kHz

- Dimensione goccia	22 pl.

Il sensore di fine inchiostro non è presente nelle testine, un contatore interno è presente nella stampante che informa il PC via driver della stampante sul consumo dell’inchiostro.

L’utente può stampare fino al totale consumo dell’inchiostro delle testine.

In ambiente DOS sopporta l’emulazione PCL 3+ con i suoi comandi di linguaggio con le seguenti limitazioni:

- 1 font interno: Courier 12 pts (10 cpi)

- Risoluzione limitata di 300x300 dpi sia in nero che colore.

VELOCITÀ DI STAMPA

Throughput rif. “Lyra benchmarks” della lettera di “Dr. Grauert letter”

| Monocromo (speed ink saving) | 8 ppm |
| --- | --- |
| (velocità qualità) | 7 ppm |
| (alta qualità) | 4 ppm |
| Colore Business Graphic (speed ink saving) | 3 ppm |
| (velocità qualità) | 2 ppm |
| (alta qualità) | 1 ppm |

MODALITÀ DI STAMPA E RISOLUZIONE

WINDOWS - Graphic

Settaggio automatico:

|  | Carta normale | Trasparente T-shirt | Coated Glossy Photo |
| --- | --- | --- | --- |
| Speed/Ink saving | 300x600 | 300x600 | 300x600 |
| Quality/Speed | 600x600 | 600x600 | 600x600 |
| High Quality (settaggio automatico) | 600x600 | 600x600 | 600x600 |
| High Quality (settaggio manuale) | 600x600 | 600x600 | 1200x1200 |

PCL

| Qualità Stampante | Modalità di stampa | Risoluzione | Stampa |
| --- | --- | --- | --- |
| Speed/Ink Saving | B/W | 300x300 | Bi-direzionale |
| Speed/Ink Saving | Color | 300x300 | Bi-direzionale |

ASF ARTJET 20

Main ASF

Quick ASF

Manual Feed

ASF: CAPACITÀ CARTACEA

|  | Main ASF |  |  | Quick ASF |  |  |  | Manuale |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carta | No. Max | Peso g/m² | Spess. mm | No. Max | Peso g/m² | Spess. mm | No. Max |  | Peso g/m² | Spess. mm |
| Fogli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normale | 150 | 80 | 13 | 10 | 80 | 1 | 1 |  | 200 |  |
| Coated | 90 | 90 | 10 | 10 | 90 | 1.2 | 1 |  |  |  |
| Trasparenti | 50 |  | 10 | 5 |  |  | 1 |  |  |  |
| Glossy | 25 |  | 4 | 5 |  |  | 1 |  |  |  |
| Photo | 25 |  | 4 | 5 |  |  | 1 |  |  |  |
| Trasferibili | 5 |  |  | 5 |  |  | 1 |  |  |  |
| Banner | 1.5 m 5xA4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cards |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plain | 50 |  | 6 | 5 |  |  | 1 |  |  |  |
| Photo | 25 |  | 4 | 5 |  |  | 1 |  | 200 |  |
| Buste | 25 | 80 | 12 | 3 | 80 |  | 1 |  | 100 |  |

TIPI DI CARTA SOPPORTATI

| Carta normale | Cards, Buste (US no°10, DL, C6) Banner: 5xA4, 5x lunghezza Letter |
| --- | --- |
| Coated | A4, US Letter |
| Trasparenti | A4, US Letter |
| Glossy | A4, US Letter |
| Photo | A4, US Letter |
| Trasferibili | A4, US Letter |
| Cards | 4”x6”, 5”x 8”, A6, Agaki postcards |
| Etichette | A4, US Letter |
| Altre (copertura cassette/CD) | A4, US Letter |

CARATTERISTICHE DELLA CARTA (PESO)

|  | Main and Quick ASF |  |  |  | Manuale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | min. |  | max. |  | min. |  | max. |  |
|  | g/m² | lb. | g/m² | lb. | g/m² | lb | g/m² | lb |
| Carta normale | 60 | 16 | 135 | 36 | 60 | 16 | 200 | 53 |
| Peso Buste / Cards | 110 | 29 | 200 | 53 | 60 | 16 | 100 | 27 |
| Peso Carte speciali Coated |  |  | 200 | 53 |  |  |  |  |
| Peso Banner | 75 | 20 | 100 | 27 |  |  |  |  |
| Spessore Trasparenti | 90 µm |  | 125 µm |  | 90 |  | 125 µm |  |

AREA STAMPABILE

| TIPI CARTA | Dimensione mm | Margine Sinistro mm | Margine Destro mm | Top Margine mm | Bof Margine mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A4 | 210x297 | 3.30 | 3.30 | 1.00 | 18.00 |
| A5 | 148x210 | 3.30 | 3.30 | 1.00 | 18.00 |
| US Letter | 216x279 | 6.35 | 6.35 | 1.00 | 18.00 |
| US Legal | 216x356 | 6.36 | 6.35 | 1.00 | 18.00 |
| Executive | 184x267 | 3.30 | 3.30 | 1.00 | 18.00 |
| Cards |  |  |  |  |  |
| US cards 4x6 in. | 102x152 | 3.30 | 3.30 | 1.00 | 18.00 |
| US cards 5x8 in. | 127x203 | 3.30 | 3.30 | 1.00 | 18.00 |
| A6 cards | 105x149 | 3.30 | 3.30 | 1.00 | 18.00 |
| Buste |  |  |  |  |  |
| US No 10 | 105x225 | 10.16 | 10.16 | 1.00 | 18.00 |
| DL | 110x220 | 10.16 | 10.16 | 1.00 | 18.00 |
| C6 | 114x162 | 10.16 | 10.16 | 1.00 | 18.00 |
| Custom |  |  |  |  |  |
| Dimensione max. | 216x356 | 6.35 | 6.35 | 1.00 | 18.00 |
| Max Dimensione Banner | 216x1485 | 6.35 | 6.35 | 1.00 | 18.00 |
| Dimensione minima | 101x147 | 10.16 | 6.35 | 1.00 | 18.00 |

CONTROLLO TOLLERANZE DELL’AREA STAMPABILE

|  |  | Bordo sx Top A (mm) | Margine Top B (mm) | Skew orriz. (B-D)/G (%) | Interlinea accumul. C/LT (%) | Skew Interlinea (C-E)/LT (%) |  | Skew verticale (A-F)/LT (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fogli: A4, A5, US Letter, US Legal, Executive |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normale da 70 a 90 g/m² |  | +/- 1.5 | +/- 1.5 | +/- 0.75 | +/- 0.6 | +/- 0.5 | +/- 0.5 |  |
| Normale < 70 a > 90 g/m² |  | +/- 1.5 | +/- 1.5 | +/- 0.75 | +/- 0.75 | +/- 0.75 | +/- 0.75 |  |
| Carte Speciali: Coated, Glossy, Trasparenti, Photo, Trasferibili, Etichette |  | +/- 2 | +/- 2 | +/- 1 | +/- 0.75 | +/- 0.75 | +/- 0.75 |  |
| Banner |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carta Normale |  | +/- 2 | +/- 2 |  |  |  |  |  |
| Note Card |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carta normale |  | +/- 2 | +/- 1.5 | +/- 1.5 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |  |
| Carta Photo |  | +/- 2 | +/- 1.5 | +/- 1.5 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |  |
| Buste (C5,US 10,DL,C6,B6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carta normale |  | +/- 2 | +/- 1.5 | +/- 1.5 | +/- 1 | +/- 1 | +/- 1 |  |

LT  = Lunghezza dell’Area di Stampa = Lunghezza foglio - Margine TOP - Margine BOF.

SET CARATTERI RESIDENTI

CP 437	ISO 14

ROMAN 8	ISO 15

PC 8	ISO 16

CP 850	ISO 17

ECMA-94	ISO 21

LEGAL	ISO 60

ISO 2	ISO 61

ISO 4	ISO 69

ISO 6	UNIX

ISO 10	CP 860

ISO 11	CP 863

PC ABICOMP INTERNAZIONALE	PC ABICOMP PORTOGHESE.

Ulteriori set caratteri possono essere residenti nella stampante base o su Flash Eprom, in caso di una o più stampanti specializzate in particolari paesi come:

CP 852	CP 857 (TURCHIA)

CP 866 (CIRILLICO)	CP 210 (GRECIA)

CP 851 (GRECIA)	CP 862 (EBRAICO).

FONTS RESIDENTI

COURIER 12 PORTRAIT	(10 cpi)

COURIER 12 LANDSCAPE (10 cpi).

TRASFORMATORE

Il trasformatore è localizzato all’interno della stampante.

Caratterisstiche: da 115 VAC -15%  a  240 VAC +6% 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

La stampante assorbe meno di:	<   1 W in Power off

<   2 W in Sleep mode

<   6 W in Stand-by

< 26 W durante la stampa.

La stampante è collegata alla rete tramite un cordone a 2 vie.

Il cordone rete è staccabile ed è disponibile per i seguenti standard:

EUROPA	U.K.

USA	SUD AFRICA

AUSTRALIA.

ACCESSORI

- TESTINA NERA

- TESTINA COLORE 3 COLORI.

CARTE

- COATED

- GLOSSY CARTA PHOTO

- TRASPARENTI

- TRASFERIBILE (per magliette)

- CARTONCINI

- BANNER.

PESO E DIMENSIONI:

Dimensioni:  436 L , 170 A, 210 P.

Peso          :  6 Kg.

## Possibilità di Customer Set Up

La stampante è corredata di tutta la manualistica per poter essere installata dal cliente.

## Mercato e Concorrenza

I modelli della concorrenza attualmente già sul mercato sono:

HP D.J. 720	CANON BJ 620

LEXMARK JP5700	LEXMARK 7000

EPSON STYLUS 600	EPSON STYLUS 800.

## Disponibilità e Distribuzione (Volumi Previsti)

Le nuova ARTJET 20 sarà disponibile commercialmente a partire dal terzo quadrimestre 98, il prodotto sarà distribuito su tutti i canali commerciali OLIVETTI.

I volumi previsti per le ARTJET 20:	500.000 unità.

## Configurazioni

Le stampanti verranno distribuite con una dotazione base comprendente di: Guida all’installazione, dischetti drivers + set-up utility + help on line.

### Composizione

Questo prodotto prevede una sola configurazione base (rif. Progetto di Gestione) comprendente di ARTJET 20:

- Unità base con ASF incorporato

- Testina nera

- Testina 3 colori

- Cordone rete

- Garage

- Guida all’installazione

- 2 Dischetti driver monolingua con documentazione elettronica

- CD con SW Bundled.

### Upgrading

Non previsto.

## Certificazioni e Marchi

Questo prodotto risulta essere conforme alle seguenti norme di sicurezza:

| PAESE | AGENZIA | REGOLAMENTAZIONI |
| --- | --- | --- |
| CEE | CE - GS/TUV | EN 60950 +A1+A2+A3+A4 |
| USA | c UL us | UL 1950 / 478 |

TENSIONE E FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE

Il prodotto risulta conforme agli Standards di Qualità Olivetti riguardanti la tolleranza sulla tensione e frequenza. In tali Standards si prescrive di garantire il rispetto delle norme di sicurezza e di funzionamento quando la tensione di alimentazione è compresa entro il +6% e il -15% con una tolleranza sulla frequenza di rete compresa entro il ±0.5% del valore di targa.

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

La classe del prodotto rientra nella categoria denominata SC (prodotti con minore esigenza di immunità e rispondente alle seguenti norme:

EN 55022 classe B	EN 61000 - 3 - 2 (1996) (power harmonics)

EN 61000 - 3 - 3 (1996) (flicker)	EN 50082 - 1 (1997) EN 61000 - 4 - 2

EN 50082 - 1 (1997) EN 61000 - 4 - 3	EN 50082 - 1 (1997) EN 61000 - 4 - 6

EN 50082 - 1 (1997) EN 61000 - 4 - 4	FCC PART 15 Classe B (certificata)

EN 50082 - 1 (1997) EN 61000 - 4 - 5	EN 50082 - 1 (1997) EN 61000 - 4 - 11

EN 61000 - 4 - 8.

ERGONOMIA

DIN 33400 & DIN 33402

DIRETTIVE CEE 90/270

EN 29241-3.

ECOLOGIA

DIRETTIVE CEE (Riduzione di impatto ambientale)

DIN 6120 (imballo) Prodotto riciclabile.

RUMORE

Il prodotto è rispondente agli Standard di Qualità OLIVETTI previsti per tale categoria:

- < 33 dBA in Stand-by

- < 50 dBS in Speed Ink Saving

- < 49 dBA in Quallity Speed

- < 47 dBA in High Quality.

## Specifiche Ambientali

Secondo gli Standard di Qualità Olivetti la classe di appartenenza di tale prodotto è la AB. Ciò significa rispettare le seguenti condizioni:

- CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

- Temperatura	da +15°  a 35°C

- Umidità relativa	da 15% a 85% (no condensata)

- Pressione atmosferica	70 Kpa.

- Esposizione luce, composizione atmosferica, polvere

- Vedere: IEC 68-2.2; CEI 50.2; EN 60529.

- CONDIZIONI DI STAZIONAMENTO (con testine inchiostro)

- Condizioni di non lavoro (con testine a bordo)

- Temperatura	da 0° a +45°C

- Umidità relativa	15% a 85% (no condensata).

- TRASPORTO (con testine inchiostro)

- Temperatura	da -15°C a +55°C

- Umidità relativa	5% a 95% (no condensata)

- UNI 7970/10.

- IMAGAZZINAMENTO (con testine inchiostro)

- Temperatura	da 0°C a 55°C

- Umidità relativa	da 5% a 95% (no condensata)

- UNI 7970/10.

- PROCESSO DI PRODUZIONE

- - Certificato ISO 9000 come design

- - ISO 9001 or 9002 come processo di qualità.

# SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO

I Servizi di Supporto Tecnico predisposti dalla Olivetti Lexikon assicurano l’assistibilità del prodotto sia nella fase di avviamento che nella fase di postvendita e comprendono:

- Documentazione tecnica

- Corsi di formazione

- Field reporting and escalation

- Gestione database anomalie field

- Gestione ricambi

- Gestione garanzia

- Supporto tecnico on site.

Alcuni di questi servizi sono disponibili sul Web Internet “Service and Support” all’indirizzo

http://athena.dss.olivetti.it/cgi-bin/lexikon

In particolare:

| Servizio | Ambiente |
| --- | --- |
| Servizio distribuzione documentazione tecnica elettronica | TEC LIBRARY |
| Field Reporting and Escalation delle anomalie field | TEC ESCALATION |
| Database anomalie field | TEC BUG |

L’accesso al Web è regolamentato da login e da password nominative per Consociata.

L’uso dei servizi è semplificato e adeguatamente guidato.

# DIAGNOSTICA E TOOLS DIAGNOSTICI

## Autodiagnostica

La ARTJET 20 è dotata di Test Diagnostici residenti che vengono attivati all’accensione.

Eventuali anomalie HW or SW, vengono segnalate tramite lampeggio del led di tastiera e messaggi su video tramite monitor stampante.

## Diagnostica Stand Alone

La verifica della funzionalità della stampante si può ottenere con la stampa del set-up.

La procedura  di attuazione per  questa verifica è descritta nel Manuale per l’Assistenza della ARTJET 20.

## Diagnostica Run Time - Monitoring

Non prevista.

## Diagnostica Remota

Non prevista.

## Telediagnosi

Non prevista.

# INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

## Modalità di Installazione

La semplicità del prodotto e le indicazioni riportate nel Manuale operatore rendono il prodotto installabile a livello utente.

## Tempi di Installazione

Il tempo stimato per eseguire l’installazione è di circa 30 minuti.

# MODALITÀ DI ASSISTENZA

## Manutenzione Preventiva

Non prevista.

## Tipologia di Intervento

La semplicità di collegamento al sistema, unita alle caratteristiche intrinsiche di queste stampanti, permettono  di offrire  al Cliente finale sia  il servizio di assistenza  di  tipo  CARRY-IN  che di tipo ON-SITE. Le modalità di assistenza verranno comunque applicate considerando la tipologia del cliente e le sue specifiche esigenze.

## Strumenti per il Supporto

Non sono previsti tools specifici.

# CARICHI DI LAVORO PER L'ASSISTENZA

## Dati di Utilizzo del Prodotto

|  | GIORNO | ANNO | VITA |
| --- | --- | --- | --- |
| NUMERO PAGINE STAMPATE NERO | 9.6 | 2.400 | 12.000 |
| NUMERO PAGINE STAMPATE COLORE | 1.54 | 384 | 1.920 |
| GIORNI LAVORATIVI ANNO |  | 250 |  |
| ANNI DI VITA |  |  | 5 |
| No. ORE ACCENSIONE IN FUNZIONAMENTO E STAND-BY (1) | 8 | 2.000 | 10.000 |

(1) Per ore accensioni s’intende la somma delle ore di stampa e delle ore di stand-by.

## Dati di Affidabilità Teorici

I dati sono calcolati in base ai dati di utilizzo della tabella al punto 6.1., con riferimento al numero di pagine nere stampate anno.

| MODULO | MTBF | MCBF | I/A |
| --- | --- | --- | --- |
| Elettronica (ore) | 83.000 |  | 0.024 |
| Meccanica (pagine stampate) |  | 50.000 | 0.048 |
| TOTALE Interventi anno |  |  | 0.072 |

NOTA: Per il calcolo di I/A della meccanica e’ stato considerato il numero di pagine stampate in nero (2.400).

MTBF = Medium Time Before Failure

MCBF = Medium Cycle Before Failure

I/A      = Interventi Anno.

Di seguito sono riportati i valori di reliability all’introduzione foglio:

| TIPI DI CARTA | INCEPPAMENTO Max. (%) | DOPPIA PESCATA Max. (%) | MANCATA PESCATA Max. (%) | ERRORE Max. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FOGLI CARTA |  |  |  |  |
| Normale da 60 a 70 g/m² | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
| Normale da 71 a 90 g/m² | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
| Normale da 91 a 120 g/m² | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Normale da 121 a 135 g/m² | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Carte speciali (coated, glossy etc.) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| Buste | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
| Cards | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |

## Stima dei Carichi di Lavoro

Per effettuare il calcolo relativo al numero di unità assistibili per tecnico, fare riferimento ai valori che seguono e alle tabelle dei punti 6.1 - 6.2.

| INSTALLAZIONE | 0.50 |
| --- | --- |
| MTTT (Mean Time To Travel) | 0.50 |
| MTTR (Mean Time To Repair) | 0.50 |

# GARANZIA

Il periodo di garanzia e il tipo di supporto sono definiti a livello di Consociata in funzione della classe del prodotto e dei canali di distribuzione, tenendo conto della politica locale della concorrenza.

# FUNZIONI E PROFILI TECNICI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

## Tecnico di Field di Primo Livello

L’intervento tecnico consisterà nel diagnosticare il problema e quindi sostituire il modulo guasto.

Per l’assistenza della ARTJET 20 potranno essere abilitati tutti i tecnici già operanti sulle attuali linee di prodotto stampanti Bubble Jet.

## Tecnico di Field di Secondo Livello

Non previsto.

Le riparazioni delle piastre elettroniche sarà quindi a cura dei centro di riparazione specializzato:

L.I.R.C. Lexikon International Repair Centre.

I moduli da riparare saranno da inviare al seguente indirizzo:

Olivetti Lexikon

L.I.R.C.

Presso GECMA CONSORZIO

Via Umberto Iø

10090 San Giorgio Canavese

(Torino)

ITALIA.

# FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DI ASSISTENZA

## Prerequisiti di Formazione Tecnica

Per questi modelli di stampanti l’addestramento dei Tecnici interventisti potrà essere effettuato in autoistruzione, prerequisito è aver maturato esperienze nell’ambito delle stampanti con tecnologia Bubble Jet.

## Calendario dei Corsi

Per queste stampanti non sono stati schedulati corsi di formazione.

Informazioni in merito possono essere richiesti via fax al: Servizio Formazione e Documentazione LEXIKON.

# DOCUMENTAZIONE TECNICA

## Documentazione di Supporto Tecnico

| DOCUMENTO | LINGUA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| PSP | Italiano | 2801652L |
| TIB | Italiano | 2801650F |
| PSP | Inglese | 2801657R |
| TIB | Inglese | 2801655H |

## Documentazione Hardware

| DOCUMENTO | LINGUA | CODICE | DISPONIBILITÀ |
| --- | --- | --- | --- |
| Manuale Assistenza | Italiano | 685220H-00 | LUGLIO ‘98 |
|  | Inglese | 685230B-00 | LUGLIO ‘98 |
| Schematics & Components | Inglese | 685250P-00 | LUGLIO ‘98 |
| Catalogo Parti Ricambio | Italiano / Inglese | 685240M-00 | LUGLIO ‘98 |

## Documentazione Software

Non prevista.

# ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

## Progetto di Gestione

Il P.d.G. (Progetto di Gestione) viene emesso dalla Planning & Operating Control Olivetti Lexikon, ed è distribuito secondo una mailing list a cura della Documentazione Lexikon.