| compilato da / compiled by | verificato da / verified by | approvato da / approved by | data / date | codice - progressivo / code - number |  | PSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. Marchese | D. Bordet | M. Barmasse | 05/03/98 | 2801542R | 01 |  |

| Linea di Prodotto / Product Family: | Stampanti Laser |
| --- | --- |

| Modello / Model: | PGL6 |
| --- | --- |

Descrizione del Prodotto / Brief Description

Stampante laser di acquisizione O.E.M. (MITA DP570)

(Vista d’ insieme (Facoltativa) / Assembly view (optional))

SOMMARIO

1. PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

1.1. Descrizione, Caratteristiche e Prestazioni

1.2. Possibilità di Customer Set Up

1.3. Mercato e Concorrenza

1.4. Disponibilità e Distribuzione (Volumi Previsti)

1.5. Configurazioni

1.5.1. Composizione

1.5.2. Upgrading

1.6. Certificazioni e Marchi

1.7. Specifiche Ambientali

2. SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO

3. DIAGNOSTICA E TOOLS DIAGNOSTICI

3.1. Autodiagnostica

3.2. Diagnostica Stand Alone

3.3. Diagnostica Run Time - Monitoring

3.4. Diagnostica Remota

3.5. Telediagnosi

4. INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

4.1. Modalità di Installazione

4.2. Tempi di Installazione

5. MODALITÀ DI ASSISTENZA

5.1. Manutenzione Preventiva

5.2. Tipologia di Intervento

5.3. Strumenti per il Supporto

6. CARICHI DI LAVORO PER L'ASSISTENZA

6.1. Dati di Utilizzo del Prodotto

6.2. Dati di Affidabilità Teorici

6.3. Stima dei Carichi di Lavoro

7. GARANZIA

8. FUNZIONI E PROFILI TECNICI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

8.1. Tecnico di Field di Primo Livello

8.2. Tecnico di Field di Secondo Livello

9. FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DI ASSISTENZA

9.1. Prerequisiti di Formazione Tecnica

9.2. Calendario dei Corsi

10. DOCUMENTAZIONE TECNICA

10.1. Documentazione di Supporto Tecnico

10.2. Documentazione Hardware

10.3. Documentazione Software

11. ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

11.1. Progetto di Gestione

# PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

## Descrizione, Caratteristiche e Prestazioni

La PGL6 è una stampante di pagina con tecnologia di stampa elettrofotografica a secco  a diodo  laser,  questa nuova macchina  è  di acquisizione  O.E.M.  (MITA DP-570).

Di seguito una sintesi delle caratteristiche che contraddistinguono questo nuovo prodotto:

- 6 Pagine al minuto.

- Qualità di stampa con risoluzione 600x600.

- Modalità autospegnimento a basso consumo di energia.

- Gestione dell’Overlay da driver.

- Semplicità di connessione al sistema con modalità Plug and Play.

- Linguaggio PCL6 (incluso PCL5).

- Caratteristiche fisiche

| Altezza | Larghezza | Profondità | Peso |
| --- | --- | --- | --- |
| 158 mm | 320 mm | 319 mm | 5.6 kg. circa |

- Caratteristiche elettriche

| Tensione di alimentazione | 220/240 Vca |
| --- | --- |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Potenza assorbita | 145 W. (in fase operativa) 48 W. (in stand-by) 15 W. (in modalità autospegnimento) |

- Linguaggio

- PCL6 (incluso PCL5e).

- Interfaccia

- IEEE 1284 Parallela bidirezionale.

- Memoria di base

- 2 Mb. espandibile a 18 Mb. le SIMM’s da utilizzare come espansione alla memoria di base devono avere le seguenti caratteristiche: 4, 8, 16 Mb, 72 pin socket standard.

- Rumorosità

- In fase di stampa	<47.5 dB.

- In stand by	<34.5 dB.

- Emissioni

- Ozono	0.05 ppm

- Polvere	0.03 ppm.

- Process Unit (durata accessorio)

- 3000 pagine circa (600 dpi al 5% di stampa).

- Velocità di stampa

- 6 pagine al min. (formato foglio A4R)

- Preriscaldamento (Warm Up Time) <35 sec.

- Alimentazione carta

- N° 1 vassoio di alimentazione con capacità di 100 fogli.

- Introduttore integrato al vassoio di alimentazione per introduzioni singole.

- Trattamento carta (specifiche)

|  | Legal, Letter, A4R, A5R, Folio. (60~90 g/m²) | 100 fogli |
| --- | --- | --- |
| Vassoio di alimentazione | Buste (Com-10, Monarc, DL, C5 (80~90 g/m²) | 10 buste |
|  | Trasparenti (3M-PP2500), etichette | 1 foglio |
| Introduttore | Legal, Letter, A4R, A5R, Folio, Buste, trasparenti, etichette. (60~120 g/m²) | 1 foglio 1 busta |

- Fonts

- 45  stili scalabili ( 35 Intellifont, 10 True type).

| Font True type | Intellifonts |
| --- | --- |
| Arial ä Arial Bold Arial Bold Italic Arial Italic Symbol ( Times New RomanÒ Times New Roman Bold Times New Roman Bold Italic Times New Roman Italic Wingdings () | Antique Olive ä Garamond Antiqua Antique Olive Bold Garamond Halbfett Antique Olive Italic Garamond Kursiv Garamond Kursiv Halbfett Albertusä Medium Albertus Extra Bold Letter Gothic Letter Gothic Bold CG OmegaÒ Letter Gothic Italic CG Omega Bold CG Omega Bold Italic Marigold CG Omega Italic Univers MediumÒ CG TimesÒ Univers Bold CG Times Bold Univers Italic CG Times Italic Univers Italic Bold CG Times Italic Bold Univers Medium Cond.N Univers Cond. Italic Clarendon Condensed Univers Cond. Bold Univers Cond. Bold. Italic Coronet ä Courier Courier Bold Courier Italic Courier Bold Italic |

## Possibilità di Customer Set Up

La documentazione Utente, allegata alla stampante è un valido supporto in grado di fornire tutte le informazioni che permettono la predisposizione del prodotto all’uso: inserimento della cartuccia toner, caricamento della carta, allacciamento alla rete elettrica. Successivamente l’Utente finale, tramite Set-up, potrà predisporre i parametri di configurazione che permettono di completare l’autoinstallazione della stampante.

## Mercato e Concorrenza

In questa fascia di mercato l’offerta della concorrenza è abbastanza articolata, tra i maggiori competitors:

- HPLJ 6L

- LEXMARK Optra-E

- Minolta Page Pro 6EX.

## Disponibilità e Distribuzione (Volumi Previsti)

La disponibilità commerciale di questa stampante è prevista per Marzo 1998.

La commercializzazione di questo prodotto è indirizzata al mercato Europeo, del Sud Africa e del Sud America.

La PGL6 sarà distribuita attraverso i seguenti canali:

· Rivenditori specializzati.

· Canale diretto.

· Distributori e dealer Olivetti.

I  volumi  di vendita  previsti  per la  PGL6 sono di circa 30000 unità nel periodo 1998 ¸ 2000.

## Configurazioni

Fare riferimento al Progetto Di Gestione (P.D.G.) specifico del prodotto.

### Composizione

L’imballo della stampante in oggetto prevede:

- Stampante.

- Cavo rete.

- Manuale utente.

- Unità di processo.

- Vassoio di alimentazione.

- Disco drivers per Windows 3.1/3.11 e Windows 95.

### Upgrading

L’unica opzione gestita dal Progetto Di Gestione (P.D.G.) per la PGL6 è l’espansione di memoria disponibile in due tagli distinti: 4 Mb (EBL406) e 8 Mb (EBL508).

Certificazioni e Marchi

- CE

- GS.

## Specifiche Ambientali

Condizioni operative

- Temperatura:	da 10° a 35°.

- Umidità:	dal 20% all’80% (senza condensa).

Condizioni di immagazzinamento

· Temperatura:		da -10° a 40°.

· Umidità:			dal 10% al 90% (senza condensa).

# SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO

I Servizi di Supporto Tecnico predisposti dalla Olivetti Lexikon assicurano l’assistibilità del prodotto sia nella fase di avviamento che nella fase di postvendita e comprendono:

- Documentazione tecnica

- Corsi di formazione

- Field reporting and escalation

- Gestione database anomalie field

- Gestione ricambi

- Gestione garanzia

- Supporto tecnico on site.

Alcuni di questi servizi sono disponibili sul Web Internet “Service and Support” all’indirizzo

http://athena.dss.olivetti.it/cgi-bin/lexikon

In particolare:

| Servizio | Ambiente |
| --- | --- |
| Servizio distribuzione documentazione tecnica elettronica | TEC LIBRARY |
| Field Reporting and Escalation delle anomalie field | TEC ESCALATION |
| Database anomalie field | TEC BUG |

L’accesso al Web è regolamentato da login e da password nominative per Consociata.

L’uso dei servizi è semplificato e adeguatamente guidato.

# DIAGNOSTICA E TOOLS DIAGNOSTICI

## Autodiagnostica

La PGL6 è dotata di tests diagnostici residenti che vengono attivati automaticamente all’accensione. Eventuali anomalie sono visualizzate attraverso il lampeggio del led di colore rosso posto sulla console, per l’interpretazione fare riferimento al Manuale per l’Assistenza.

## Diagnostica Stand Alone

La funzionalità della stampante si può verificare attraverso la stampa della Pagina di Test, la modalità di attuazione è descritta dai Manuali per l’Assistenza e Operatore.

## Diagnostica Run Time - Monitoring

Le funzioni della stampante sono tenute costantemente sotto controllo, eventuali condizioni anomale di funzionamento sono segnalate attraverso il lampeggio del led di colore rosso posto sulla console, per l’interpretazione fare riferimento al Manuale per l’Assistenza.

## Diagnostica Remota

Non prevista.

## Telediagnosi

Non prevista.

# INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

## Modalità di Installazione

Le semplici e complete istruzioni fornite dal Manuale Operatore, rendono questa stampante facilmente installabile a livello Utente.

## Tempi di Installazione

Il tempo previsto per l’installazione del prodotto è di circa 0.20 h.

# MODALITÀ DI ASSISTENZA

## Manutenzione Preventiva

Per questa stampante non è prevista la manutenzione preventiva.

## Tipologia di Intervento

La semplicità di collegamento al sistema, unita alle caratteristiche intrinseche di queste stampanti, permettono di offrire al Cliente finale il servizio di assistenza di tipo CARRY-IN. Le modalità di assistenza verranno comunque applicate considerando la tipologia del Cliente e le sue specifiche esigenze.

## Strumenti per il Supporto

Non sono previsti tools specifici.

# CARICHI DI LAVORO PER L'ASSISTENZA

## Dati di Utilizzo del Prodotto

Nella tabella che segue sono illustrati i dati di utilizzo medio del prodoto.

| OPERAZIONI | GIORNO | ANNO | VITA |
| --- | --- | --- | --- |
| Vita prodotto (anni) |  |  | 5 |
| N° giorni di lavoro |  | 250 | 1250 |
| N° ore di accensione (*) | 8 | 2000 | 10000 |
| N° di pagine stampate | 25 | 6250 | 31250 |

(*) Per ore di accensione si intende la somma delle ore in stampa ed in stand-by.

## Dati di Affidabilità Teorici

I valori riportati nella tabella seguente sono calcolati sulla base dei dati riportati al paragrafo 6.1.

| DESCRIZIONE | MPBF | I/A |
| --- | --- | --- |
| Stampante completa | 15000 | 0.4 |
| Effetto field |  | 0.1 |
| Totale chiamate anno |  | 0.5 |

MPBF = Medium Pages Between Failure

I/A      =  Interventi/Anno

## Stima dei Carichi di Lavoro

Per effettuare il calcolo relativo al numero di unità assistibili per Tecnico, fare riferimento ai valori sintetizzati di seguito e alle tabelle dei paragrafi 6.1 e 6.2.

| INSTALLAZIONE | 0.20 h. |
| --- | --- |
| MTTT (mean time to travel) | 0.50 h. |
| MTTR (mean time to repair) | 0.40 h. |

# GARANZIA

Il periodo di garanzia e le modalità di supporto, sono definiti a livello di Consociata in funzione della classe del prodotto e dei canali di distribuzione, tenendo conto della politica locale della concorrenza.

# FUNZIONI E PROFILI TECNICI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

## Tecnico di Field di Primo Livello

L’intervento tecnico di primo livello consiste nel diagnosticare l’anomalia e quindi sostituire l’eventuale modulo guasto.

L’assistenza tecnica sulla PGL6 potrà essere effettuata da Tecnici abilitati che operano normalmente su stampanti con tecnologia laser.

## Tecnico di Field di Secondo Livello

Non previsto.

# FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DI ASSISTENZA

## Prerequisiti di Formazione Tecnica

Per questo modello di stampante l’addestramento dei Tecnici interventisti potrà essere effettuato in autoistruzione, prerequisito richiesto è aver maturato esperienze nell’ambito delle stampanti con tecnologia di stampa laser.

## Calendario dei Corsi

Non sono previsti corsi di addestramento. Eventuali richieste di formazione dovranno essere fatte pervenire, via fax, a: Olivetti Lexikon Servizio Documentazione.

# DOCUMENTAZIONE TECNICA

## Documentazione di Supporto Tecnico

| DOCUMENTO | LINGUA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| PSP | Italiano | 2801542R |
| TIB | Italiano | 2801540C |
| PSP | Inglese | 2801547N |
| TIB | Inglese | 2801545E |

## Documentazione Hardware

| DOCUMENTO | LINGUA | CODICE | DISPONIBILITÀ |
| --- | --- | --- | --- |
| Manuale Assistenza | Italiano | 684190T-00 | MARZO ‘98 |
|  | Inglese | 684180Z-00 | MARZO ‘98 |
| Schematics & Components | Inglese | 684330E-00 | MARZO ‘98 |
| Catalogo Parti Ricambio | Italiano / Inglese | 684200M-00 | MARZO ‘98 |

## Documentazione Software

Non prevista.

# ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

## Progetto di Gestione

Il Progetto di Gestione (P.D.G.) viene emesso dal Planning, Logistics & Operating Control Olivetti Lexikon ed è distribuito secondo una mailing list a cura del Servizio Documentazione Lexikon.