| compilato da / compiled by | verificato da / verified by | approvato da / approved by | data / date | codice - progressivo / code - number |  | PSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. Marchese | D. Bordet | M. Barmasse | 04/02/98 | 2801582V | 01 |  |

| Linea di Prodotto / Product Family: | Stampanti A Matrice |
| --- | --- |

| Modello / Model: | DM 509/509L |
| --- | --- |

Descrizione del Prodotto / Brief Description

Stampante ad impatto con testina a 9 aghi nelle versioni a 80 e 136 colonne, il prodotto è di acquisizione O.E.M. (APTi T927HL/HS).

(Vista d’insieme (Facoltativa) / Assembly view (optional))

SOMMARIO

1. PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

1.1. Descrizione, Caratteristiche e Prestazioni

1.2. Possibilità di Customer Set Up

1.3. Mercato e Concorrenza

1.4. Disponibilità e Distribuzione (Volumi Previsti)

1.5. Configurazioni

1.5.1. Composizione

1.5.2. Upgrading

1.6. Certificazioni e Marchi

1.7. Specifiche Ambientali

2. SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO

3. DIAGNOSTICA E TOOLS DIAGNOSTICI

3.1. Autodiagnostica

3.2. Diagnostica Stand Alone

3.3. Diagnostica Run Time - Monitoring

3.4. Diagnostica Remota

3.5. Telediagnosi

4. INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

4.1. Modalità di Installazione

4.2. Tempi di Installazione

5. MODALITÀ DI ASSISTENZA

5.1. Manutenzione Preventiva

5.2. Tipologia di Intervento

5.3. Strumenti per il Supporto

6. CARICHI DI LAVORO PER L'ASSISTENZA

6.1. Dati di Utilizzo del Prodotto

6.2. Dati di Affidabilità Teorici

6.3. Stima dei Carichi di Lavoro

7. GARANZIA

8. FUNZIONI E PROFILI TECNICI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

8.1. Tecnico di Field di Primo Livello

8.2. Tecnico di Field di Secondo Livello

9. FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DI ASSISTENZA

9.1. Prerequisiti di Formazione Tecnica

9.2. Calendario dei Corsi

10. DOCUMENTAZIONE TECNICA

10.1. Documentazione di Supporto Tecnico

10.2. Documentazione Hardware

10.3. Documentazione Software

11. ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

11.1. Progetto di Gestione

# PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

## Descrizione, Caratteristiche e Prestazioni

Le DM 509 e DM 509L sono due nuovi modelli di stampante DOT MATRIX di fascia media con testina di stampa a 9 aghi nelle versioni a 8 e 13 inch.

Queste stampanti sono di acquisizione O.E.M. (mod. T927HL e T927HS della APTi) questi due modelli vengono proposti in sostituzione delle DM 409 e DM 409L.

Di seguito una sintesi delle prestazioni che contraddistinguono queste nuove macchine:

- Velocità di stampa di 360 cps (Fast Draft).

- Stampa su multicopia, originale + 5.

- Gestione di moduli continui attraverso un  trattore a spingere integrato.

- Possibilità di un secondo trattore a spingere (opzionale).

- Caricamento del foglio da pianetto anteriore.

- Caricamento automatico dei fogli tramite Automatic Sheet Feeder (opzionale).

- Caratteristiche fisiche

|  | Altezza | Larghezza | Profondità |  | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DM 509 | 206 mm | 485 mm | 245 mm | 9 kg |  |
| DM 509L | 206 mm | 635 mm | 245 mm | 11 kg |  |

- Caratteristiche elettriche

Queste stampanti saranno disponibili con due differenti tensioni di alimentazione in base al paese in cui verranno commercializzate, la caratteristica variabile che le contraddistingue è descritta sul Progetto Di Gestione (P.D.G.).

| Tensione di alimentazione | 100/120 V. - 50/60 Hz. e 220/240 V. - 50/60 Hz. |
| --- | --- |
| Assorbimento in stand-by max. | 10 W |
| Assorbimento max. | 100 W |

- Emulazioni

- EPSON	ESC/P (FX850/1050).

- IBM	PPDS (Proprinter III).

- Velocità di stampa

- Fast Draft (FD)	360 cps / 10 cpi

- Draft (D)	270 cps / 10 cpi

- Letter Quality (LQ)	68 cps / 10 cpi.

- Set caratteri

| EPSON | IBM |
| --- | --- |
| U.S.A. | C.P. 437 (USA) |
| FRANCE | C.P. 850 (Multilingual) |
| GERMANY | C.P. 860 (Portuguese) |
| U.K. | C.P. 863 (Canad. Frech) |
| DENMARK 1 | C.P. 865 (Nordic) |
| SWEDEN | C.P. 437G |
| ITALY | C.P. 813 |
| SPAIN 1 | C.P. 851 |
| JAPAN | C.P. 853T/853 |
| NORWAY | C.P. 857 (Turkish) |
| DENMARK 2 | C.P. 869 |
| SPAIN 2 | C.P. 920 |
| LATIN AMERICA |  |

- Risoluzione grafica

- Orizzontale: 60, 72, 80, 90, 120, 144, 240 dpi.

- Verticale: 72, 144 dpi.

- Trattamento carta

Queste nuove stampanti permettono una completa gestione della carta, i moduli trattabili possono essere sia singoli che continui, in copia o con foglio singolo.

In sintesi le possibilità offerte:

- Caricamento frontale dei fogli, in manuale o in automatico tramite ASF (Opzionale).

- Gestione di moduli continui tramite trattore a spingere integrato con la possibilità di un secondo sprocket a spingere (Opzionale).

- Tear-off automatico.

- Copie stampabili

- 1 originale + 5.

- Rumorosità

Il livello di rumorosità rilevato è £ 56 dB(A).

- Interfaccia

- Parallela Centronix bidirezionale.

- Seriale RS232-C (Opzionale).

- Accessori

- Power Cart Black nylon Cartridge (DM 509)

- Power Cart L Black nylon Cartridge (DM 509L).

## Possibilità di Customer Set Up

La documentazione Utente allegata alle stampanti è un valido supporto in grado di fornire tutte le informazioni che permetteranno di predisporre il prodotto per l’uso: inserimento della cartuccia nastro, allacciamento alla rete elettrica. Successivamente l’Utente finale, tramite Set-up, potrà predisporre i parametri di configurazione che permetteranno di completare l’autoinstallazione della stampante.

## Mercato e Concorrenza

Le DM 509/509L sono stampanti di fascia media rivolte principalmente al segmento di mercato professional/busines, possono essere inoltre inserite in contesti gestiti da sistemi operativi diversi: Ms-Dos, Windows 3.1/11, Windows 95 e Windows NT. dove i volumi di vendita si possono considerare molto interessanti. Queste nuove stampanti vanno a sostituire i modelli DM 409/409L.

In questa fascia di mercato l’offerta della concorrenza è ampia ed articolata, sinteticamente i maggiori competitors:

- Epson FX 880 - FX 1170

- Lexmark 2380 - 2381

- OKI ML 3320 - ML 3321.

## Disponibilità e Distribuzione (Volumi Previsti)

La previsione per la disponibilità di queste stampanti è fissata per Febbraio 1998. La commercializzazione di questo prodotto è indirizzata a tutte quelle nazioni in cui Olivetti Lexikon è presente, compatibilmente con i set caratteri presenti in macchina.

- Rivenditori specializzati.

- Canale diretto.

- Distributori e dealer Olivetti.

I volumi di vendita, previsti per queste stampanti, sono di circa 25’000 unità nel periodo 1998 ¸ 2000.

## Configurazioni

Fare riferimento al Progetto Di Gestione (P.D.G.) specifico del prodotto.

### Composizione

L’imballo delle stampanti in oggetto prevede:

- Stampante.

- Nastro inchiostrato.

- Cavo rete.

- Disco Drivers.

- Manuale utente.

- Tappetino insonorizzante.

### Upgrading

Le potenzialità di queste macchine possono essere arricchite attraverso l’aggiunta delle opzioni riportate dal Progetto Di Gestione (P.D.G.).

- Alimentatore automatico fogli (ASF500).

- Trattore a spingere monodirezionale.

- Interfaccia RS-232.

## Certificazioni e Marchi

- CE

- IMQ.

## Specifiche Ambientali

Condizioni operative.

- Temperatura:	da 10° a 40°.

- Umidità:	dal 20% all’80% (senza condensa).

Condizioni di immagazzinamento.

- Temperatura:	da -20° a 55°.

- Umidità:	dal 20% all’80% (senza condensa).

# SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO

I Servizi di Supporto Tecnico predisposti dalla Olivetti Lexikon assicurano l’assistibilità del prodotto sia nella fase di avviamento che nella fase di postvendita e comprendono:

- Documentazione tecnica

- Corsi di formazione

- Field reporting and escalation

- Gestione database anomalie field

- Gestione ricambi

- Gestione garanzia

- Supporto tecnico on site.

Alcuni di questi servizi sono disponibili sul Web Internet “Service and Support” all’indirizzo:

http://athena.dss.olivetti.it/cgi-bin/lexikon

In particolare:

| Servizio | Ambiente |
| --- | --- |
| Servizio distribuzione documentazione tecnica elettronica | TEC LIBRARY |
| Field Reporting and Escalation delle anomalie field | TEC ESCALATION |
| Database anomalie field | TEC BUG |

L’accesso al Web è regolamentato da login e da password nominative per Consociata.

L’uso dei servizi è semplificato e adeguatamente guidato.

# DIAGNOSTICA E TOOLS DIAGNOSTICI

## Autodiagnostica

Le DM 509/509L sono dotate di tests diagnostici residenti che vengono attivati automaticamente all’accensione. Eventuali anomalie sono visualizzate attraverso l’accensione combinata dei led posti sulla console, per l’interpretazione dei messaggi codificati fare riferimento al Manuale per l’Assistenza.

## Diagnostica Stand Alone

La funzionalità della stampante si può verificare attraverso la stampa di Print test, le modalità di attuazione sono descritte dai Manuali per l’Assistenza e Utente.

## Diagnostica Run Time - Monitoring

Durante il funzionamento è attiva la condizione di controllo detta (In Line Checking), questa funzione di controllo permette di rilevare condizioni anomale di funzionamento e di evidenziarle attraverso segnalazioni appropriate.

Sulle stampanti sono costantemente monitorati i seguenti gruppi/funzioni:

- Carrello testina (movimento).

- NVRAM (scrittura/lettura).

- Fine carta.

- Controllo dei codici dati.

- Testina di stampa (controllo termico).

- Controllo del temporizzatore di Watch Dog.

## Diagnostica Remota

Non prevista.

## Telediagnosi

Non prevista.

# INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

## Modalità di Installazione

Le semplici istruzioni, fornite dal Manuale Utente, rendono queste stampanti facilmente installabile a livello Utente.

## Tempi di Installazione

Il tempo previsto per l’installazione del prodotto è di circa 0.40 h.

# MODALITÀ DI ASSISTENZA

## Manutenzione Preventiva

Queste stampanti non necessitano di controlli periodici, tuttavia, in caso di intervento tecnico, si suggerisce di effettuare una serie di verifiche sulla macchina come descritto dal Manuale per l’Assistenza.

## Tipologia di Intervento

La semplicità di collegamento al sistema, unita alle caratteristiche intrinseche di queste stampanti, permettono di offrire al Cliente finale sia il servizio di assistenza di tipo CARRY-IN che ON-SITE. Le modalità di assistenza verranno comunque applicate considerando la tipologia del Cliente e le sue specifiche esigenze.

## Strumenti per il Supporto

Non sono previsti tools specifici.

# CARICHI DI LAVORO PER L'ASSISTENZA

## Dati di Utilizzo del Prodotto

| OPERAZIONI | GIORNO | ANNO | VITA |
| --- | --- | --- | --- |
| Anni di vita |  |  | 5 |
| N° giorni di lavoro |  | 200 | 1000 |
| N° ore di accensione | 8 | 1600 | 8000 |
| Tempo medio di stampa (h.) | 2 | 400 | 2000 |

## Dati di Affidabilità Teorici

Il valore di MTBF (Medium Time Between Failure), per queste stampanti è di 10000 ore con l’esclusione della testina di stampa e della cartuccia nastro.

Gli obiettivi di affidabilità prefissati per queste macchine si possono sintetizzare come segue:

- No. di linee stampate (vita)	5’000’000

- Vita testina di stampa	200’000’000 punti per ago

- Durata nastro	4’000’000 caratteri in draft a 10cpi.

## Stima dei Carichi di Lavoro

| INSTALLAZIONE | 0.40 h |
| --- | --- |
| MTTT (mean time to travel) | 0.50 h |
| MTTR (mean time to repair) | 0.60 h |
| I/A (interventi anno) | 0.80 |
| E/F (effetto field) | 0.1 |

# GARANZIA

Non è prevista garanzia industriale sulle parti che compongono le macchine.

Il periodo di garanzia commerciale e il tipo di supporto relativo, sono definiti a livello di Consociata in funzione della classe del prodotto e dei canali di distribuzione, tenendo conto della politica locale della concorrenza.

# FUNZIONI E PROFILI TECNICI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

## Tecnico di Field di Primo Livello

L’intervento tecnico di primo livello consiste nel diagnosticare l’anomalia e quindi sostituire l’eventuale modulo guasto.

L’assistenza tecnica sulle DM 509/509L potrà essere effettuata da Tecnici abilitati che operano normalmente su stampanti a matrice.

## Tecnico di Field di Secondo Livello

Non previsto.

# FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DI ASSISTENZA

## Prerequisiti di Formazione Tecnica

Per questi modelli di stampante l’addestramento dei Tecnici interventisti potrà essere effettuato in autoistruzione, prerequisito richiesto è aver maturato esperienze nell’ambito delle stampanti a matrice.

## Calendario dei Corsi

Non sono previsti corsi di addestramento. Eventuali richieste di formazione dovranno essere fatte pervenire, via fax, a: Olivetti Lexikon Servizio Documentazione.

# DOCUMENTAZIONE TECNICA

## Documentazione di Supporto Tecnico

| DOCUMENTO | LINGUA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| PSP | Italiano | 2801582 V |
| TIB | Italiano | 2801580 Q |
| PSP | Inglese | 2801587 S |
| TIB | Inglese | 2801585 J |

## Documentazione Hardware

| DOCUMENTO | LINGUA | CODICE | DISPONIBILITÀ |
| --- | --- | --- | --- |
| Manuale Assistenza | Italiano | 684350 J (*) | DISPONIBILE |
|  | Inglese | 684340 Q (*) | DISPONIBILE |
| Schematics & Components | Inglese | 684370 N (*) | FEBBRAIO ‘98 |
| Catalogo Parti Ricambio | Italiano / Inglese | 684360 L (*) | DISPONIBILE |

Note: (*) I manuali sono comuni per le stampanti DM 509/509L e DM 524/524L.

## Documentazione Software

Non prevista.

# ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

## Progetto di Gestione

Il Progetto di Gestione (P.D.G.) viene emesso dal Planning, Logistics & Operating Control Olivetti Lexikon ed è distribuito secondo una mailing list a cura del Servizio Documentazione Lexikon.