| compilato da / compiled by | verificato da / verified by | approvato da / approved by | data / date | codice - progressivo / code - number |  | PSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Atrdivo | D. Bordet | M. Barmasse | 05/02/98 | 2801632J | 01 |  |

| Linea di Prodotto / Product Family: | Stampanti Bubble Jet |
| --- | --- |

| Modello / Model: | JP 883 |
| --- | --- |

Descrizione del Prodotto / Brief Description

Nuova Stampante Bubble Jet

(Vista d’ insieme (Facoltativa) / Assembly view (optional))

SOMMARIO

1. PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

1.1. Descrizione, Caratteristiche e Prestazioni

1.2. Possibilità di Customer Set Up

1.3. Mercato e Concorrenza

1.4. Disponibilità e Distribuzione (Volumi Previsti)

1.5. Configurazioni

1.5.1. Composizione

1.5.2. Upgrading

1.6. Certificazioni e Marchi

1.7. Specifiche Ambientali

2. SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO

3. DIAGNOSTICA E TOOLS DIAGNOSTICI

3.1. Autodiagnostica

3.2. Diagnostica Stand Alone

3.3. Diagnostica Run Time - Monitoring

3.4. Diagnostica Remota

3.5. Telediagnosi

4. INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

4.1. Modalità di Installazione

4.2. Tempi di Installazione

5. MODALITÀ DI ASSISTENZA

5.1. Manutenzione Preventiva

5.2. Tipologia di Intervento

5.3. Strumenti per il Supporto

6. CARICHI DI LAVORO PER L'ASSISTENZA

6.1. Dati di Utilizzo del Prodotto

6.2. Dati di Affidabilità Teorici

6.3. Stima dei Carichi di Lavoro

7. GARANZIA

8. FUNZIONI E PROFILI TECNICI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

8.1. Tecnico di Field di Primo Livello

8.2. Tecnico di Field di Secondo Livello

9. FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DI ASSISTENZA

9.1. Prerequisiti di Formazione Tecnica

9.2. Calendario dei Corsi

10. DOCUMENTAZIONE TECNICA

10.1. Documentazione di Supporto Tecnico

10.2. Documentazione Hardware

10.3. Documentazione Software

11. ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

11.1. Progetto di Gestione

# PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

## Descrizione, Caratteristiche e Prestazioni

La JP 883 è una stampante professionale (con due testine a bordo nero/colore) Desk-Top a tecnologia Bubble Jet, derivata dalla JP 795, dalla quale differisce per i seguenti punti:

- Nuovo design della carrozzeria

- Nuova piastra+FW e driver

- Gestione del “Banner”

- Miglioramento di stampe con Kit Photo (1200x600 dpi)

- Nuove prestazioni del driver.

L’elevata qualità di stampa la cui risoluzione è paragonabile a quella di una stampante laser, e la silenziosità ne fanno un prodotto ideale nel settore per utenti: Family, Home workers, Offices, Professionals, Students, Craftsmen.

I codici di controllo sono PCL livello 3+, corredata con ASF integrato diventa uno strumento molto flessibile.

Il cordone rete è localizzato sul retro della stampante l’alimentazione avviene tramite il tasto Power posto sulla tastiera. Il connettore del cavo di interfaccia è posizionato nel retro sinistro.

Il pannello frontale consiste con una combinazione di due tasti e un led.

Le testine di stampa sono accessibili aprendo il coperchio superiore.

L’operazione deve essere eseguita in “stand-by” mode e non deve essere rimossa quando la testina è nel parcheggio.

La stampante riconosce automaticamente il tipo di testina in uso, regola il limite della velocità di stampa e comanda automaticamente il sensore di “fine inchiostro” su testina nera (refillabile).

Le principali caratteristiche della testina nera sono:

- Risoluzione di stampa	300 dpi

- Numero di ugelli	64

- Frequenza ripetitiva	8 kHz

- Grandezza goccia	75 pl

- Refill + testina	~7.

Testina colore:

Le principali caratteristiche della testina colore sono:

- Risoluzione di stampa	300 dpi

- Numero di ugelli	67 (16 K + 16 C + 17 M + 18 Y)

- Frequenza ripetitiva	5 kHz

- Grandezza goccia	45 pl

- Risoluzione stampa standards	600x300 dpi.

Testina colore PHOTO:

Le principali caratteristiche della testina colore photo sono:

- Risoluzione di stampa	300 dpi

- Numero di ugelli	67 (16 K + 16 C + 17 M + 18 Y)

- Frequenza ripetitiva	5 kHz

- Grandezza goccia	25 pl

- Risoluzione di stampa standards	600x600 dpi/1200x600 dpi.

Caratteri:

I caratteri sono con una definizione 600x600 dpi, che rappresenta la distanza minima orizzontale e verticale di due gocce dello stesso ugello.

La linea di stampa è lunga 8”, il numero di caratteri stampati dipende dal tipo di passo.

La tabella sottostante descrive i valori dei diversi tipi di passi di stampa con formato carta A4:

| Passo (cpi) | Portrait | Landscape |
| --- | --- | --- |
| 10 | 80 | 110 |
| 12 | 96 | 132 |
| 16.67 | 132 | 183 |

Velocità di stampa ips (nero/colore):

| Risoluzione orizzontale / verticale | Testina Nera | Testina Colore | Testina Photo |
| --- | --- | --- | --- |
| Speed ink saving 300 x 300 dpi | 40 | 320 | 32 |
| Quality speed 300 x 600 dpi | 26,6 | 16,6 | 16,6 |
| High quality 600 x 600 dpi | 13,3 | 8,3 | 8,3 |
| Best 1200 x 600 dpi | 13,3 | 8,3 | 8,3 |

Caratteristiche carta raccomandata:

- Carta normale	60 a 135 g/m²

- Buste 	75 a 100 g/m²

- Note Card	100 a 200 g/m²

- Banner	70 a 80 g/m²

- Film (spessore)	100 a 120 µm.

SPECIFICHE ASF

L’ASF contiene oltre che il vano per inserimento automatico dei fogli anche un vano per inserimento manuale per diversi formati carta.

Canale automatico: max 120 fogli da 80 g/m².

Per il vano manuale l’inserimento è singolo di un foglio o busta; la larghezza foglio massimo è uguale del canale automatico (220 mm).

| Canale ASF | Min. | Max. |
| --- | --- | --- |
| Canale automatico M: larghezza foglio | N. Card (101.6 mm)* | 220 mm |
| ASF Z: lunghezza foglio | N. Card (152.4 mm) | Banner 1455 mm |
| Canale singolo documento M: larghezza foglio | N. Card (101.6 mm)* | C5 (162 mm)* |
| ASF Z: lunghezza foglio | N. Card (152.4 mm) | Legal 355.6 mm |

* Usando il supporto estensibile nel canale automatico e il supporto fisso del canale manuale,

DIMENSIONI CARTA - ORIENTAMENTO - CANALE ASF

| DIMENSIONI CARTA E USO MM/” |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | L | Z |  |  |  |
| Misura carta | Tipo carta | Larghezza foglio standard | Lunghezza riga di stampa | Lunghezza foglio standard | Orientamento carta |  | Canale ASF |
| A5 | carta normale | 148.5 / 5.85 | 141.7 / 5.58 | 210 / 8.26 | lportrait |  | auto & man. (*) |
| A4 | carta normale | 210 / 8.26 | 203.2 / 8 | 297 / 11.7 | “ |  | “ |
|  | coated | “ | “ | “ | “ |  | “ |
|  | glossy | “ | “ | “ | “ |  | “ |
|  | trasparenti | “ | “ | “ | “ |  | “ |
|  | etichette | “ | “ | “ | “ |  | “ |
| Letter | carta normale | 216 / 8.5 | 203.2 / 8 | 279.4 / 11 | “ |  | “ |
|  | coated | “ | “ | “ | “ |  | “ |
|  | glossy | “ | “ | “ | “ |  | “ |
|  | trasparenti | “ | “ | “ | “ |  | “ |
|  | etichette | “ | “ | “ | “ |  | “ |
| Legal | carta normale | 216 / 8.5 | 203.2 / 8 | 355.6 / 14 | “ |  | “ |
|  | coated | “ | “ | “ | “ |  | “ |
|  | glossy | “ | “ | “ | “ |  | “ |
|  | trasparenti | “ | “ | “ | “ |  | “ |
|  | etichette | “ | “ | “ | “ |  | “ |
| Executive | carta normale | 184 / 7.25 | 177.8 / 7 | 267 / 10.5 | “ |  | “ |
|  | coated | “ | “ | “ | “ |  | “ |
|  | glossy | “ | “ | “ | “ |  | “ |
|  | trapsarenti | “ | “ | “ | “ |  | “ |
|  | etichette | “ | “ | “ | “ |  | “ |
| Buste | C5 | 162 / 6.37 | 155 / 6.11 | 228.6 / 9 | “ |  | “ |
|  | US C#10 | 104.7 / 4.12 | 98 / 3.85 | 241.3 / 9.5 | “ |  | “ |
|  | DL | 110 / 4.33 | 103 / 4.06 | 220 / 8.66 | “ |  | “ |
|  | C6 | 114 / 4.4 | 107 / 4.22 | 162 / 6.37 | “ |  | “ |
|  | B6 | 125 / 4.92 | 118 / 4.65 | 176 / 6.92 | “ |  | “ |
| Note card | 4 x 6” | 101.6 / 4 | 94.8 / 3.73 | 152.4 / 6 | “ |  | “ |
| (carta norm) | 5 x 8” | 127 / 5 | 120.2 / 4.73 | 203.2 / 8 | “ |  | “ |
|  | A6 | 105 / 4.13 | 98.2 / 3.87 | 148 / 5.83 | “ |  | “ |

Dimensioni carta: tolleranze come da ISO 216.

(*) Usando il supporto estensibile nel canale automatico e il supporto fisso del canale manuale.

DEFINIZIONE AREA DI STAMPA

| TIPI CARTA |  |  | DIMENSIONI AREA DI STAMPA TEORETICA MM/” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dim. carta | Tipo carta | Margine sinistro |  | Margine destro | Dimensioni fisiche raccomandate al BOF per alta qualità di stampa | BOF minimo con driver stampante | Minimo e fisico al BOF | TOF |
| A5 | carta norm. | 3.4 / 0.14 |  | 3.4 / 0.14 | 33 / 1.29 | 12.7 / 0.5 | 12.7 / 0.5 | 1 / 0.04 |
| A4 | carta norm. | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | coated | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | glossy | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | trasparenti | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | etichette | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |
| Letter | carta nor. | 6.4 / 0.25 |  | 6.4 / 0.25 | “ | “ | “ | “ |
|  | coated | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | glossy | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | trasparenti | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | etichette | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |
| Legal | carta norm. | 6.4 / 0.25 |  | 6.4 / 0.25 | “ | “ | “ | “ |
|  | coated | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | glossy | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | trasparenti | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | etichette | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |
| Executive | carta norm | 3.1 / 0.125 |  | 3.1 / 0.125 | “ | “ | “ | “ |
|  | coated | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | glossy | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | trasparenti | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | etichette | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |
| Buste | C5 | 3.4 / 0.13 |  | 3.4 / 0.13 | 33 / 1.29 | 33 / 1.29 | “ | “ |
|  | US C#10 | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | DL | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | C6 | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | B6 | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |
| Note card | carta norm. | “ |  | “ | “ | “ | “ | “ |

PRECISIONE DI STAMPA - CONTROLLO E TOLLERANZE AREE DI STAMPA

| TIPO CARTA |  | TOLLERANZE AREA DI STAMPA |  |  |  | CONDIZIONI “NN” |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | B -D | C | C -E | A - F |
| Dim. carta | Tipo carta | Margine sinistro TOF | Distanza da sinistra dal TOP foglio e centro prima riga (*) | Skew orizzontale - skew interlinea | Accumulo sinistra interlinea | Skew interlinea | Skew verticale |
| A5 | carta norm. 70 a 90g/m² | +/-1.5mm | +/-1.5mm | +/-0.75% | +/-0.6% | +/-0.5% | +/-0.5% |
|  | carta nor. <70g/m² e > 90g/m² | “ | “ | “ | +/-0.75% | +/-0.75% | “ |
| A4 | carta norm. 70 a 90g/m² | +/-1.5mm | +/-1.5mm | +/-0.75% | +/-0.6% | +/-0.5% | +/-0.5% |
|  | carta norm. <70g/m² e >90g/m² | “ | “ | “ | +/-0.75% | +/-0.75% | “ |
|  | coated | +/-2mm | +/-2mm | +/-1% | “ | “ | “ |
|  | glossy | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | trasparenti | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | etichette | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
| Letter | carta norm. 70g/m² a 90g/m² | +/-1.5mm | +/-1.5mm | +/-0.75% | +/-0.6% | +/-0.5% | +/-0.5% |
|  | carta norm. <70g/m² e >90g/m² | “ | “ | “ | +/-0.75% | +-0.75% | “ |
|  | coated | +/-2mm | +/-2mm | +/-1% | “ | “ | “ |
|  | glossy | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | trasparenti | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | etichette | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
| Legal | carta norm. 70 a 90g/m² | +/-1.5mm | +/-1.5mm | +/-0.75% | +/-0.6% | +/-0.5% | +/-0.5% |
|  | carta norm. <70g/m² e >90g/m² | “ | “ | “ | +/-0.75% | +/-0.75% | “ |
|  | coated | +/-2mm | +/-2mm | +/-1% | “ | “ | “ |
|  | glossy | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | trapsarenti | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | etichette | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
| Executive | carta norm. 70g/m² a 90g/m² | +/-1.5mm | +/-1.5mm | +/-0.75% | +/-0.6% | +/-0.5% | +/-0.5% |
|  | carta norm. <70g/m² e >90g/m² | “ | “ | “ | +/-0.75% | +/-0.75% | “ |
|  | coated | +/-2mm | +/-2mm | +/-1% | “ | “ | “ |
|  | glossy | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | trasparenti | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | etichette | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
| Note card | carta norm. | +/-2mm | +/-1.5mm | +/-1.5% | +/-1% | +/-1% | +/-1% |
| Buste | C5 | +/-2mm | +/-1.5mm | +/-1.5% | +/-1% | +/-1% | +/-1% |
|  | US C#10 | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | DL | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | C6 | “ | “ | “ | “ | “ | “ |
|  | B6 | “ | “ | “ | “ | “ | “ |

* Il TOF e il BOF rappresentano i valori fisici dell’area di stampa, il valore misurato e l’accuratezza del testo di  stampa deve  essere la distanza “B” e il TOP del foglio e il centro della prima riga che è di 3.1 mm.

* I valori dei range di tolleranza devono essere moltiplicati per 1.5 per le condizioni di misura LL e HH.

SET CARATTERI RESIDENTI:

CP 437	Internazionale

PC 8	Danimarca / Norvegia

CP 850	Multilingua

ECMA - 94	Latin 1

ROMAN 8

Legal

ISO 2	IRV

ISO 4	Gran Bretagna

ISO 6	ASCII

ISO 10	Svezia

ISO 11	Svezia Names

ISO 14	JIS ASCII

ISO 15	Italia

ISO 16	Portogallo

ISO 17	Spagna

ISO 21	Germania

ISO 60	Norvegia 1

ISO 61	Norvegia 2

ISO 69	Francia

UNIX	Internazionale

CP 860	Portogallo

CP 863	Canada Francese

PC Abicomp	Internazionale

PC Abicomp	Brasile / Portogallo

CP 857	Turchia

CP 866	Cirillico

CP 210	Grecia

CP 851	Grecia

CP 862	Ebraico.

FONTS RESIDENTI

Portrait e Landscape

Courier upright	6/12 Points	5/10/20 cpi

Courier upright	6/12 Points	8.33/16.67/33.34 cpi

Courier italic	6/12 Points	5/10/20 cpi.

ACCESSORI

- Testina nera monoblocco High resolution	codice random: B0046 G

- Testina nera ricaricabile + 2 ricariche High resolution	codice random: B0047 H

- Ricarica nera High resolution (2 ricariche)	codice random: B0048 J

- Testina High quality 4 colori	codice random: B0205 M

- Testina colore economy ricaricabile 4 colori + 2 ricariche	codice random: B0044 E

- Ricarica 4 colori (2 ricariche)	codice random: B0045 F.

GARAGE

- Garage porta testine	codice random: B0213 C.

CARTE

- JP Carta GLOSSY PHOTO Premium	codice random: B0090 H

- JP Carta COATED High resolution	codice random: B0093 Y

- JP Carta GLOSSY PHOTO	codice random: B0035 V

- JP Trasparenti	codice random: B0036 W

- JP Iron-on Trasfer	codice random: B0094 Z.

DIMENSIONE E PESO

Altezza	250 mm

Larghezza	460 mm

Profondità	368 mm

Peso	 5.2 Kg.

## Possibilità di Customer Set Up

La stampante è corredata di tutta la manualistica per poter essere installata dal cliente.

## Mercato e Concorrenza

I modelli della concorrenza attualmente già sul mercato sono:

- HP D.J. 690

- HP D.J. 670C

- LEXMARK JP 2030

- LEXMARK JP 2050

- EPSON STYLUS PHOTO

- EPSON STYLUS 400

- EPSON STYLUS 600

- CANON BJ 4200.

## Disponibilità e Distribuzione (Volumi Previsti)

La nuova JP 883 sarà disponibile commercialmente a partire da MAGGIO 98. Il prodotto sarà distribuito su tutti i canali commerciali OLIVETTI.

I volumi previsti per il 1998 sono	=   110.000 unità.

## Configurazioni

Le stampanti verranno distribuite con una dotazione base comprendente di: Manuale operatore, dischetti drivers + set-up utility + help on-line.

### Composizione

Questo prodotto prevede una sola configurazione base (rif. Progetto di Gestione) comprendente di:

- Unità base, con ASF incorporato

- Interfaccia parallela Centronics

- Testine nero / colore (monoblocco)

- Cavo alimentazione

- Manuale operatore

- Dischetti driver OLICHROME incluso manuale help on-line

- Software promozionale “DRAW”

- Pianetto uscita carta.

### Upgrading

- Interfaccia seriale.

## Certificazioni e Marchi

Questo prodotto risulta essere conforme alle seguenti norme di qualità.

MARCHI DI SICUREZZA:

| PAESE | AGENZIA | REGOLAMENTAZIONI |
| --- | --- | --- |
| CANADA | C/UL |  |
| CEE | NEMKO | EN 60950 |
| USA | U.L. | UL 1950 |

TENSIONE E FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE

Il prodotto risulta conforme agli Standard di Qualità Olivetti riguardanti la tolleranza sulla tensione e frequenza di alimentazione. In tali Standards si prescrive di garantire il rispetto delle norme di sicurezza e di funzionamento quando la tensione di alimentazione è compresa entro il +6% e il -15% con una tolleranza sulla frequenza di rete compresa entro il ±0,5% del valore di targa.

IMMUNITÀ AI DISTURBI ELETTROMAGNETICI

La classe del prodotto rientra nella categoria denominata SC (prodotti con minore esigenza di immunità e rispondente alle seguenti norme:

| PAESE | ORGANISMO | NORMATIVA |
| --- | --- | --- |
| CEE | CE | EEC 89 / 336 |
| USA | FCC | FCC part 15 Class B certified |

RUMORE

Il prodotto è rispondente agli standard di Qualità previsti per tale categoria:

- < 33 dBA in modo stand-by

- < 49 dBA in modo quality speed

- < 47 dBA in modo high quality.

## Specifiche Ambientali

Secondo gli Standard di Qualità OLIVETTI la classe di appartenenza di tale prodotto è la AB. Ciò significa rispettare le seguenti condizioni:

- CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura	da +15° a 35°C

Umidità relativa	da 15% a 85% no condensata

Pressione atmosferica	70KPa

Esposizione luce, composizione atmosferica, polvere;

Vedere: IEC 68-2-2; CEI 50.2; EN 60529.

- CONDIZIONI DI STAZIONAMENTO (con testine inchiostro)

Condizioni di non-lavoro

Temperatura	da 0°C a 45°C

Umidità relativa	da 15% a 85% no condensata.

- TRASPORTO (con testine inchiostro)

Temperatura	da -15°C a +55°C

Umidità relativa	da 5% a 95% no condensata

UNI 7970/10.

- IMAGAZZINAMENTO (con testine inchiostro)

Temperatura	da 0°C a 55°C

Umidità relativa	da 5% a 95% no condensata

UNI 7070/10.

- PROCESSO DI PRODUZIONE

Certificato ISO 9000 come design

ISO 9001 or 9002 come processo di qualità.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Corrente assorbita in stand-by	 < 6  Watt	(110 - 240 V)

- Corrente assorbita durante la stampa	< 26 Watt	(110 - 240 V)

- Corrente assorbita in modo sleep	 < 2  Watt	(110 - 240 V).

# SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO

I Servizi di Supporto Tecnico predisposti dalla Olivetti Lexikon assicurano l’assistibilità del prodotto sia nella fase di avviamento che nella fase di postvendita e comprendono:

- Documentazione tecnica

- Corsi di formazione

- Field reporting and escalation

- Gestione database anomalie field

- Gestione ricambi

- Gestione garanzia

- Supporto tecnico on site.

Alcuni di questi servizi sono disponibili sul Web Internet “Service and Support” all’indirizzo

http://athena.dss.olivetti.it/cgi-bin/lexikon

In particolare:

| Servizio | Ambiente |
| --- | --- |
| Servizio distribuzione documentazione tecnica elettronica | TEC LIBRARY |
| Field Reporting and Escalation delle anomalie field | TEC ESCALATION |
| Database anomalie field | TEC BUG |

L’accesso al Web è regolamentato da login e da password nominative per Consociata.

L’uso dei servizi è semplificato e adeguatamente guidato.

# DIAGNOSTICA E TOOLS DIAGNOSTICI

## Autodiagnostica

La JP 883 è dotata di Tests Diagnostici residenti che vengono attivati all’accensione.

Eventuali anomalie HW, vengono segnalate tramite il led presente sulla tastiera, la tabella con la chiave di lettura relativa le varie situazioni di errore è descritta nel Manuale per l’Assistenza.

## Diagnostica Stand Alone

La verifica della funzionalità della stampante si può ottenere con la stampa del SET-UP.

La procedura di attuazione per questa verifica è descritta nel Manuale per l’Assistenza della JP 883.

## Diagnostica Run Time - Monitoring

Non prevista.

## Diagnostica Remota

Non prevista.

## Telediagnosi

Non prevista.

# INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

## Modalità di Installazione

La semplicità del prodotto e le indicazioni riportate nel manuale operatore rendono il prodotto installabile a livello utente.

## Tempi di Installazione

Il tempo stimato per eseguire l’installazione è di circa 20 minuti.

# MODALITÀ DI ASSISTENZA

## Manutenzione Preventiva

Non prevista.

## Tipologia di Intervento

La semplicità di collegamento al sistema, unita alle caratteristiche intrinsiche di questa stampante, permettono di offrire al Cliente finale sia il servizio di assistenza di tipo CARRY-IN che ON-SITE. Le modalità di assistenza verranno comunque applicate considerando la tipologia del cliente e le sue specifiche esigenze.

## Strumenti per il Supporto

Non sono previsti tools specifici.

# CARICHI DI LAVORO PER L'ASSISTENZA

## Dati di Utilizzo del Prodotto

| No ORE ACCENSIONE | GIORNO | ANNO | VITA |
| --- | --- | --- | --- |
| NUMERO PAGINE STAMPATE NERO | 9,6 | 2400 | 115.200 |
| NUMERO PAGINE STAMPATE COLORE | 1,5 | 384 | 2950 |
| GIORNI LAVORATIVI ANNO |  | 250 | 12.000 |
| ANNI DI VITA |  |  | 5 |
| No. ORE ACCENSIONE IN FUNZIONAMENTO E STAND-BY (1) | 8 | 2000 | 10.000 |

(1) Per ore accensione s’intende la somma delle ore in stampa e delle ore di stand-by.

## Dati di Affidabilità Teorici

I dati sono calcolati in base ai dati di utilizzo riportati nella tabella al punto 6.1.

| MODULO | MTBF | MCBF | I/A |
| --- | --- | --- | --- |
| Elettronica (ore) | 83.000 |  | 0,024 |
| Meccanica (pagine stampate) |  | 66.600 | 0,036 |
| Effetto Field (chiamate anno) |  |  | 0,03 |
| TOTALE Chiamate Anno |  |  | 0,09 |

MTBF = Medium Time Before Failure

MCBF = Medium Cycle Before Failure

I/A      = Interventi Anno.

Di seguito sono riportati i valori di reliability all’introduzione foglio:

| TIPO CARTA | INCEPPAMENTO | MANCATA PESCATA (*) | DOPPIA PESCATA |
| --- | --- | --- | --- |
| Da 60 a 70 g/m² | max 0.2/100 | max 0.5/100 | max 1/100 |
| Da 71 a 90 g/m² |  | max 0.2/100 | max 0.2/100 |
| Da 91 a 120 g/m² |  | max 0.5/100 | max 0.5/100 |
| Da 121 a 135 g/m² |  | max 1/100 | max 1/100 |
| Carte speciali |  | max 1/100 | max 1/100 |
| Buste |  | max 1/100 | max 1/100 |
| Note Cards |  | max 1/100 | max 1/100 |

(*) Mancata pescata dopo il doppio tentativo di introduzione foglio dall’ASF.

Questi valori sono stato misurati in un ambiente con atmosfera 22°, e 50% di umidità e con esclusione dell’ultimo foglio nel cassetto ASF.

## Stima dei Carichi di Lavoro

Per effettuare il calcolo relativo al numero di unità assistibili per tecnico, fare riferimento ai valori che seguono e alle tabelle dei punti 6.1 - 6.2.

INSTALLAZIONE 0.20 h

MTTT (Mean Time To Travel) 0.50 h

MTTR (Mean Time To Repair modalità ON-SITE) 0.40 h

# GARANZIA

Il periodo di garanzia e il tipo di supporto sono definiti a livello di Consociata in funzione della classe del prodotto e dei canali di distribuzione, tenendo conto della politica locale della concorrenza.

# FUNZIONI E PROFILI TECNICI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

## Tecnico di Field di Primo Livello

L’intervento tecnico consisterà nel diagnosticare il problema e quindi sostituire il modulo guasto.

Per l’assistenza della JP 883 potranno essere abilitati tutti i tecnici già operanti sulle attuali linee di prodotto stampanti Bubble Jet.

## Tecnico di Field di Secondo Livello

Non previsto.

La riparazione della piastra elettronica è prevista a cura dei centri di riparazione.

# FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DI ASSISTENZA

## Prerequisiti di Formazione Tecnica

Per questo modello di stampante l’addestramento dei Tecnici interventisti potrà essere effettuato in autoistruzione,  prerequisito è aver maturato esperienze nell’ambito delle stampanti con tecnologia Bubble Jet.

## Calendario dei Corsi

Per questa stampante non sono stati schedulati corsi di formazione.

Informazioni in merito possono essere richiesti via fax al: Servizio Formazione e Documentazione LEXIKON.

# DOCUMENTAZIONE TECNICA

## Documentazione di Supporto Tecnico

| DOCUMENTO | LINGUA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| PSP | Italiano | 2801632J |
| TIB | Italiano | 2801630D |
| PSP | Inglese | 2801637P |
| TIB | Inglese | 2801635F |

## Documentazione Hardware

| DOCUMENTO | LINGUA | CODICE | DISPONIBILITÀ |
| --- | --- | --- | --- |
| Manuale Assistenza | Italiano | 685090T-00 | MARZO ‘98 |
|  | Inglese | 685080Z-00 | MARZO ‘98 |
| Schematics & Components | Inglese | 685110T-00 | MARZO ‘98 |
| Catalogo Parti Ricambio | Italiano / Inglese | 685100A-00 | MARZO ‘98 |

## Documentazione Software

Non prevista.

# ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

## Progetto di Gestione

Il P.d.G. (Progetto di Gestione) viene emesso dalla Planning & Operating Control Olivetti Lexikon, ed è distribuito secondo una mailing list a cura della Documentazione Lexikon.