| compilato da / compiled by | verificato da / verified by | approvato da / approved by | data / date | codice - progressivo / code - number |  | PSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. Marchese | D. Bordet | M. Barmasse | 01/10/97 | 2801572L | 01 |  |

| Linea di Prodotto / Product Family: | Stampanti Laser |
| --- | --- |

| Modello / Model: | PGL17 |
| --- | --- |

Descrizione del Prodotto / Brief Description

Stampante Laser di acquisizione O.E.M. (Xerox DocuPrint 4517)

| MTTR 1st Level: | 0.60 |
| --- | --- |

| CMY (Calls Machine per Year): | 0.41 |
| --- | --- |

| HFM (Highest Failure Module): | ––––– |
| --- | --- |

| CMY HFM (Call rate of HFM): | ––––– |
| --- | --- |

| Garanzia Industriale / Industrial Warranty: |  | Si / Yes |
| --- | --- | --- |
|  |  | No / No |

SOMMARIO

1. PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

1.1. Descrizione, Caratteristiche e Prestazioni

1.2. Possibilità di Customer Set Up

1.3. Mercato e Concorrenza

1.4. Disponibilità e Distribuzione (Volumi Previsti)

1.5. Configurazioni

1.5.1. Composizione

1.5.2. Upgrading

1.6. Certificazioni e Marchi

1.7. Specifiche Ambientali

2. SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO

3. DIAGNOSTICA E TOOLS DIAGNOSTICI

3.1. Autodiagnostica

3.2. Diagnostica Stand Alone

3.3. Diagnostica Run Time - Monitoring

3.4. Diagnostica Remota

3.5. Telediagnosi

4. INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

4.1. Modalità di Installazione	11

4.2. Tempi di Installazione

5. MODALITÀ DI ASSISTENZA

5.1. Manutenzione Preventiva

5.2. Tipologia di Intervento

- Strumenti per il Supporto

6. CARICHI DI LAVORO PER L'ASSISTENZA

6.1. Dati di Utilizzo del Prodotto

6.2. Dati di Affidabilità Teorici

6.3. Stima dei Carichi di Lavoro

7. GARANZIA

8. FUNZIONI E PROFILI TECNICI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

8.1. Tecnico di Field di Primo Livello

8.2. Tecnico di Field di Secondo Livello

9. FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DI ASSISTENZA

9.1. Prerequisiti di Formazione Tecnica

9.2. Calendario dei Corsi

10. DOCUMENTAZIONE TECNICA

10.1. Documentazione di Supporto Tecnico

10.2. Documentazione Hardware

10.3. Documentazione Software

11. ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

11.1. Progetto di Gestione

# PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Questo documento ha lo scopo di descrivere le principali caratteristiche della nuova stampante Olivetti PGL17.

## Descrizione, Caratteristiche e Prestazioni

La PGL17 è una stampante di pagina con tecnologia di stampa elettrofotografica a secco con tecnologia laser, questa nuova macchina è di acquisizione O.E.M. (XEROX mod. DocuPrint 4517).

In sintesi alcune caratteristiche che distinguono il prodotto:

- Alta qualità di stampa 600x600 e 1200x600 dot per inch (dpi).

- Velocità di stampa di 17 ppm.

- Possibilità di commutazione automatica tra l’emulazione di base PCL 5e e il PostScript Level 2 (opzionale).

- Opzioni facilmente installabili (User friendly).

- Possibilità di connessione in rete (opzionale).

- Caratteristiche fisiche

| Altezza | Larghezza | Profondità | Peso |
| --- | --- | --- | --- |
| 294 mm. | 442 mm. | 418 mm. | 16 Kg. |

- Caratteristiche elettriche

| Tensione di alimentazione | 220/240 VCA ±10% |
| --- | --- |
| Frequenza | 50/60 Hz. ±5% |
| Potenza assorbita | 670 W. |

- Rumorosità

| In stampa | Inferiore a 49 dB (A) |
| --- | --- |
| In stand-by | Inferiore a 35 dB (A) |

- Velocità di stampa

| Stampa continua | 17 pag./min. (formato A4) modalità Simplex. 13 pag./min. (formato A4) con Duplex (opz.) |
| --- | --- |
| Preriscaldamento (Warm Up Time) | Inferiore a 70 Sec. |
| Prima stampa | 15 sec. (Simplex) 35 sec. (Duplex) |

- Memoria di base

- 4 Mbyte espandibile a 64 Mbyte, disponibili 3 slot per eventuali espansioni.

Le SIMM’s da utilizzare come espansione alla memoria di base devono avere le seguenti caratteristiche: 4, 6 o 32 Mb, 72 pin, 70 ns, 32 bit (senza parità).

- Emulazioni

- PCL5e.

- Adobe PostScript II (opzionale).

- Interfaccia

- Parallela IEEE 1284 bidirezionale, velocità > 500Kb. Sec.

- Alimentazione carta

- Cassetto standard con capacità di 250 fogli.

- Caricatore frontale con capacità di 100 fogli.

- Nº 2 cassetti aggiuntivi con capacità di 500 + 500 fogli (opzionali).

- Trattamento carta

| Cassetto standard | Legal, Letter, Executive, Folio, A5, B5 | 250 fogli |
| --- | --- | --- |
|  | A4 | 230 fogli |
|  | Moduli trasparenti, etichette | 10 fogli |
| Caricatore frontale | Legal, Letter, Executive, Folio, A4, B5 | 100 fogli |
|  | Commercial-10, DL Envelopes, Monarc | 10 fogli |
|  | Moduli trasparenti, etichette | 30 fogli |
| Cassetto aggiuntivo | Legal, Letter, Folio, A4 | 500 fogli |

- Fonts

- 45 stili scalabili (35 Intellifont, 10 True Type).

- 1 font bitmap PCL.

| Font True Type | Intellifont | Font bitmap |
| --- | --- | --- |
| Arial Arial grassetto Arial grassetto corsivo Arial corsivo Symbol Times New Roman Times New Roman grassetto Times New Roman grass. corsivo Times New Roman corsivo Wingdings | Antique Olive medio Garamond Antiqua Antique Olive grassetto Garamond Halbfett (grass.) Antique Olive corsivo Garamond Kursiv (corsivo) Garamond Kursiv Halbfett AlbertusÒ semi-grass. AlbertusÒ extra-grass. Letter Gothic medio Letter Gothic grassetto CG Omega medio Letter Gothic corsivo CG Omega grassetto CG Omega grass. corsivo Marigold medio CG Omega corsivo UniversÒ medio CG Times medio Univers grassetto CG Times grassetto Univers grass. corsivo CG Times grass. corsivo Univers corsivo CG Times corsivo Univers Cond. medio Univers Cond. corsivo Clarendon Cond. grass. Univers Cond. grass. Univers Cond. grass. cors. Coronet medio corsivo Courier medio Courier grassetto Courier grassetto corsivo Courier corsivo | Line print medio |

-  Risoluzione grafica

- 600X600.

- 1200X600.

## Possibilità di Customer Set Up

La documentazione Utente, allegata alla stampante è un valido supporto in grado di fornire tutte le informazioni che permettono la predisposizione del prodotto all’uso: inserimento della cartuccia toner, caricamento della carta, allacciamento alla rete elettrica. Successivamente l’Utente finale, tramite Set-up, potrà predisporre i parametri di configurazione che permettono di completare l’autoinstallazione della stampante.

## Mercato e Concorrenza

In questa fascia di mercato l’offerta della concorrenza è abbastanza articolata, tra i maggiori competitors:

- HPLJ 4V

- Lexmark Optra S1650

- Brother HL 1660

- Okipage 16n.

## Disponibilità e Distribuzione (Volumi Previsti)

La disponibilità commerciale di questa stampante è prevista per Novembre 1997.

La commercializzazione di questo prodotto è indirizzata al mercato Europeo, del Sud Africa e del Sud America.

La PGL17 sarà distribuita attraverso i seguenti canali:

- Rivenditori specializzati.

- Canale diretto.

- Distributori e dealer Olivetti.

I  volumi  di  vendita  previsti  per  la PGL17 sono di circa 2000 unità nel periodo 1997 ¸ 1998.

## Configurazioni

### Composizione

L’imballo della stampante in oggetto prevede:

- Stampante

- Process unit

- Cavo di alimentazione

- Disco Drivers per Windows 3.1/3.11, Windows 95 e Windows NT 4.0

- Manuale utente.

### Upgrading

Le potenzialità di questa macchina possono essere arricchite attraverso l’aggiunta delle opzioni riportate dal Progetto Di Gestione (P.D.G.).

- ADDITIONAL BOTTOM PAPER TRAY

- EMULATION POSTSCRIPT

- EXPANSION RAM

- LAN INTERFACE ETHERNET

- MODULO DUPLEX.

## Certificazioni e Marchi

La PGL17 si attiene alle seguenti norme:

- EN 60950/IEC950

- EN 55022-60555-2

- FCC part.15

- GS

- CE Directive.

## Specifiche Ambientali

Condizioni operative

- Temperatura:	   5° -  32°

- Umidità:	15% - 85% (senza condensa).

# SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO

I Servizi di Supporto Tecnico predisposti dalla Olivetti Lexikon assicurano l’assistibilità del prodotto sia nella fase di avviamento che nella fase di postvendita e comprendono:

- Documentazione tecnica

- Corsi di formazione

- Field reporting and escalation

- Gestione database anomalie field

- Gestione ricambi

- Gestione garanzia

- Supporto tecnico on site.

Alcuni di questi servizi sono disponibili sul Web Internet “Service and Support” all’indirizzo

http://athena.dss.olivetti.it/cgi-bin/lexikon

In particolare:

| Servizio | Ambiente |
| --- | --- |
| Servizio distribuzione documentazione tecnica elettronica | TEC LIBRARY |
| Field Reporting and Escalation delle anomalie field | TEC ESCALATION |
| Database anomalie field | TEC BUG |

L’accesso al Web è regolamentato da login e da password nominative per Consociata.

L’uso dei servizi è semplificato e adeguatamente guidato.

# DIAGNOSTICA E TOOLS DIAGNOSTICI

## Autodiagnostica

La PGL17 è dotata di tests diagnostici residenti che vengono attivati automaticamente all’accensione nella fase di warm-up. Eventuali anomalie, sono visualizzate sul display della console, i messaggi di errore e le relative contromisure, sono descritti sul Manuale per l’Assistenza e il Manuale Utente.

## Diagnostica Stand Alone

La funzionalità della stampante si può verificare attraverso una serie di test diagnostici interni che permettono al Tecnico di testare le componenti che costituiscono la macchina.

Le modalità di diagnosi sono suddivise in tre gruppi distinti, la prima permette tutta una serie di check sull’hardware della stampante, la seconda di eseguire un test di stampa, la terza di verificare e di modificare i parametri di configurazione legati ai gruppi che compongono la stampante.

Tutte queste procedure sono descritte dal Manuale per l’Assistenza.

## Diagnostica Run Time - Monitoring

Durante il funzionamento, tutte le funzioni di macchina sono monitorate. Possibili anomalie, vengono visualizzate sul display della console, i messaggi di errore e le relative contromisure, sono descritti dai Manuali per l’Assistenza e Utente.

## Diagnostica Remota

Non prevista.

## Telediagnosi

Non prevista.

# INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Le semplici istruzioni, fornite dal Manuale Utente, rendono questa stampante facilmente installabile a livello Utente.

## Tempi di Installazione

Il tempo previsto per l’installazione del prodotto è di 0.50 h.

# MODALITÀ DI ASSISTENZA

## Manutenzione Preventiva

Non prevista.

## Tipologia di Intervento

La semplicità di collegamento al sistema, unita alle caratteristiche intrinseche di questa stampante, permettono di offrire al Cliente finale sia il servizio di assistenza di tipo CARRY-IN che ON-SITE. Le modalità di assistenza verranno comunque applicate considerando la tipologia del Cliente e le sue specifiche esigenze.

## Strumenti per il Supporto

Non sono previsti Tools specifici.

# CARICHI DI LAVORO PER L'ASSISTENZA

## Dati di Utilizzo del Prodotto

| OPERAZIONI | GIORNO | ANNO | VITA |
| --- | --- | --- | --- |
| Anni di vita |  |  | 5 |
| N° giorni di lavoro |  | 250 | 1250 |
| N° ore di accensione | 8 | 2000 | 10000 |
| N° pagine stampate | 250 | 62500 | 312500 |

## Dati di Affidabilità Teorici

Il valore di MPBF (Medium Page Between Failure), per questa stampante è di 200000 pag. il valore di reliability, utilizzando carta formato standard e con le condizioni di temperatura e umidità riportate al paragrafo 1.7, è pari ad 1 jam  su 5000 pagine.

## Stima dei Carichi di Lavoro

| INSTALLAZIONE (*) | 0.50 h. |
| --- | --- |
| MTTT (mean time to travel) | 0.50 h. |
| MTTR (mean time to repair) | 0.60 h. |
| I/A (interventi anno) | 0.31 |
| E/F (effetto field) | 0.1 |

(*) Solo su richiesta specifica del Cliente.

# GARANZIA

Non è prevista garanzia industriale sulle parti che compongono la macchina.

Il periodo di garanzia commerciale e il tipo di supporto relativo, sono definiti a livello di Consociata in funzione della classe del prodotto e dei canali di distribuzione, tenendo conto della politica locale della concorrenza.

# FUNZIONI E PROFILI TECNICI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

## Tecnico di Field di Primo Livello

L’intervento tecnico di primo livello consiste nel diagnosticare l’anomalia e quindi sostituire l’eventuale modulo guasto.

L’assistenza tecnica sulla PGL17 potrà essere effettuata da Tecnici abilitati che operano normalmente su stampanti con tecnologia Laser.

## Tecnico di Field di Secondo Livello

Non previsto.

# FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DI ASSISTENZA

## Prerequisiti di Formazione Tecnica

Per questo modello di stampante l’addestramento dei Tecnici interventisti potrà essere effettuato in autoistruzione, prerequisito richiesto è aver maturato esperienze nell’ambito delle stampanti con tecnologia LASER.

## Calendario dei Corsi

È stato effettuato un corso di primo livello nel mese di Settembre, eventuali richieste di formazione dovranno essere inviate via fax a: Olivetti LEXIKON Servizio Documentazione.

# DOCUMENTAZIONE TECNICA

## Documentazione di Supporto Tecnico

| DOCUMENTO | LINGUA | CODICE |
| --- | --- | --- |
| PSP | Italiano | 2801572L |
| TIB | Italiano | 2801570F |
| PSP | Inglese | 2801577R |
| TIB | Inglese | 2801575H |

## Documentazione Hardware

| DOCUMENTO | LINGUA | CODICE | DISPONIBILITÀ |
| --- | --- | --- | --- |
| Manuale Assistenza | Italiano | 684300R | NOVEMBRE |
|  | Inglese | 684290F | OTTOBRE |
| Schematics & Components | Inglese | ––––– | NON DISPON. |
| Catalogo Parti Ricambio | Italiano / Inglese | *** | NOVEMBRE |

Note: *** Il Catalogo Parti Ricambio è integrato nel Manuale Assistenza (I)(E).

## Documentazione Software

Non prevista.

# ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

## Progetto di Gestione

Il Progetto di Gestione (P.D.G.) viene emesso dal Planning, Logistics & Operating Control  Olivetti Lexikon ed è distribuito secondo una mailing list a cura del Servizio Documentazione Lexikon.