DOCUMENTATION DATABASE

CODE       : 3993692B

PROGRES.   : 1

PRODUCT    : PC

MODEL      : M4-34

TYPE       : TIB

DATE BEGIN : 09/30/93

PAGES      : xx

TITLE      : NUOVO BIOS REL. 1.02

In produzione a partire da Agosto 1993,viene montato il nuovo Bios 1.02.

L'introduzione del nuovo Bios 1.02 che sostituisce la release 1.01,corregge un

errore  che si verificava in ambiente Windows in modalita' 800X600 e 1024X768 256 colori: nelle modalita' video 11/12 con frequenza video settata a 72Hz la funzione set overscan register non visualizzava il bordo inferiore.

Questa nuova release di Bios introduce le seguenti modifiche.

-Viene risolto il problema emerso in ambiente Windows in modalita'

800X600 e 1024X768 256 colori .

-Introduzione dei nuovi modi video 800X600 e 1024X768 16 colori

SOLUZIONE: Sostituire Bios 1.01 con Bios 1.02 nome funzione PD3E

codice 588268L (disponibile a DRS).

NOTA: L'evoluzione del Bios comporta anche l'evoluzione delle System

Region Setup rel.1.01,User Disk rel. 1.01 e System Test rel. 1.02.