Sc/E, 12.Lug.1993

M4-34

BIOS Rev. 1.02 Release Letter

Al  fine  di  eseguire  una  corretta  installazione

della  nuova versione di BIOS, si consiglia  di  rendere

non  valido il contenuto della CMOS RAM, e di rieseguire

il setup del sistema ricorrendo alle utilities di setup

Il  dischetto distribuito via OSL contiene  due  files

relativi  al  codice del video BIOS  (EVC_BIOS.HEX)  e

del  system  BIOS  (BIOS.HEX); per  ottenere  un  BIOS

aggiornato, si deve programmare la eprom nel  seguente

modo:

File name	     EPROM    address         File    size

EVC_BIOS.HEX           00000h                    8000h

BIOS.HEX	         10000h                   10000h

Autore                                   Visto

_________________________________________________________

Pier Giuseppe ZANOTTI		         Massimo CIVILINI

Tel. 567213 - (ZANOTTI@KING)

Release Letter

Soggetto            : Emissione Release di BIOS (system+video)

Prodotto            : OLIVETTI - System BIOS Rev. 1.02

OLIVETTI - Video BIOS Rev. 1.09.@0E

Target Machine      : M4-34

Release Media       : EPROM 27C010

System BIOS         : Zanotti P.G. (zanotti@king)

Video BIOS          : Leva M. (leva@king)

Con  questa lettera si comunica al SWQA l'emissione della

release di BIOS Rev. 1.02 per il prodotto M4-34.

Release description

Questa   release  si  autoidentifica  come  1.02  nel  banner

visualizzato durante la POD.

La  data  di  release,  memorizzata alla locazione  F000:FFF5

della EPROM, e` 07/01/93.

L'identificativo di macchina, memorizzato alla  locazione

F000:FFFE,  e` FCh, per identificare il sistema  come  AT

compatibile, mentre l'identificativo secondario  OLIVETTI

memorizzato alla locazione F000:FFFD, e` 6Ch ('l').

Release Status

1  -  Se  durante la POD una ROM opzionale  assumendo  il

controllo  del  sistema sostituiva l'INT 19h  (driver  di

boot),   la   cache   della  CPU   non   veniva   gestita

correttamente  ed  il  sistema  boostrappava  con   cache

disabilitata: problema risolto a partire dalla Rev.  1.02

di BIOS

2   -  Nuove  modalita`  di  configurazione  della  porta

parallela: vedi allegato 1

3   -  Nuove  modalita`  di  configurazione  della  porta

seriale: vedi allegato 2

4  -  Risolto problema BIOS che non consentiva di gestire

correttamente il joy-stick: problema risolto  sulla  Rev.

1.03 di BIOS

5  - Il video BIOS integrato e` proprietary OLIVETTI Rev.

1.09@0E (e` allineato  con quello integrato nel BIOS Rev.

1.05  di  TROUT),  ed  e` in grado di  gestire  anche  le

frequenze video 56Hz e 87Hz interlacciato

ALLEGATO 1

Con le utility di setup e` possibile configurare la porta

parallela on board in 'autoconfiguration mode' secondo la

seguente tabella:

Porta parallela   Porte parallele sul BUS installate

o.b. si                     a ...

autoconfigura a      3BXh        37Xh        27Xh

3BCh - LPT1         -           -           -

378h - LPT2        LPT1         -           -

278h - LPT3        LPT1        LPT2         -

disabilitata        LPT1        LPT2        LPT3

378h - LPT2        LPT1         -          LPT3

3BCh - LPT1         -          LPT2         -

3BCh - LPT1         -          LPT2        LPT3

3BCh - LPT1         -           -          LPT2

oppure e` possibile configurare la parallela on board ad

uno dei seguenti indirizzi:

Si richiede porta             Porte parallele

parallela o.b.               configurate a ...

configurata a ...     3BXh        37Xh        27Xh

3BCh            LPT1         -           -

LPT1        lpt2         -

LPT1         -          lpt2

LPT1        lpt2        lpt3

378h             -          LPT1         -

lpt1        LPT2         -

-          LPT1        lpt2

lpt1        LPT2        lpt3

278h             -           -          LPT1

lpt1         -          LPT2

-          lpt1        LPT2

lpt1        lpt2        LPT3

LPTX: porta parallela on board

lptx: porta parallela installata sul BUS AT

ALLEGATO 2

Sui   sistemi  che  montano  due  seriali  on  board   la

configurazione   delle  stesse  e`   eseguita   in   modo

automatico in base alla presenza o meno di altre  seriali

installate  sul  BUS  AT  ed  in  base  alla  prestazione

'Abilitazione II seriale' settata con l'utility di setup:

Porte seriali o.b.  Porte seriali sul     Da setup la

autoconfigurate a   BUS installate a    seconda seriale

...                 ...              e` ...

3FX      2FX

UART1: 3F8h - COM1     -        -          Abilitata

UART2: 2F8h - COM2

UART1:          COM1      -          Abilitata

disabilitato

UART2: 2F8h - COM2

UART1:          COM1     COM2        Abilitata

disabilitato

UART2:

disabilitato

UART1: 3F8h - COM1     -       COM2        Abilitata

UART2:

disabilitato

UART1: 3F8h - COM1     -        -        Disabilitata

UART2:

disabilitato

UART1:          COM1      -        Disabilitata

disabilitato

UART2:

disabilitato

UART1: 3F8h - COM1     -       COM2      Disabilitata

UART2:

disabilitato

UART1:          COM1     COM2      Disabilitata

disabilitato

UART2:

disabilitato