| compilato da / compiled by |  |  | approvato da / approved by |  |  |  |  |  |  |  | data / date |  |  |  |  | codice - progressivo / code - number |  |  |  |  |  | TIB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Beata |  |  | A. Niosi |  |  |  |  |  |  |  | Sep-97 |  |  |  |  | 2800382Q |  |  |  |  | 04 |  |  |
| classe-prodotto / class-product |  |  | sistemi interessati / systems concerned |  |  |  |  |  |  |  | area-funzione / area-function |  |  |  |  | piastra-gruppo / board-assy |  |  |  |  |  |  |  |
| S5 PC Modulo Pro |  |  | 180/DT 200/MT/DT |  |  |  |  |  |  |  | FW |  |  |  |  | BA2316 (Krakatoa) |  |  |  |  |  |  |  |
| titolo / subject Nuova rel. di BIOS 1.00.08.CT1 Modifiche HW sulla mother board Nuovo controller Matrox Nuovo BIOS su HDU Quantum Tempest 3.2 GB. ––––– ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - variazione di prestazione - feature change - miglioram. di producibilità - production improvement |  |  |  |  | - riduzione di costo - cost reduction - migliore assistibilità - servicing improvem. |  |  |  |  |  | - miglioramento qualità e affidabilità - improvement in quality and reliability - variazione di software - software change |  |  |  |  |  | - altri / other ––––– |  |  |  |  |
|  | matricole / serial number ––––– |  |  |  | livello iniziale / initial level ––––– |  |  |  |  | luogo e tempo implementation & time ––––– |  |  |  | applicazione / implementation procedure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | data applicaz. in produzione date introduced into production ––––– |  |  | livello finale / final level ––––– |  |  |  |  | livello minimo di aggiorn. minimum revision level ––––– |  |  |  |  |  | - per la sola informazione - for information only - 1° rientro - 1st return - malfunzionamento - on fault |  |  |  |  | - sistemat. in modo prevent. - mandatory retrofit - 1° intervento - 1st service - centri autorizzati per riparazioni in garanzia - warranty authorised repair centres |  |  |  |
| pubblicazioni interessate publications concerned ––––– |  |  |  |  |  |  |  | codice aggiornamento code and updating level ––––– |  |  |  |  |  | note notes ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DESCRIZIONE

BIOS

Da Luglio e’ disponibile la rel 1.00.08.CT1 di bios disponibile in allegato a questo documento

l’unico problema chiuso su questa nuova versione e’ il seguente.

“Aggiunto il codice per supportare il Crystal  4236B sound chips”

Senza questo codice, con audio abilitato la piastra Olicom 2375 ISA P&P non risultava presente

Evoluzione BA2316

-In posizione 7M viene sostituito il super I/O National PC87308 con il PC87307.

Il super I/O 87308 gestiva l’infrared per tastiere senza cavo tipo quella del prodotto Envision,

non prevista su questi P.C.

La piastra che ha subito questo cambiamento assume il livello HW AA672346-800

-Viene rimossa la resistenza R8B8 per escludere il segnale THERMTRIP proveniente dalla CPU e

collegato ad un sensore di temperatura, il quale a volte non garantiva l’intervento .del circuito di

spegnimento automatico, la rimozione della resistenza non pregiudica nessuno degli interventi

automatici verso la sicurezza del sistema.

La modifica e’ introdotta direttamente dalla Intel.

Il livello della mother board passa a AA 672346-801

Matrox Milennium

La piastra GO2089 va in phase out e viene rimpiazzata dalla nuova Millenium “shrink” GO2168

disponibile con cod. 212779J.

Nel sito Internet http://www.ocwi.com/ihdesk/modulo/m2/sw_tool.htm

si trovano i nuovi drivers per Millenium rel.2.02 consistenti in 9 Image Files

HDU Quantum TM3240AT

Viene introdotta una nuova release di Diskware per gli HDU della famiglia Tempest, di seguito l’evoluzione:

Quantum TLA TM32A232-02-E

PCB Rev. 20-111404-02

FW rev. A6B.2D

Driver Collection

E’ stato rilasciato il nuovo CD driver collection rel. 1.20 disponibile con cod.2693876U, in sostituzione del codice 2693746E, la vecchia release 1.01 con codice 2692141R  e’ stata definitivamente soppressa.