| compilato da / compiled by |  |  | approvato da / approved by |  |  |  |  |  |  |  | data / date |  |  |  |  | codice - progressivo / code - number |  |  |  |  |  | TIB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.Mineo |  |  | A.Niosi |  |  |  |  |  |  |  | May-97 |  |  |  |  | 2800282N |  |  |  |  | 18 |  |  |
| classe-prodotto / class-product |  |  | sistemi interessati / systems concerned |  |  |  |  |  |  |  | area-funzione / area-function |  |  |  |  | piastra-gruppo / board-assy |  |  |  |  |  |  |  |
| PC-PORTABLE |  |  | ECHOS PRO 133/150/166 |  |  |  |  |  |  |  | ––––– |  |  |  |  | Mother Board |  |  |  |  |  |  |  |
| titolo / subject ––––– ECHOS PRO - RIMOZIONE PASSWORD ––––– ––––– ––––– ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - variazione di prestazione - feature change - miglioram. di producibilità - production improvement |  |  |  |  | - riduzione di costo - cost reduction - migliore assistibilità - servicing improvem. |  |  |  |  |  | - miglioramento qualità e affidabilità - improvement in quality and reliability - variazione di software - software change |  |  |  |  |  | - altri / other ––––– |  |  |  |  |
|  | matricole / serial number ––––– |  |  |  | livello iniziale / initial level ––––– |  |  |  |  | luogo e tempo implementation & time ––––– |  |  |  | applicazione / implementation procedure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | data applicaz. in produzione date introduced into production ––––– |  |  | livello finale / final level ––––– |  |  |  |  | livello minimo di aggiorn. minimum revision level ––––– |  |  |  |  |  | - per la sola informazione - for information only - 1° rientro - 1st return - malfunzionamento - on fault |  |  |  |  | - sistemat. in modo prevent. - mandatory retrofit - 1° intervento - 1st service - centri autorizzati per riparazioni in garanzia - warranty authorised repair centres |  |  |  |
| pubblicazioni interessate publications concerned ––––– |  |  |  |  |  |  |  | codice aggiornamento code and updating level ––––– |  |  |  |  |  | note notes ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# DESCRIZIONE

La seguente procedura, riporta le istruzioni per rimuovere la Password di sistema per i prodotti della linea

ECHOS PRO 133/150/166

# ECHOS PRO 133 S/D/E

- Rimuovere la parte superiore della carrozzeria

- Rimuovere la piastra base

- Sul lato A della piastra aprire il ponticello J21 (default chiuso)

- Cortocircuitare il ponticello J20 (piazzole libere) di default aperto

- Attendere qualche minuto

- Chiudere il ponticello J21

- Aprire il ponticello J20

- Assemblare nuovamente la piastra e carrozzeria

- Accendere il sistema e verificare il built-in setup della macchina al fine di utilizzare i settaggi di default (fabbrica) della macchina o variarli a seconda delle esigenze del cliente

Di seguito viene riportato il disegno con le indicazioni e i riferimenti per eseguire l’operazione.

# ECHOS PRO 150 S/T/X
ECHOS PRO 166 XM

- Rimuovere la parte superiore della carrozzeria

- Rimuovere la piastra base

- Sul lato B della piastra aprire il ponticello J14 (default chiuso)

- Cortocircuitare il ponticello J15 (piazzole libere) di default aperto

- Attendere qualche minuto

- Chiudere il ponticello J14

- Aprire il ponticello J15

- Assemblare nuovamente la piastra e carrozzeria

- Accendere il sistema e verificare il built-in setup della macchina al fine di utilizzare i settaggi di default (fabbrica) della macchina o variarli a seconda delle esigenze del cliente

Di seguito viene riportato il disegno con le indicazioni e i riferimenti per eseguire l’operazione.