| Compilato da / Compiled by | Approvato da / Approved by | Visto Direz. e Data / Managem. and Date |  | Codice - prog. / Code - number |  | PSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V. Leva | G. Pandolfi | S. Ciaschetti | Feb-96 | 2800210S | 01 |  |

| Titolo / Subject : | Piano Supporto Prodotto PC linea Modulo |
| --- | --- |

| Linea di Prodotto / Product Family: | Modulo Romolo |
| --- | --- |

| Modello / Model: | M4-P75-100-133-150PCS 5000/600 |
| --- | --- |

Descrizione del Prodotto / Brief Description:

I sistemi M4-P75, M4-P100, M4-P133, M4-P150 e versione PCS 5000 P75/100/133, PCS 6000 P75/100/133 si basano su un’architettura di tipo AT con BUS AT/PCI e utilizzano i processori e gli overdrive della classe Pentium che operano alla frequenza di 75-100-133-150 Mhz, sono Desk Top di nuova generazione della linea MODULO e della linea PCS.

| MTTR 1st Level: | 1 |
| --- | --- |

| CMY (Calls Machine per Year): | 0.29 |
| --- | --- |

| HFM (Highest Failure Module): | / |
| --- | --- |

| CMY HFM (Call rate of HFM): | ––––– |
| --- | --- |

| Garanzia Industriale / Industrial Warranty (Y/N): | Y |
| --- | --- |

#

INDICE

1. PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

1.1. Descrizione, Caratteristiche e Prestazioni

1.2. Possibilita'  di Customer Set Up

1.3. Mercato e Concorrenza

1.4. Disponibilita' e Distribuzione (Volumi Previsti)

1.5. Configurazioni

1.5.1. Composizione

1.5.2. Upgrading

1.6. Certificazioni e Marchi

1.7. Specifiche Ambientali

2. SUPPORTO DA OLISERVICE / STC

2.1. Predisposizione ed Avviamento Prodotto

2.2. Supporto Standard

2.3. Supporto Speciale

2.4. C.H.L. (Central Hot Line)

2.4.1. Data base da utilizzare

2.4.2. Lista valori

2.4.3. Istruzioni particolari

2.4.4. Disponibilità del servizio

3. TRACEABILITY

3.1. Elenco Moduli in Traceability

4. DIAGNOSTICA E TOOLS DIAGNOSTICI

4.1. Autodiagnostica

4.2. Diagnostica Stand Alone

4.3. Diagnostica Run Time - Monitoring

4.4. Diagnostica Remota

4.5. Telediagnosi

5. INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

5.1. Modalita’ di Installazione

5.2. Tempi di Installazione

6. MODALITA' DI ASSISTENZA

6.1. Manutenzione Preventiva

6.2. Tipologia di Intervento

6.3. Strumenti per il Supporto

7. CODICI PER IL C.E.S.I.S.

8. CARICHI DI LAVORO PER L'ASSISTENZA

8.1. Dati di Utilizzo del Prodotto

8.2. Dati di Affidabilita' Teorici

8.3. Stima dei Carichi di Lavoro

9. GARANZIA

10. COSTI DI ASSISTENZA

10.1. Investimenti

10.2. Valutazione Economica - Break Even

11. FUNZIONI E PROFILI TECNICI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

11.1. Tecnico di Field di Primo Livello

11.2. Tecnico di Field di Secondo Livello

12. FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DI ASSISTENZA

12.1. Prerequisiti di Formazione Tecnica

12.2. Calendario dei Corsi

13. DOCUMENTAZIONE TECNICA

13.1. Documentazione Oliservice/STC

13.2. Documentazione Hardware

13.3. Documentazione Software

14. ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

14.1. PLS - Supporto Logistico Prodotto

14.2. Progetto di Gestione

# PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

## Descrizione, Caratteristiche e Prestazioni

Le caratteristiche principali di questi sistemi sono:

- Il chip set utilizzato permette di raggiungere una frequenza massima di sistema di 66 MHz.La frequenza di funzionamento varia secondo il tipo di processore installato.

- Per la memoria di sistema sono utilizzati moduli SIMM di tipo EDO RAM

- Alcuni modelli sono dotati di sottosistema audio e utilizzano un governo video installato sul BUS di espansione.

- Alcuni modelli utilizzano hard disk SCSI e, quindi , sono dotati di un governo SCSI installato sul BUS di espansione.

- Su questa linea di sistemi e’ stata implementata  un’interfaccia standard denominata DMI (Desktop Management Interface).

- Le piastre basi utilizzate da questi sistemi sono:

- BA2237   con Overdrive Ready Socket 5 , 1 MB di memoria video EDO RAM saldata piu’ 2 zoccoli per l’espansione a 2 MB (In questo circuito stampato il connettore Mozart e’ posizionato erroneamente di circa 100 mils.

- BA2270  uguale alla BA2237 ma con il connettore Mozart in posizione corretta

- BA2272  uguale alla BA2270 ma senza il video controller in piastra

- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

- BA2262 con Overdrive Ready Socket 7 , 2 MB di memoria video EDO RAM saldata (In questo circuito stampato il connettore Mozart e’ posizionato erroneamente di circa 100 mils

- BA2276  uguale alla BA2262 con il connettore Mozart in posizione coretta e senza il video controller in piastra.

- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

- BA2280  puo’ supportare le CPU da 75 a 166 MHz ,super I/O SMC 932/935, video controller 9680-1 ,aggiornata all’ultimo livello di modifiche, connettore audio 16 bit.

- Questa piastra base sostituisce le precedenti versioni.

- BA2284 (MILANO) e’ 100% compatibile e intercambiabile con la BA2280 (ROMOLO)

- e’ prodotta dalla TRIGEM puo’ supportare le CPU da 75 a 166 MHz  ,super I/O SMC 665GT no PnP, Video conyroller  9680-1

- La BA2280 nasce con  release di BIOS 1.20

- La BA2284 nasce con  release di BIOS 1.20

- Questa release  riconosce quale BAxxxx  e’ inserita nel BOX e quindi aggiorna in modo automatico

- la flash eprom.

| TYPE: | Desk Top - Box TIN & Slim TIN |  |
| --- | --- | --- |
| ARCHITECTURE: |  | ISA/PCI |
| PROCESSOR: |  | Pentium 75/100/133 /150 MHz |
| OVERDRIVE READY: |  | Y - Socket n. 5 / n. 7 |
| Secondary Level Cache: |  | 0/256 KB |
| SYSTEM MEMORY: |  | EDO RAM |
| Base configuration: |  | 8 / 16 MB |
| Maximum capacity: |  | 128 MB |
| Incremental steps: |  | 8/16/32 MB |
| Parity: |  | N |
| BIOS: AMI |  | Flash EPROM |
| CD boot |  | Y |
| Plug & Play support: |  | Y |
| APM support: |  | Y |
| DMI features |  | Y |
| S.M.A.R.T. support |  | Y (when available and fully supported by the HDU) |

| INTERFACES on motherboard: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Serial: | 2x Standard Interface w/FIFO |  |  |  |  |
| Parallel: | 1x Standard Interface (IEEE 1284 compliant) |  |  |  |  |
| Keyboard: | PS/2 Standard Interface |  |  |  |  |
| Mouse: | PS/2 Standard Interface |  |  |  |  |
| FDU: | AT Floppy Standard Interface - 1Mbit/sec transfer rate |  |  |  |  |
| HDU: | Fast IDE Interface on PCI Bus - PIO mode 4 (DMA mode support : when available) - Primary |  |  |  |  |
| Others: | Fast IDE Interface on PCI Bus - PIO mode 4 - Secondary |  |  |  |  |
| GRAPHIC Controllers: |  | PCI - Integrated on motherboard Trident 9680 |  |  |  |
| Video Memory |  | 1 MB (up to 2 MB) |  |  |  |
| Feature connector: |  | VESA VGA Pass-Through |  |  |  |
| DPMS support: |  | Y |  |  |  |
| DCI support: |  | Y |  |  |  |
| DDC-2B support: |  | Y |  |  |  |
| Resolution - colors |  | Availability | Hz |  |  |
| 640x 480 - 16 |  | Standard with 1 MB | 60/75 |  |  |
| 640x 480 - 256/64K/16M |  | Standard with 1 MB | 60/72/75 |  |  |
| 800x 600 - 16/256/64K |  | Standard with 1 MB | 60/72/75 |  |  |
| 800x 600 - 16M |  | Standard with 2 MB | 60 |  |  |
| 1024x 768 - 16/256 |  | Standard with 1 MB | 87i/60/75 |  |  |
| 1024x 768 - 64K |  | Standard with 2 MB | 87i/60/75 |  |  |
| 1280x1024 - 16 |  | Standard with 1 MB | 60/75 |  |  |
| 1280x1024 - 256 |  | Standard with 2 MB | 60/75 |  |  |
| Optional Video Controller: |  | MILLENNIUM video board PCI |  |  |  |

## Possibilita'  di Customer Set Up

I PC M4-Pxxx e’ Customer Setup

## Mercato e Concorrenza

Il mercato a cui fa riferimento questa nuova linea di sistemi e' rappresentata dai PC basati su architettura PENTIUM prodotti dalle seguenti case costruttrici di Personal Computer:

- -  DELL

- -  IBM

- - COMPAQ

- - DIGITAL

- -  HP

## Disponibilita' e Distribuzione (Volumi Previsti)

## Configurazioni

### Composizione

### Upgrading

| STOCK ENOMINATION |  |  |  |  |  | RANDOM CODE |  |  |  |  |  | SKPO TABLE. |  | LEAD TIME |  |  |  |  | EAN 13 |  |  | SERIAL NUMBER |  |  | MODULE DESCRIPTION/COMPOSITION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WARNING |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXP. MEMORY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXM 51-008 |  |  |  | 98690 N |  |  |  |  |  |  |  | 15 D |  |  |  |  | Y |  |  | N |  |  | 8MB EDO RAM mem.exp.kit -N.2 SIMM-(1MBx32) 70ns no parity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXM 51-016 |  |  |  | 98691 F |  |  |  |  |  |  |  | 15 D |  |  |  |  | Y |  |  | N |  |  | 16MB EDO RAM mem.exp.kit -N.2 SIMM-(2MBx32) 70ns no parity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IS MANDATORY TO ORDER 2 KITS |  |  |
| EXM 51-032 |  |  |  | 98692 H |  |  |  |  |  |  |  | 15 D |  |  |  |  | Y |  |  | N |  |  | 32MB EDO RAM mem.exp.kit -N.2 SIMM-(4MBx32) 70ns no parity |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FLOPPY DISKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MFD 40-120 |  |  |  | 68417 S |  |  |  |  |  |  |  | 15 D |  |  |  |  | Y |  |  | N |  |  | - 1.2MB MFD drive 5.25" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HARD DISKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HD 50-635 |  |  |  | 9847 M |  |  |  |  |  |  |  |  | 15D |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  | - 635MB HDU |  |  | (3.5”) Fast IDE |  |  |  | interface 5400 rpm |  |  |  |  |  |  |
| HD 50-840 |  |  |  |  | 96776 C |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 D |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  | - 840MB HDU (3.5") with Fast IDE interface(4500 rpm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HDS 1050-9A |  |  |  | 95518 L |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 D |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  | - 1050MB SCSI HDU (5400 rpm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HD 50-1280 |  |  |  | 96777 E |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 D |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  | - 1280MB HDU (3.5") with Fast IDE interface(4500rpm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEMORY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CACHE-005 |  |  |  | 98693B |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 D |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  | Cache module 256KB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IF NOT YET PRESENT ON B.U. |  |

| STREAMING TAPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STS 26-150 |  |  | 31169 V |  |  |  | 15 D |  |  |  |  | N |  | - 150MB STU (SCSI) - Starter kit (English) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | For AT Config.:prerequisite ASC-2F or ASC/PCI-2F |  |
| STS 1G-95 |  |  | 07340 Y |  |  |  | 15 D |  |  |  |  | N |  | - 1GB STU (SCSI) - Starter kit (English) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | For AT Config.:prerequisite ASC-2F or ASC/PCI-2F |  |
| STR 50-420 |  |  | 96780 W |  |  |  |  | 15 D |  |  |  |  | N |  | - 420MB STU drive-Start.Kit (Engl.)-(MFD interf.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DAT 1300 |  | 45903 X |  |  |  |  |  | 2 M |  |  |  |  | N |  |  | - Drive 1.3/2 GB SCSI -Start. kit-Int.Dig.Audio T.- Cartr.1.3GB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | For AT Config.:prerequisite ASC-2F or ASC/PCI-2F |  |  |  |
| CD ROM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CDR51-2X |  | 98135 Y |  |  |  |  |  | 2 M |  |  |  |  | N |  |  | - IDE interface Drive 2X and Drivers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FACTORY ASSEMBLED ONLY |  |  |  |
| CDR50-4X |  | 98121 L |  |  |  |  |  | 2 M |  |  |  |  | N |  |  | - IDE interface Drive 4X and Drivers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FACTORY ASSEMBLED ONLY |  |  |  |
| CDR52-4X |  | A5188 Y |  |  |  |  |  | 2 M |  |  |  |  | N |  |  | - IDE interface Drive 4X and Drivers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FACTORY ASSEMBLED ONLY |  |  |  |
| CDR51-4X |  | 98125 U |  |  |  |  |  | 2 M |  | Y |  |  | N |  |  | - IDE interface Drive(STD bezel) 4X -Starter kit with: 3.5"disk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MS-DOS CD ROM ext.includ.)and customer test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CDR 4S-500 |  | 14905 C |  |  |  |  |  | 2 M |  |  |  |  | N |  |  | - CD ROM SCSI Drive 4X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FOR AT CONFIG.PREREQUISITE : |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ASC-2F or ASC/PCI-2F(except for Multimedia Envir.) |  |  |

| BOARDS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASC/PCI-2F |  | 98277 W |  | 15D |  |  |  | N |  | Adapter board -Intern. cable -St. kit with : PCI/scsi-controller board |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UPGRADING KITS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AU/CDR 51-4X | 98478 K |  | 15D |  | Y |  | N |  | CD ROM 4X-A.BOARD-(ACTIVE LOUDSPEAKERS(#2)SW DRIVER-CABLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FACTORY.ASS.ONLY |  |

| KEYBOARDS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANK 27-101/N |  |  |  | 02450 K | 18 |  | 2 M |  |  | Y |  |  |  | N | 101Keys keyb. -compact- Keyb. cable-B.U.pow. cable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANK 27-102/N |  |  |  | 02451 C | 14 |  | 2 M |  |  | Y |  |  |  | N | 102Keys keyb. -compact- Keyb. cable-B.U.pow. cable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANK 27-104 |  |  |  | 64737 L |  |  | 2 M |  |  |  |  |  |  | N | 104Keys keyb. -compact- Keyb. cable-B.U.pow. cabl |  |  |  |  |  |  | - Keyboard cable |  |  | Specific Brazilian Keyboard |  |  |
| ANK 2511/N |  |  |  | 02668 R | 27 |  | 2 M |  |  |  |  |  |  | N | 105Keys keyb. -compact- Keyb. cable-B.U.pow. cable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FOR PB ENVIRONMENT ONLY |  |  |
| ANK 28-101 |  |  |  | 65677 N | 18 |  | 2 M |  |  | Y |  |  |  | N | 101Keys keyb. -compact- Keyb. cable-B.U.pow. cable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANK 28-102 |  |  |  | 65678 H | 14 |  | 2 M |  |  | Y |  |  |  | N | 102Keys keyb. -compact- Keyb. cable-B.U.pow. cable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DISPLAY CONTROLL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VGA-MEM/06 |  |  |  | 98694 M |  |  |  | 15 D |  |  |  |  |  |  | N | 1MB Video Memory Upgrade 2 chips EDO RAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ONLY FOR B.U. WITH VIDEO CTRL ON M.B. |  |  |
| VGA-MEM/07 |  |  |  | 98695 P |  |  | 15 D |  |  |  |  |  |  | N | 2MB Video Memory Upgrade Module WRAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ONLY FOR B.U. WITH VIDEO CTRL ON BUS(MILLENIUM) |  |  |
| SERIAL INTERFACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIC 2832 |  |  |  | 50132 Z |  |  | 15 D |  |  |  |  |  |  | N | - AT board - Docum.(5 languages )-cable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIC 2635 |  |  |  | 52296 P |  |  | 15 D |  |  |  |  |  |  | N | AT board (half size) with: -16450 chips-docum.(2 lang.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DISPLAYS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DSM 25-314PY | 41315 N | 16 | 15 D | Y | N | -14 Flat analog VGA monochr. "display Cables |  |  |  |  |  |
| DSM 26-314LE | 43357 P |  | 15 D | Y | N | -14 Flat Analog Positive VGA monoch. -Low Emission Cables |  |  |  |  | TO ORDER with SKPO 204 =TENS 220/240 |
| DSM 2709 | 56504 T | 28 | 3 M |  | N | 9"COLOR VGA |  |  | FOR PB ENVIRONMENT ONLY |
| DSM 40-091 | 95676 H |  | 3 M |  | N | 9"MONOCHROME SVGA |  |  |  | FOR PB ENVIRONMENT ONLY |
| DSM 28-142PS | 95619 P |  | 15 D | Y | N | -14 "display 0.28 Dot Pitch -Low Emission Cables |  |  |  |  |  |
| DSM 50-148 | 96767 A | 35 | 15 D | Y | N | -14"display 0.28 D.P.-ISO 9241-3 / MPR II/PS-Cables |  |  |  |  | SKPO TABLE N.35 FOR COLOMBIA ONLY |
| DSM 50-149 | 96768 V | 35 | 15 D | Y | N | -14"display 0.28 D.P.-ISO 9241-3 / MPR II/PS-Cables |  |  |  |  | SKPO TABLE N.35 FOR COLOMBIA ONLY |
| DSM 50-144 | 96781 P | 35 | 15 D | Y | N | -14"Disp.Multif. 0.28 D.P.-ISO 9241-3 / MPR II/PS/ DDC 60 KHz - Cables |  |  |  |  | SKPO TABLE N.35 FOR COLOMBIA ONLY |
| DSM 50-151 | 98167 Z | 3 | 15 D | Y | N | 15" Color Flat 0.28 D.P. - MSYNC -MPRII/DDC -PS-Cables |  |  |  |  | IT REPLACES DSM 40-151 |
| DSM 50-172 | 96017 A | 3 | 15 D | Y | N | 17" Col.Flat 0.28 D.P. - MSYNC -MPRII/P.S. -FST-DDC-Cables |  |  |  |  | IT REPLACES DSM 28-172EY |
| DSM 50-171 | 96016 G | 3 | 15 D | Y | N | 17"Col. Flat 0.26 D.P. - MSYNC -MPRII/P.S. -TRINITRON-Cables |  |  |  |  | IT REPLACES DSM 28-171 HR |
| DSM 50-175 | 96770 H | 3 | 15 D | Y | N | 17"Col. Flat 0.25 D.P. -ISO 9241-3/MPRII/P.S. -DDC-82 KHz |  |  |  |  |  |
| DSM 50-201 | 96018 V | 5 | 15 D | Y | N | 20"Col.Flat 0.31 D.P.- MSYNC -MPRII/P.S.-TRINITRON-DDC |  |  |  |  | IT REPLACES DSM 28-201HR |

## Certificazioni e Marchi

| Olivetti Product Quality: | PQS: 11-16 / 21 / 24 / 25 / 31/ 32 / 60 / 71 / 72 / 80 |
| --- | --- |
| Agency approvals: |  |
| Europe: | CE + Safety: IMQ & NEMKO |
| Germany: | Blauer Engel |
| North America: | FCC class B + UL + CSA |
| Power Consumption: | EPA Energy Star compliant |
| Ergonomic requirements: | Compliance with ISO 9241.3 |
| Acoustic noise level: | below 34 dB |

## Specifiche Ambientali

Il sistema puo' operare con le seguenti condizioni ambientali:

|  | Temperatura gradi | Umidita’ senza condensa | Altitudine metri | Vibrazione massima |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Condizioni Operative | + 10 - 40 | 20%-80% | 3000 | 0,15 g |
| Condizioni non Operative | + 10 - 55 | 5%-95% | 3000 |  |
| Condizioni di trasporto | - 40 + 60 | 5%-955 | 10000 | 0,3 g |

# SUPPORTO DA OLISERVICE / STC

## Predisposizione ed Avviamento Prodotto

## Supporto Standard

il sistema viene supportato dal centro con:

- Emissioni di informazioni Tecniche

- analisi e gestioni anomalie

- Supporto alla formazione Tecnica del prodotto

- Supporto al lancio commerciale

- Interventi tecnici specialisti.

## Supporto Speciale

Non Previsto

## C.H.L. (Central Hot Line)

Il CHL (Central Hot Line) e' il sistema di comunicazione piu' adeguato tra il "Field" e il     	       supporto tecnico centrale per l'interscambio di informazioni riguardanti le problematiche  	       che sorgeranno sul sistema.

### Data base da utilizzare

Si deve utilizzare il data base PC

### Lista valori

Si deve compilare il campo MODEL con il valore M4-P5 M4-P100 M4-P133

### Istruzioni particolari

Non previste

### Disponibilità del servizio

Disponibile

# TRACEABILITY

La Traceability permette di conoscere la relazione tra:

- Matricola del prodotto e moduli interni

- I diversi livelli dei moduli (HW, FW, SW) e la relativa compatibilita'.

L'identificazione delle BU e dei moduli Traceabilizzati, avviene tramite il BAR CODE stampato 	su un'etichetta che evolve in funzione degli aggiornamenti introdotti.

Data la matricola di un prodotto e il suo codice random commerciale (PDG) possiamo definire la        Traceability di prodotto come:

- Possibilita' di conoscere in quale luogo (fisico o supposto) il prodotto puo' essere trovato (relazione matricola cliente).

- Conoscenza della composizione interna del prodotto, in termini di Moduli, Gruppi, Parti, incluso il nome del fornitore, il livello di aggiornamento e reltiva compatibilita'

Gli scopi della Traceability sono:

- Migliorare l'efficienza dell'assistenza tecnica in field.

- Migliorare sia la qualita' del servizio che l'immagine della societa' percepita dal cliente, tramite:

1) La riduzione del " Donw-Time " per le chiamate interrotte.

2) L'aumento del numero di chiamate risolte via Telefono.

3) L'acquisizione di uno strumento per mantenere sotto controllo la compatibilita' tecnica e il    comportamento qualitativo dei prodotti.

4) Il miglioramento della gestione di retrofitting.

- Il miglioramento della gestione della "Garanzia" in ottica di riduzione costi.

## Elenco Moduli in Traceability

La Traceability permette di conoscere la relazioone tra:

- Matricola del prodotto e moduli interni

- I diversi livelli dei moduli (HW, SW, FW) e la relativa compatibilita'

L'identificazione delle BU e dei moduli traceabilizzati, avviena tramite il Bar Code stampato su di una etichetta che evolve in funzione degli aggiornamenti introdotti.

Per la linea Modulo M4-75 M4-90 sono stati inseriti nella Traceability:

- Tutte le BU

- Le Mother board

- Gli Hard Disk

- I Drivers Floppy

- Bus Expansion

# DIAGNOSTICA E TOOLS DIAGNOSTICI

## Autodiagnostica

L'autodiagnostica e' residente nel BIOS, viene eseguita all'accensione del Sistema.In questa fase viene testata la funzionalita' e la corretta inizializzazione dei principali componenti della 	mother board e dei moduli base del sistema.

## Diagnostica Stand Alone

E' disponibile un diagnostico  composto da un dischetto (3.5") con il quale il tecnico puo' diagnosticare ogni singolo modulo del sistema.

Il system test permette una diagnosi piu' specifica dell'area in cui si e' verificato il difetto, facilitando l' intervento diretto del tecnico evitando cosi' perdite di tempo e la disponibilita' immediata del sistema da parte dell'utente.

## Diagnostica Run Time - Monitoring

Non Prevista

## Diagnostica Remota

Non Prevista

## Telediagnosi

Non Prevista

# INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

## Modalita’ di Installazione

Il sistema viene configurato in produzione con una piattaforma di sotware di base e applicativo gia' installata sull'hard disk.

Per entrare nelle utility di configurazione occorre premere la barra SPAZIO quando sul video appare il messaggio seguente:

Hit SPACEBAR if you want to run SETUP

## Tempi di Installazione

# MODALITA' DI ASSISTENZA

## Manutenzione Preventiva

Non Prevista

## Tipologia di Intervento

L'assistenza tecnica della linea MODULO e PCS segue le modalita' tradizionali in atto per la linea PC, naturalmente le offerte di prestazioni e l'organizzazione saranno diverse in funzione dei moduli commerciali e successivi potenziamenti del sistema.

l tecnico interventista esegue presso il cliente l'Installazione dei moduli, e la manutenzione 	 mediante sostituzione dei moduli guasti.

## Strumenti per il Supporto

Il sistema viene supportato dal centro con:

- Emissioni di informazioni Tecniche

- Analisi e gestioni anomalie

- Supporto alla formazione Tecnica del prodotto

- Supporto al lancio commerciale

- Interventi tecnici specialisti.

# CODICI PER IL C.E.S.I.S.

| MODELLO PC | RANDOM COD. | COD, CESIS |
| --- | --- | --- |
| M4-75 | A5104 U | 2657 |
| M4-75S | A5119 S | “ |
| M4-P100 | A5106 W | “ |
| M4-P100S | A5120 X | “ |
| M4-P133 | A5109 H | “ |
| M4-P133S | A5121 L | “ |

# CARICHI DI LAVORO PER L'ASSISTENZA

## Dati di Utilizzo del Prodotto

| Workload assumption: | working days/year : 250 power-on hours/day :8 working state(h/day): 6 power on-off cycle/day : 3 kbd stroke/hours:2500 |
| --- | --- |

## Dati di Affidabilita' Teorici

|  | Product reliability: |  | Workstation |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MTBF HOURS |  | MCBF |  | n. failures/year |  |  |  |
|  | Basic unit |  | 92.000 |  |  |  | 0,0217 |  |  |  |
|  | HDU 635 MB |  | 250.000 |  |  |  | 0,008 |  |  |  |
|  | MFDU 1,44 MB |  | 100.000 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |
|  | Alimentatore |  | 100.000 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |
|  | BUS EXPANSION |  | 500.000 |  |  |  | 0,004 |  |  |  |
|  | TOTALE BOX |  | 27,123 |  |  |  | 0,0737 |  |  |  |
|  | Mouse |  | 200.000 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  | Keyboard ANK27.101/2 |  |  |  | 60.000 |  | 0,0625 |  |  |  |
|  | Monitor CDU 1448G |  | 50.000 |  |  |  | 0,04 |  |  |  |

## Stima dei Carichi di Lavoro

|  | MTBF HOURS | n. failures/year |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTALE Sistema | 10,739 |  | 0.1862 |
| Field effect [HW only]: |  |  | 0.1 |
| Total failure: |  |  | 0.29 |

# GARANZIA

I sistemi M4-Pxxx , cosi' come tutti i PC Desktop, sono soggetti a garanzia industriale a partire da inizio produzione.

Per quanto concerne le procedure di riparazione/accredito costi dei vari moduli  si rimanda al documento specifico DRS “PLS 01  Cod. 2800186 M  date  12.95”

# COSTI DI ASSISTENZA

## Investimenti

Non sono previsti investimenti per attrezzature speciali.

## Valutazione Economica - Break Even

Non Previsto

# FUNZIONI E PROFILI TECNICI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

## Tecnico di Field di Primo Livello

Interviene presso il Cliente per la "preparazione" e l'installazione del sistema.

L'intervento tecnico consiste nel diagnosticare il problema, tramite la diagnostica residente e/o su disco, quindi sostituire o riparare il modulo guasto.

Potranno essere abilitati tecnici che gia' operano su PC professionali, che comunque abbiano avuto uno specifico corso di integrazione sul prodotto.

## Tecnico di Field di Secondo Livello

Lo specialista interviene  a supporto del T/O nella soluzione di problemi non standard siano essi di origine HW o SW.

# FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DI ASSISTENZA

## Prerequisiti di Formazione Tecnica

Si consiglia di avviare alla fomazione tecnica e conoscitiva di questo prodotto, i tecnici che abbiano gia' assimilato adeguate conoscenze sui PC AT.

## Calendario dei Corsi

I corsi riguardanti  la nuova linea di MODULO e PCS  sono stati  effettuati dall'ELEA nel mese    di  Febbraio

# DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica e' cosi' stutturata:

PROTETTA, destinata alla sola rete diretta

NON PROTETTA, destinata anche alla rete indiretta e/o Cliente.

## Documentazione Oliservice/STC

| Documentazione | Italiano | Inglese |
| --- | --- | --- |
| PSH | 2800210 S | 2800215 U |
| TIB-FCO | 2800212 F | 2800217 C |
| SOI | 2800213 B | 2800218 Z |
| RSL | 2800211 T | 2800216 G |

## Documentazione Hardware

La tabella che segue indica i codici della documentazione tecnica disponibile per il prodotto in oggetto.

| DESCRIPTION | CODICE | P/N * | AVAILABILITY |
| --- | --- | --- | --- |
| MANUALE PER ASSISTENZA | 2721090 K-00 | NP | OK |
| SERVICE MANUAL | 2721100 F-00 | NP | OK |
| Hardware Architecture and Function | 2721650 A-00 | P | OK |
| RACCOLTA SCHEMI/SCHEMATICS | TBD | P |  |

P = PROTETTO;  NP = NON PROTETTO

## Documentazione Software

Fare riferimento alle Software News

# ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

## PLS - Supporto Logistico Prodotto

E’ disponibile dal mese di  Dicembre 1995

| Product Lgistic Spport PLS | 2800186 M-01 | NP | OK |
| --- | --- | --- | --- |

## Progetto di Gestione

Disponibile dal  17 - 11- 1995