| Compilato da / Compiled by | Approvato da / Approved by | Visto Direz. e Data / Managem. and Date |  | Codice - prog. / Code - number |  | PSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V. Leva | G. Pandolfi | S. Ciaschetti | 03-96 | 2800220 T | 01 |  |

| Titolo / Subject : | Piano Supporto Prodotto PC linea Modulo |
| --- | --- |

| Linea di Prodotto / Product Family: | Modulo ATLANTIS |
| --- | --- |

| Modello / Model: | M4-P75i-100i-133i |
| --- | --- |

Descrizione del Prodotto / Brief Description:

I sistemi M4-P75i, M4-P100i, M4-P133i, si basano su un’architettura di tipo AT con BUS AT/PCI e utilizzano i processori e gli overdrive della classe Pentium che operano alla frequenza di 75-100-133-150 MHz, sono Desk Top di nuova generazione della linea ATLANTIS. Sono sistemi di fascia medio-alta che esprimono il loro massimo potenziale quando vengono utilizzati come stazioni di lavoro MS-DOS, Windows, OS/2, ecc.

| MTTR 1st Level: | 1 h |
| --- | --- |

| CMY (Calls Machine per Year): | 0.29 |
| --- | --- |

| HFM (Highest Failure Module): | \ |
| --- | --- |

| CMY HFM (Call rate of HFM): | \ |
| --- | --- |

| Garanzia Industriale / Industrial Warranty (Y/N): | Y |
| --- | --- |

#

INDICE

1. PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

1.1. Descrizione, Caratteristiche e Prestazioni

1.2. Possibilità'  di Customer Set Up

1.3. Mercato e Concorrenza

1.4. Disponibilità' e Distribuzione (Volumi Previsti)

1.5. Configurazioni

1.5.1. Composizione

1.5.2. Upgrading

1.6. Certificazioni e Marchi

1.7. Specifiche Ambientali

2. SUPPORTO DA OLISERVICE / STC

2.1. Predisposizione ed Avviamento Prodotto

2.2. Supporto Standard

2.3. Supporto Speciale

2.4. C.H.L. (Central Hot Line)

2.4.1. Data base da utilizzare

2.4.2. Lista valori

2.4.3. Istruzioni particolari

2.4.4. Disponibilità del servizio

3. TRACEABILITY

3.1. Elenco Moduli in Traceability

4. DIAGNOSTICA E TOOLS DIAGNOSTICI

4.1. Autodiagnostica

4.2. Diagnostica Stand Alone

4.3. Diagnostica Run Time - Monitoring

4.4. Diagnostica Remota

4.5. Telediagnosi

5. INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

5.1. Modalità’ di Installazione

5.2. Tempi di Installazione

6. MODALITA' DI ASSISTENZA

6.1. Manutenzione Preventiva

6.2. Tipologia di Intervento

6.3. Strumenti per il Supporto

7. CODICI PER IL C.E.S.I.S.

8. CARICHI DI LAVORO PER L'ASSISTENZA

8.1. Dati di Utilizzo del Prodotto

8.2. Dati di Affidabilità' Teorici

8.3. Stima dei Carichi di Lavoro

9. GARANZIA

10. COSTI DI ASSISTENZA

10.1. Investimenti

10.2. Valutazione Economica - Break Even

11. FUNZIONI E PROFILI TECNICI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

11.1. Tecnico di Field di Primo Livello

11.2. Tecnico di Field di Secondo Livello

12. FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DI ASSISTENZA

12.1. Prerequisiti di Formazione Tecnica

12.2. Calendario dei Corsi

13. DOCUMENTAZIONE TECNICA

13.1. Documentazione Oliservice/STC

13.2. Documentazione Hardware

13.3. Documentazione Software

14. ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

14.1. PLS - Supporto Logistico Prodotto

14.2. Progetto di Gestione

# PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

## Descrizione, Caratteristiche e Prestazioni

Le caratteristiche principali di questi sistemi sono:

- La pastra base puo’ supportare diverse soluzioni di processore e frequenza di funzionamento : 75/50 - 90/60 - 100/60 - 133/66, permette un’elevata flessibilita’ di configurazioni.  Lo zoccolo Pentium Overdrive di tipo 7 permette l’accesso a futuri upgrade del processore

- La piastra base Atlantis e’ predisposta per alloggiare I futuri Processori Pentium di velocita’  superiore.

- Il Processore e’ abbinato ad uno zoccolo CELP (Card Edge Low Profile) che accetta un modulo cache write-back di secondo livello da 256 KB e che utilzza SRAM asincrona  standard o la nuova SRAM Pipeline Burst ad alta prestazione.

- Il chip set utilizzato Intel TRITON 82430 PCISet permette di avere maggiori prestazioni rispetto ad altre configurazioni di  chip set. Il  Chip set TRITO comprende un controller IDE integrato con funzionalita’ Bus Mastering dotato di due interfacce IDE ad alte prestazioni .

- Il sottosistema di memoria e’ concepito per supportare fino a 128 MB di  EDO RAM o FAST PAGE DRAM   standard in moduli Simm a 72 pin.

- Il controller di I/O e’ della National Semiconductor PC87306 Super Controller.

- Sulla piastra Base un Codec Crystal CS4232 fornisce l’audio stereo a 16 bit con funzionalita’ avanzate, come funzionamento full duplex, allo scopo di supportare ilsempre crescente numero di sofisticate applicazioni multimediali.

- Il controller grafico on-board opzionale permette di ottenere un sistema multimediale altamente integrato senza necessita’ di installare piastre aggiuntive.

| TYPE: | Desk Top - Box TIN & Slim TIN |  |
| --- | --- | --- |
| ARCHITECTURE: |  | ISA/PCI |
| PROCESSOR: |  | Pentium 75/100/133 /150/166 - P55 |
| Socket ZIF |  | Socket n. 7 |
| CPU voltage regulator |  | circuito in piastra |
| OVERDRIVE READY: |  | Y |
| Secondary Level Cache: |  | optional 256 KB Pipeline Burst SRAM |
| Chip set |  | Intel TRITO 82430FX |
| SYSTEM MEMORY: |  | EDO o FAST PAGE RAM |
| Base configuration: |  | 8 MB |
| Maximum capacity: |  | 128 MB |
| Incremental steps: |  | 8/16/32/64 MB |
| Parity: |  | N |
| BIOS |  |  |
| Rom |  | 128 KB Flash EPROM |
| Languages |  | English |
| Plug & Play /PCI utility |  | Y |
| Power Management |  | Y (APM vers. 1.1) |
| DMI |  | N |
| Security feature |  | Y |

| EXPANSION SLOTS: | 3 PCI |
| --- | --- |
|  | 1 PCI/ISA |
|  | 2 ISA |
| PERIPHERAL BAYS: | 2 x 5” 1/4 slim front accessible |
|  | 1 x 3” 1/2 front accessible (used for std FDU) |
|  | 2 x 3” 1/2 no front accessible (one used for std HDU) |
| Access on bazels: |  |
| Interfaces : | - 1 Parallel and 1 Serial (the second serial interface is implemented on the chassis) |
| Connector: | - VGA |
| Audio jacks: | - Speaker Out, Line In, Mic In and Game Port |

| INTERFACES on otherboard: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Serial: | 2x Standard Interface w/FIFO |  |
| Parallel: | 1 ( Standard, EPP, ECP modes) |  |
| Keyboard, mouse: | PS/2 Standard |  |
| FDU: | Standard - 1Mbit/sec transfer rate |  |
| HDU interf. (Primary): | PCI Local Bus (Fast IDE) - Bus Master - PIO mode 4 |  |
| Peripherals (secondary): | PCI Local Bus (Fast IDE) - Bus Master - PIO mode 4 |  |
| GRAPHIC Controllers: | ATI Mach64CT- Integrated on motherboard |  |
| Video Memory | 1 MB (up to 2 MB) |  |
| Feature connector: | VESA VGA Pass-Through |  |
| DPMS support: | Y |  |
| DCI -DDC-2B support | Y |  |
| Resolution - colors | Availability | Hz |
| 640x 480 - 16 | Standard with 1 MB | 60/75 |
| 640x 480 - 256/64K/16M | Standard with 1 MB | 60/72/75 |
| 800x 600 - 16/256/64K | Standard with 1 MB | 60/72/75 |
| 800x 600 - 16M | Standard with 2 MB | 60 |
| 1024x 768 - 16/256 | Standard with 1 MB | 87i/60/75 |
| 1024x 768 - 64K | Standard with 2 MB | 87i/60/75 |
| 1280x1024 - 16 | Standard with 1 MB | 60/75 |
| 1280x1024 - 256 | Standard with 2 MB | 60/75 |

| AUDIO Subsystem | Crystall CS4232 - Integrated on motherboard |
| --- | --- |
| MPC II & Sound Blaster & |  |
| Sound System compatible | Y |
| OPL3 synthesizer | Y |
| Wave table upgrade | Y |
| Winmark 4.0 (target): | 16 MW @ 1024x768 256 colors 75Hz |
| System configuration HW: | HW = Pentium 75, 0 KB 2nd Level Cache, 1 MB VRAM |
| Winmark 4.0 (target): | 42 MW @ 1024x768 256 colors 75 Hz |
| System configuration HW: | HW = Pentium 133, 256 KB 2nd L. Cache, 2 MB VRAM |

## Possibilità'  di Customer Set Up

I PC M4-Pxxxi sono Customer Setup

## Mercato e Concorrenza

Il mercato a cui fa riferimento questa nuova linea di sistemi e' rappresentata dai PC     basati su architettura PENTIUM prodotti dalle seguenti case costruttrici di Personal Computer:

- -  DELL

- -  IBM

- - COMPAQ

- - DIGITAL

- -  HP

## Disponibilità' e Distribuzione (Volumi Previsti)

Dicembre 1995

## Configurazioni

### Composizione

### Upgrading

.

| STOCK DENOMINATION |  |  |  |  | RANDOM CODE | SKPO TABLE. | LEAD TIME | EAN 13 | SERIAL NUMBER | MODULE DESCRIPTION/COMPOSITION |  |  |  |  | M4- P(XX)I | M4-P(XX)I NO AUDIO | WARNING |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXP. MEMORY * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXM 40-004 |  |  | 92557 L |  | 15 D | Y | N | 4MB mem.exp.kit -N.1 SIMM-(1MBx32) 70ns no parity |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXM 40-008 |  |  | 92560 T |  | 15 D | Y | N | 8MB mem.exp.kit -N.1 SIMM-(2MBx32) 70ns no parity |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXM 50-016 |  |  | 98163 R |  | 15 D | Y | N | 16MB mem.exp.kit -N.1 SIMM-(4MBx32) 70ns no parity |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXM 54-6008 |  |  | A5248 K |  | 15 D | Y | N | 8MB EDO RAM mem.exp.kit -N.2 SIMM-(1MBx32) 60ns no parity |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXM 54-6016 |  |  | A5249 L |  | 15 D | Y | N | 16MB EDO RAM mem.exp.kit -N.2 SIMM-(2MBx32) 60ns no parity |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXM 54-6032 |  |  | A5259 N |  |  | 15 D | Y | N | 32MB EDO RAM mem.exp.kit -N.2 SIMM-(4MBx32) 60ns no parity |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXM 54-6064 |  |  | A5260 K |  | 15 D | Y | N | 64MB EDO RAM mem.exp.kit -N.2 SIMM-(8MBx32) 60ns no parity |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FLOPPY DISKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MFD 40-120 |  | 68417 S |  | 15 D |  | Y |  | N |  | - 1.2MB MFD drive 5.25" |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HARD DISKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HD 50-635 |  | 98479 M |  |  | 15 D |  |  |  | N |  | - 635MB HDU (3.5") with Fast IDE interface (5400 rpm) |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HD 50-840 |  | 96776 C |  | 15 D |  |  |  | N |  | - 840MB HDU (3.5") with Fast IDE interface(4500 rpm) |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HD 51-1280 |  | A5184 L |  |  | 15 D |  |  |  | N |  | - 1280MB HDU (3.5") with Fast IDE interface(5400rpm) |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HD 51-1600 |  | A5194 N |  |  | 15 D |  |  |  | N |  | - 1.6 GB HDU (3.5") with Fast IDE interface (4500rpm) |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CACHE MEMORY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CACHE-005 |  | 98693 B |  | 15 D |  |  |  | N |  | Cache module 256KB |  |  |  |  | X |  | X |  | IF NOT YET PRESENT ON B.U. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| STREAMING | TAPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | For AT Configuration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STS 1G-95 | 07340 Y |  | 15 D |  |  |  | N |  | - 1GB STU (SCSI) - Starter kit (English) |  |  |  |  |  |  | X | X | prerequisite. ASC-2F or ASC/PCI-2F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STR 50-420 | 96780 W |  | 15 D |  |  |  | N |  | - 420MB STU drive-Start.Kit (Engl.)-(MFD interf.) |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIG. AUDIO | TAPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CDR52-4X | A5188 Y |  | 2 M |  |  |  | N |  | - IDE interface Drive 4X and Drivers |  |  |  |  |  |  | X | X | FACTORY ASSEMBLED ONLY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CDR53-4X | A5189 Z |  | 2 M |  | Y |  | N |  | - IDE interface Drive(STD bezel) 4X -Starter kit with: 3.5”disk. |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | MS-DOS CD ROM ext.includ.)and customer test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CDR 4S-600 | A5190 W |  |  |  | 2 M |  |  |  | N |  | - CD ROM SCSI Drive 4X |  |  |  |  | X | X | FOR AT CONFIG.PREREQUISITE : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ASC-2F or ASC/PCI-2F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SCSI Cables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CBL 8917 |  |  | 31870 N |  | 15 D |  | N | - 40 cm. Cable Ext.SCSI Daisy chain |  |  |  |  | X | X | FOR SCSI PERIPHERALS |  |  |  |  |  |  |  |
| CBL 5365 |  |  | 65977 Z |  | 15 D |  | N | - 1.5 mt. Ext. cable | 50 pins high density to 50 pins low density |  |  | X | X | ONLY FOR ASC/PCI-2F |  |  |  |  |  |  |  |
| BOARDS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASC/PCI-2F |  |  | 98277 W |  |  | 15 D |  | N | * Adapter board -Internal cable -Starter kit with:MS DOS x.0 driver |  |  |  |  | X | X | - Installable on IDE configurations |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -PCI/SCSI-Controller board |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M O U S E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRD 50-S35/3T |  |  | 96756 U |  | 2 M | Y | N | - Three buttons mouse |  |  |  | X | X | IT WILL SUBSTITUTE GRD 26-027 |  |  |  |  |  |  |  |

| KEYBOARDS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANK 27-101/N |  |  | 02450 K | 18 | 2 M | Y | N | 101Keys keyb. -compact- Keyb. cable-B.U.pow. cable |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NK 27-102/N |  |  | 02451 C | 14 | 2 M | Y | N | 102Keys keyb. -compact- Keyb. cable-B.U.pow. cable |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANK 28-101 |  |  | 65677 N | 18 | 2 M | Y | N | 101Keys keyb. -compact- Keyb. cable-B.U.pow. cable |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANK 28-102 |  |  | 65678 H | 14 | 2 M | Y | N | 102Keys keyb. -compact- Keyb. cable-B.U.pow. cable |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANK 60-104 |  |  | A5204 G | 39 | 15 GG |  |  | N | 104Keys keyb. -WIN '95- Keyb. cable |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANK 60-105 |  |  | A5205 H | 38 | 15 GG |  |  | N | 105Keys keyb. -WIN '95- Keyb. cable |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DISPLAY CONTROL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VGA-MEM/08 |  |  | A5191 K |  | 15 D |  | N | 1MB Video Memory Upgrade 2 chips FP RAM |  |  |  |  | X | X | ONLY FOR B.U. WITH VIDEO CTRL ON M.B. |  |  |  |  |  |  |  |
| SERIAL INTERFACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIC 2832 |  |  | 50132 Z |  | 15 D |  | N | - AT board - Docum.(5 languages )-cable |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIC 2635 |  |  | 52296 P |  | 15 D |  | N | AT board (half size) with: -16450 chips-docum.(2 lang.) |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DISPLAYS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DSM 2709 |  |  | 56504 T | 28 | 3 M |  | N | 9"COLOR VGA |  |  | X | X | FOR PB ENVIRONMENT ONLY |  |  |  |  |  |  |  |
| DSM 40-091 |  |  | 95676 H |  | 3 M |  | N | 9"MONOCHROME SVGA |  |  |  | X | X | FOR PB ENVIRONMENT ONLY |  |  |  |  |  |  |  |
| DSM 50-148 |  |  | 96767 A | 35 | 15 D | Y | N | -14"display 0.28 D.P.-ISO 9241-3 / MPR II/PS-Cables |  |  |  |  | X | X | ORDER SKPO TABLE N.35 FOR COLOMBIA |  |  |  |  |  |  |  |
| DSM 60-400 |  |  | 98259 B |  | 15 D | Y | N | -14"Disp.Multif. 0.28 D.P.-ISO 9241-3 / MPR II/PS/ DDC |  |  |  |  | X | X | NEW OLIVETTI CASE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 48 KHz - Cables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DSM 50-149 |  |  | 96768 V | 35 | 15 D | Y | N | -14"display 0.28 D.P.-ISO 9241-3 / MPR II/PS-Cables |  |  |  |  | X | X | ORDER SKPO TABLE N.35 FOR COLOMBIA |  |  |  |  |  |  |  |
| DSM 50-144 |  |  | 96781 P | 35 | 15 D | Y | N | -14"Disp.Multif. 0.28 D.P.-ISO 9241-3 / MPR II/PS/ DDC |  |  |  |  | X | X | ORDER SKPO TABLE N.35 FOR COLOMBIA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 60 KHz - Cables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DSM 50-151 |  |  | 98167 Z | 3 | 15 D | Y | N | 15" Color Flat 0.28 D.P. - MSYNC -MPRII/DDC -PS-Cables |  |  |  |  | X | X | IT REPLACES DSM 40-151 |  |  |  |  |  |  |  |

| DSM 60-510 |  |  | A6142 S | 3 | 15 D | Y | N | 15" 0.28 D.P.150 /-MPRII/DDC1 -2B/64 KHz/UNIVERSAL POWER SAVING/C.E/ |  |  |  |  | X | X | OLIVETTI CASE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DSM 50-172 |  |  | 96017 A | 3 | 15 D | Y | N | 17" Col.Flat 0.28 D.P. - MSYNC -MPRII/P.S. -FST-DDC-Cables |  |  |  |  | X | X | IT REPLACES DSM 28-172EY |  |  |  |  |  |  |  |
| DSM 50-171 |  |  | 96016 G | 3 | 15 D | Y | N | 17"Col. Flat 0.26 D.P. - MSYNC -MPRII/P.S. -TRINITRON-Cables |  |  |  |  | X | X | IT REPLACES DSM 28-171 HR |  |  |  |  |  |  |  |
| DSM 50-175 |  |  | 96770 H | 3 | 15 D | Y | N | 17"Col. Flat 0.25 D.P. -ISO 9241-3/MPRII/P.S. -DDC-82 KHz |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DIAMONDTRON / Cables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DSM 50-201 |  |  | 96018 V | 5 | 15 D | Y | N | 20"Col.Flat 0.31 D.P.- MSYNC -MPRII/P.S.-TRINITRON-DDC |  |  |  |  | X | X | IT REPLACES DSM 28-201HR |  |  |  |  |  |  |  |

## Certificazioni e Marchi

| Olivetti Product Quality: | PQS: 11-16 / 21 / 24 / 25 / 31/ 32 / 60 / 71 / 72 / 80 |
| --- | --- |
| Agency approvals: |  |
| Europe: | CE + Safety: IMQ & NEMKO |
| Germany: | Blauer Engel |
| North America: | FCC class B + UL + CSA |
| Power Consumption: | EPA Energy Star compliant |
| Ergonomic requirements: | Compliance with ISO 9241.3 |
| Acoustic noise level: | below 34 dB |

## Specifiche Ambientali

Il sistema può' operare con le seguenti condizioni ambientali:

|  | Temperatura gradi | Umidità’ senza condensa | Altitudine metri | Vibrazione massima |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Condizioni Operative | + 10 - 40 | 20%-80% | 3000 | 0,15 g |
| Condizioni non Operative | + 10 - 55 | 5%-95% | 3000 |  |
| Condizioni di trasporto | - 40 + 60 | 5%-955 | 10000 | 0,3 g |

# SUPPORTO DA OLISERVICE / STC

## Predisposizione ed Avviamento Prodotto

## Supporto Standard

il sistema viene supportato dal centro con:

- Emissioni di informazioni Tecniche

- analisi e gestioni anomalie

- Supporto alla formazione Tecnica del prodotto

- Supporto al lancio commerciale

- Interventi tecnici specialisti.

## Supporto Speciale

- Non Previsto

## C.H.L. (Central Hot Line)

Il CHL (Central Hot Line) e' il sistema di comunicazione più' adeguato tra il "Field" e il     	 	      supporto tecnico centrale per l'interscambio di informazioni riguardanti le problematiche  	 	      che sorgeranno sul sistema.

### Data base da utilizzare

Si deve utilizzare il data base PC.

### Lista valori

Si deve compilare il campo MODEL con il valore M4-P75i- M4-P100 iM4-P133i.

### Istruzioni particolari

Non previste

### Disponibilità del servizio

Disponibile

# TRACEABILITY

La Traceability permette di conoscere la relazione tra:

- Matricola del prodotto e moduli interni

- I diversi livelli dei moduli (HW, FW, SW) e la relativa compatibilità'.

L'identificazione delle BU e dei moduli Traceabilizzati, avviene tramite il BAR CODE stampato 	su 	un'etichetta che evolve in funzione degli aggiornamenti introdotti.

Data la matricola di un prodotto e il suo codice random commerciale (PDG) possiamo definire 	la 	Traceability di prodotto come:

- Possibilità' di conoscere in quale luogo (fisico o supposto) il prodotto può' essere trovato (relazione matricola cliente).

- Conoscenza della composizione interna del prodotto, in termini di Moduli, Gruppi, Parti, incluso il nome del fornitore, il livello di aggiornamento e relativa compatibilità'

Gli scopi della Traceability sono:

- Migliorare l'efficienza dell'assistenza tecnica in field.

- Migliorare sia la qualità' del servizio che l'immagine della società' percepita dal cliente, tramite:

1) La riduzione del " Donw-Time " per le chiamate interrotte.

2) L'aumento del numero di chiamate risolte via Telefono.

3) L'acquisizione di uno strumento per mantenere sotto controllo la compatibilità' tecnica e il comportamento qualitativo dei prodotti.

4) Il miglioramento della gestione di retrofitting.

5) Il miglioramento della gestione della "Garanzia" in ottica di riduzione costi.

## Elenco Moduli in Traceability

La Traceability permette di conoscere la relazione tra:

- Matricola del prodotto e moduli interni

- I diversi livelli dei moduli (HW, SW, FW) e la relativa compatibilità'

L'identificazione delle BU e dei moduli traceabilizzati, avviene tramite il Bar Code stampato su di una etichetta che evolve in funzione degli aggiornamenti introdotti.

Per la linea Modulo M4-75 M4-90 sono stati inseriti nella Traceability:

- Tutte le BU

- Le Mother board

- Gli Hard Disk

- I Drivers Floppy

- Bus Expansion

# DIAGNOSTICA E TOOLS DIAGNOSTICI

## Autodiagnostica

L’Autodiagnostica e' residente nel BIOS, viene eseguita all'accensione del Sistema. In questa fase 	viene testata la funzionalità' e la corretta inizializzazione dei principali componenti della 	mother board e 	dei moduli base del sistema.

## Diagnostica Stand Alone

E' disponibile un diagnostico  composto da un dischetto (3.5") con il quale il tecnico può' 	diagnosticare ogni singolo modulo del sistema.

Il system test permette una diagnosi più' specifica dell'area in cui si e' verificato il difetto, 	facilitando l' intervento diretto del tecnico evitando cosi' perdite di tempo e la disponibilità' 	immediata del sistema da parte dell'utente.

## Diagnostica Run Time - Monitoring

Non Prevista

## Diagnostica Remota

Non Prevista

## Telediagnosi

Non Prevista

# INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

## Modalità’ di Installazione

Il sistema viene configurato in produzione con una piattaforma di sotware di base e applicativo gia' installata sull'hard disk.

Per entrare nelle utility di configurazione occorre premere F1 quando sul video appare il messaggio seguente:

Hit  F1  if you want to run SETUP

## Tempi di Installazione

# MODALITA' DI ASSISTENZA

## Manutenzione Preventiva

Non Prevista

## Tipologia di Intervento

L'assistenza tecnica della linea ATLANTIS segue le modalità' tradizionali in atto per la 	linea    PC, naturalmente le offerte di prestazioni e l'organizzazione saranno diverse in funzione dei moduli commerciali e successivi potenziamenti del sistema.

l tecnico interventista esegue presso il cliente l'Installazione dei moduli, e la manutenzione 	mediante sostituzione dei moduli guasti.

## Strumenti per il Supporto

Il sistema viene supportato dal centro con:

- Emissioni di informazioni Tecniche

- Analisi e gestioni anomalie

- Supporto alla formazione Tecnica del prodotto

- Supporto al lancio commerciale

- Interventi tecnici specialisti.

# CODICI PER IL C.E.S.I.S.

| MODELLO PC | RANDOM COD. | COD, CESIS |
| --- | --- | --- |
| M4-75I | A5166 Z | 2657 |
| M4-P90I | A5168 B | “ |
| M4-P100i | A5170 H | “ |
| M4-P133i | A5173 Y | “ |

# CARICHI DI LAVORO PER L'ASSISTENZA

## Dati di Utilizzo del Prodotto

| Workload assumption: | working days/year : 250 power-on hours/day :8 working state(h/day): 6 power on-off cycle/day : 3 kbd stroke/hours:2500 |
| --- | --- |

## Dati di Affidabilità' Teorici

|  | Product reliability: |  | Workstation |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MTBF HOURS |  | MCBF |  | n. failures/year |  |  |  |
|  | Basic unit |  | 78.000 |  |  |  | 0,0256 |  |  |  |
|  | HDU 635 MB |  | 250.000 |  |  |  | 0,008 |  |  |  |
|  | MFDU 1,44 MB |  | 100.000 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |
|  | Alimentatore |  | 100.000 |  |  |  | 0.02 |  |  |  |
|  | TOTALE BOX |  | 27,159 |  |  |  | 0,0736 |  |  |  |
|  | Mouse |  | 200.000 |  |  |  | 0,01 |  |  |  |
|  | Keyboard ANK27.101/2 |  |  |  | 60.000 |  | 0,0625 |  |  |  |
|  | Monitor CDU 1448G |  | 50.000 |  |  |  | 0,04 |  |  |  |

## Stima dei Carichi di Lavoro

|  | MTBF HOURS | n. failures/year |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTALE Sistema | 17,778 |  | 0.1861 |
| Field effect [HW only]: |  |  | 0.1 |
| Total failure: |  |  | 0.29 |

# GARANZIA

I sistemi M4-Pxxx i, cosi' come tutti i PC Desktop, sono soggetti a garanzia industriale a partire 	da inizio produzione.

Per quanto concerne le procedure di riparazione/accredito costi dei vari moduli  si rimanda al 	documento specifico DRS “PLS   Cod. 2800882 K-01 (italiano) e 2800883 P-01 (inglese)”

# COSTI DI ASSISTENZA

## Investimenti

Non sono previsti investimenti per attrezzature speciali.

## Valutazione Economica - Break Even

Non previsto

# FUNZIONI E PROFILI TECNICI DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

## Tecnico di Field di Primo Livello

Interviene presso il Cliente per la "preparazione" e l'installazione del sistema.

L'intervento tecnico consiste nel diagnosticare il problema, tramite la diagnostica residente e/o su disco, quindi sostituire o riparare il modulo guasto.

Potranno essere abilitati tecnici che gia' operano su PC professionali, che comunque abbiano avuto uno specifico corso di integrazione sul prodotto.

## Tecnico di Field di Secondo Livello

Lo specialista interviene  a supporto del T/O nella soluzione di problemi non standard siano 	essi di origine HW o SW.

# FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DI ASSISTENZA

## Prerequisiti di Formazione Tecnica

Si consiglia di avviare alla formazione tecnica e conoscitiva di questo prodotto, i tecnici che 	abbiano gia' assimilato adeguate conoscenze sui PC AT.

## Calendario dei Corsi

I corsi riguardanti  la nuova linea di ATLANTIS sono stati  effettuati dall’ ELEA nel mese    	di  Febbraio

# DOCUMENTAZIONE TECNICA

La documentazione tecnica e' cosi' strutturata:

PROTETTA, destinata alla sola rete diretta

NON PROTETTA, destinata anche alla rete indiretta e/o Cliente.

## Documentazione Oliservice/STC

| Documentazione | Italiano | Inglese |
| --- | --- | --- |
| PSH | 2800220 T | 2800225 V |
| TIB-FCO | 2800222 G | 2800227 D |
| SOI | 2800223 C | 2800228 S |
| RSL | 2800221 U | 2800226 H |

## Documentazione Hardware

La tabella che segue indica i codici della documentazione tecnica disponibile per il prodotto in 	oggetto.

| DESCRIPTION | CODICE | P/N * | AVAILABILITY |
| --- | --- | --- | --- |
| MANUALE PER ASSISTENZA | 2721090 K-00 | NP | OK |
| SERVICE MANUAL | 2721100 F-00 | NP | OK |

P = PROTETTO;  NP = NON PROTETTO

## Documentazione Software

Fare riferimento alle Software News

# ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

## PLS - Supporto Logistico Prodotto

E’ disponibile un DRAFT dal Mese di Dicembre 1995 la versione  definitiva sara’ disponibile dal mese di Maggio 1996

| Documentazione | Italiano | Inglese |
| --- | --- | --- |
| PLS | 2800882 K-01 | 2800883 P-01 |

## Progetto di Gestione

Disponibile dal  17 - 11- 1995