| compilato da / compiled by |  |  | approvato da / approved by |  |  |  |  |  |  |  | data / date |  |  |  |  | codice - progressivo / code - number |  |  |  |  |  | TIB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D. Mineo |  |  | A. Niosi |  |  |  |  |  |  |  | Oct-96 |  |  |  |  | 2800162A |  |  |  |  | 18 |  |  |
| classe-prodotto / class-product |  |  | sistemi interessati / systems concerned |  |  |  |  |  |  |  | area-funzione / area-function |  |  |  |  | piastra-gruppo / board-assy |  |  |  |  |  |  |  |
| ECHOS P75 |  |  | ECHOS P90/100/120/133 |  |  |  |  |  |  |  | JUMPERS |  |  |  |  | MOTHER BOARD |  |  |  |  |  |  |  |
| titolo / subject ––––– ECHOS P75/90/100/120/133 ––––– PONTICELLATURA PIASTRE ––––– ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - variazione di prestazione - feature change - miglioram. di producibilità - production improvement |  |  |  |  | - riduzione di costo - cost reduction - migliore assistibilità - servicing improvem. |  |  |  |  |  | - miglioramento qualità e affidabilità - improvement in quality and reliability - variazione di software - software change |  |  |  |  |  | - altri / other ––––– |  |  |  |  |
|  | matricole / serial number ––––– |  |  |  | livello iniziale / initial level ––––– |  |  |  |  | luogo e tempo implementation & time ––––– |  |  |  | applicazione / implementation procedure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | data applicaz. in produzione date introduced into production ––––– |  |  | livello finale / final level ––––– |  |  |  |  | livello minimo di aggiorn. minimum revision level ––––– |  |  |  |  |  | - per la sola informazione - for information only - 1° rientro - 1st return - malfunzionamento - on fault |  |  |  |  | - sistemat. in modo prevent. - mandatory retrofit - 1° intervento - 1st service - centri autorizzati per riparazioni in garanzia - warranty authorised repair centres |  |  |  |
| pubblicazioni interessate publications concerned ––––– |  |  |  |  |  |  |  | codice aggiornamento code and updating level ––––– |  |  |  |  |  | note notes ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DESCRIZIONE

Questo documento aggiorna e completa le informazioni inerenti le ponticellature presenti in tutte le piastre attualmente disponibili sui prodotti della linea ECHOS Pentium gia' riportate nel documento TIB 2800162A-08.

Nelle pagine seguenti sono riportate tutte le informazioni necessarie alla corretta configurazione delle piastre:

fig.1 Jumper Selection Table

(*)  E' possibile riconoscere il livello di piastra leggendo nell'area sotto il vano HDU o nell'area della slot

PCMCIA una etichetta riportante:

- “F” identifica il livello 0.6

- “G” identifica il livello 0.7

- “H” identifica il livello 0.8 (H1 o H2 indicano i livelli 0.8A e 0.8B)

CONFIGURAZIONE PONTICELLI PER TIPO DI DISPLAY

I ponticelli J9, J10,J11, J12 e J25, J26, J27 (quest'ultimi presenti solo sulle piastre di livello 08B) determinano i tipi di display installati sulle macchine.

| ECHOS MODEL | LCD TYPE | J9 SETTING | J10 SETTING | J11 SETTING | J12 SETTING |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P90, P90M, P120, P75, P100M | 10,4” NEC TFT 10,4” HITACHI DSTN | SHORT | OPEN | SHORT | OPEN |
| P120E, P100E | 10,4” GOLDSTAR TFT 11,3” SHARP TFT | SHORT | OPEN | OPEN | SHORT |
| P90S, P120S, P133S, P100D, P100C | 11,8” HITACHI TFT 10,4” SHARP DSTN | OPEN | SHORT | OPEN | SHORT |

fig.2 Jumper Selection Table

I ponticelli J25, J26, J27, sono presenti solo sulle piastre di livello 08B e servono a configurare i segnali di contrasto per i diversi tipi di display installati sulle macchine.

| ECHOS MODEL | J25 SETTING | J26 SETTING | J27 SETTING |
| --- | --- | --- | --- |
| P100D con LCD Sharp 10,4” DSTN SVGA | SHORT | OPEN | OPEN |
| P100C con LCD HITACHI 11,3” DSTN SVGA | SHORT | OPEN | SHORT |
| Altri modelli ECHOS | OPEN | SHORT | SHORT |

fig.3 Jumper Selection Table

Di seguito vengono riportati i disegni con indicate le zone dove i vari ponticelli possono essere identificati