| compilato da / compiled by |  |  | approvato da / approved by |  |  |  |  |  |  |  | data / date |  |  |  |  |  |  | codice - progressivo / code - number |  |  |  |  |  | TIB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.Mineo |  |  | A.Niosi |  |  |  |  |  |  |  | mag-96 |  |  |  |  |  |  | 2800162A |  |  |  |  | 09 |  |  |
| classe-prodotto / class-product |  |  | sistemi interessati / systems concerned |  |  |  |  |  |  |  | area-funzione / area-function |  |  |  |  |  |  | piastra-gruppo / board-assy |  |  |  |  |  |  |  |
| ECHOS P75 |  |  | ECHOS P75/90/100/120/133 |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |
| titolo / subject ––––– ECHOS P75/90/100/120/133 ––––– QUALITA' IMMAGINE CON VIDEO ESTERNO ––––– ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - variazione di prestazione - feature change - miglioram. di producibilità - production improvement |  |  |  |  | - riduzione di costo - cost reduction - migliore assistibilità - servicing improvem. |  |  |  |  |  | - miglioramento qualità e affidabilità - improvement in quality and reliability - variazione di software - software change |  |  |  |  |  |  |  | - altri / other ––––– |  |  |  |  |
|  | matricole / serial number ––––– |  |  |  | livello iniziale / initial level ––––– |  |  |  |  | luogo e tempo implementation & time ––––– |  |  |  |  |  | applicazione / implementation procedure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | data applicaz. in produzione date introduced into production ––––– |  |  | livello finale / final level ––––– |  |  |  |  | livello minimo di aggiorn. minimum revision level ––––– |  |  |  |  |  |  |  | - per la sola informazione - for information only - 1° rientro - 1st return - malfunzionamento - on fault |  |  |  |  | - sistemat. in modo prevent. - mandatory retrofit - 1° intervento - 1st service - centri autoriz. per riparaz. in garanzia - warranty authorised repair centres |  |  |  |
| pubblicazioni interessate publications concerned ––––– |  |  |  |  |  |  |  | codice aggiornamento code and updating level ––––– |  |  |  |  |  | note notes ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DESCRIZIONE

Nel caso di problemi di qualita' di immagine del PC in connessione con video esterno (immagine sfocata), e' possibile risolvere o comunque migliorare a questo problema eseguendo la seguente modifica HW sulla piastra:

- Rimuovere le ferriti L33-L34-L35 sostituendole con resistenze da 0 Ohm.

- Rimuovere i condensatori C127-C128-C144.

In allegato il disegno con riportata la modifica sopra descritta.