| compilato da / compiled by |  |  | approvato da / approved by |  |  |  |  |  |  |  | data / date |  |  |  |  | codice - progressivo / code - number |  |  |  |  |  | TIB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D. Mineo |  |  | A. Niosi |  |  |  |  |  |  |  | Nov-96 |  |  |  |  | 2800162A |  |  |  |  | 19 |  |  |
| classe-prodotto / class-product |  |  | sistemi interessati / systems concerned |  |  |  |  |  |  |  | area-funzione / area-function |  |  |  |  | piastra-gruppo / board-assy |  |  |  |  |  |  |  |
| ECHOS P75 |  |  | ECHOS P75/90/100/120/133 |  |  |  |  |  |  |  | ––––– |  |  |  |  | MOTHER BOARD |  |  |  |  |  |  |  |
| titolo / subject ––––– PROBLEMA DI GESTIONE DEI FILES .AVI ––––– PROBLEMA DI SCAMBIO DATI TRA FDD E HDU ––––– ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - variazione di prestazione - feature change - miglioram. di producibilità - production improvement |  |  |  |  | - riduzione di costo - cost reduction - migliore assistibilità - servicing improvem. |  |  |  |  |  | - miglioramento qualità e affidabilità - improvement in quality and reliability - variazione di software - software change |  |  |  |  |  | - altri / other ––––– |  |  |  |  |
|  | matricole / serial number ––––– |  |  |  | livello iniziale / initial level ––––– |  |  |  |  | luogo e tempo implementation & time ––––– |  |  |  | applicazione / implementation procedure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | data applicaz. in produzione date introduced into production Sep-96 |  |  | livello finale / final level ––––– |  |  |  |  | livello minimo di aggiorn. minimum revision level ––––– |  |  |  |  |  | - per la sola informazione - for information only - 1° rientro - 1st return - malfunzionamento - on fault |  |  |  |  | - sistemat. in modo prevent. - mandatory retrofit - 1° intervento - 1st service - centri autorizzati per riparazioni in garanzia - warranty authorised repair centres |  |  |  |
| pubblicazioni interessate publications concerned ––––– |  |  |  |  |  |  |  | codice aggiornamento code and updating level ––––– |  |  |  |  |  | note notes ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DESCRIZIONE

- Messaggi di errori possono comparire a video e l’eventuale file *.AVI in esecuzione, si blocca. Questo accade quando e’ abilitato l’accesso a 32 bit (setup di macchina). 
Tale anomalia non si evidenzia, rimuovendo la scheda audio.

- Problemi di trasferimento dati tra FDD e HDU (bloccaggi durante accesso in lettura e trasferimento dati tra FDU e HDU)

L’origine di questi problemi e’ una conseguenza all’introduzione su piastra base del nuovo CHIPSET UMC 8886 rev. CY, in sostituzione della rev.BY.

SOLUZIONE

Questi inconvenienti sono stati risolti velocizzando il fronte di salita del segnale che generava i problema, introducendo, a tale  scopo, una resistenza di pull-up sul segnale CPULOCK della CPU

La produzione ha introdotto la modifica a partire dal mese di settembre.

La modifica e’ necessaria solo se e’ montato in piastra base il CHIPSET rev.CY. Al fine di facilitare l’operazione di individuazione del tipo di componente montato viene distribuita una utility di test che esegue un riconoscimento della revisione del componente presente in piastra.

Il disco viene distribuito con cod. 0303725G

Questa utility consente di evitare (dove non necessario) il completo smontaggio della macchina e la rimozione della piastra base, altrimenti inevitabile, a causa della posizione non visibile del componente UMC 8886 (lato B della piastra).

PROCEDURA

Eseguire l’ operazione di riconoscimento del CHIPSET montato nel modo seguente :

- Inserire il disco con l’utility di test nel drive A della macchina e fare bootstrappare il sistema da dischetto

- Al prompt A :\> lanciare il comando TEST

- L’utility eseguira’ il test riportando a video il tipo e revisione del CHIPSET montato :

- UMC 8886 BY 	(VECCHIA REVISIONE - NON NECESSITA MODIFICA)

- UMC 8886 CY	(NUOVA REVISIONE NECESSITA MODIFICA)

Eseguire l’operazione di modifica della piastra nel modo seguente:

- Rimuovere la tastiera, la carrozzeria e accedere all’area della piastra base

- Rimuovere la piastra base

- Rimuovere la CPU

- Per applicare la seguente modifica e necessario operare in due modi diversi a seconda del livello di piastra base :

- Per le piastre di livello 06/07/08A procedere nel modo seguente :

- Sulla piastra base (lato B) nella zona sottostante la CPU saldare una resistenza di pull-up da 220 Ohm tra il pin 1 di  R165 e filare l’altro capo al pin AH4 dello zoccolo della CPU (fare riferimento alla figura di seguito riportata).

- Per le piastre di livello 08B

Sulla piastra base (lato B) nella zona sottostante la CPU saldare una resistenza di pull-up da 220 Ohm in posizione R306 (piazzola libera)

- La resistenza di pull-up da inserire ha le seguenti caratteristiche :

SMD 0603 - 220 OHM 1/16W- 1-5% tolleranza  (il componente non e’ gestito come ricambio. Sara’ necessario approvvigionarsi presso il mercato locale)

- Riassemblare il tutto

PIASTRA BASE (LATO B)