| compilato da / compiled by |  |  | approvato da / approved by |  |  |  |  |  |  |  | data / date |  |  |  |  | codice - progressivo / code - number |  |  |  |  |  | TIB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V. Leva |  |  | A. Niosi |  |  |  |  |  |  |  | Nov-96 |  |  |  |  | 2800292P |  |  |  |  | 01 |  |  |
| classe-prodotto / class-product |  |  | sistemi interessati / systems concerned |  |  |  |  |  |  |  | area-funzione / area-function |  |  |  |  | piastra-gruppo / board-assy |  |  |  |  |  |  |  |
| PC |  |  | MODULOXXX - DT - SL - MT |  |  |  |  |  |  |  | Motherboard |  |  |  |  | Rhinestone BA2292 BA2322 |  |  |  |  |  |  |  |
| titolo / subject ––––– Evoluzione Piastra Base Rhinestone BA2292 BA2322 ––––– ––––– ––––– ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - variazione di prestazione - feature change - miglioram. di producibilità - production improvement |  |  |  |  | - riduzione di costo - cost reduction - migliore assistibilità - servicing improvem. |  |  |  |  |  | - miglioramento qualità e affidabilità - improvement in quality and reliability - variazione di software - software change |  |  |  |  |  | - altri / other ––––– |  |  |  |  |
|  | matricole / serial number ––––– |  |  |  | livello iniziale / initial level ––––– |  |  |  |  | luogo e tempo implementation & time ––––– |  |  |  | applicazione / implementation procedure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | data applicaz. in produzione date introduced into production ––––– |  |  | livello finale / final level ––––– |  |  |  |  | livello minimo di aggiorn. minimum revision level ––––– |  |  |  |  |  | - per la sola informazione - for information only - 1° rientro - 1st return - malfunzionamento - on fault |  |  |  |  | - sistemat. in modo prevent. - mandatory retrofit - 1° intervento - 1st service - centri autorizzati per riparazioni in garanzia - warranty authorised repair centres |  |  |  |
| pubblicazioni interessate publications concerned ––––– |  |  |  |  |  |  |  | codice aggiornamento code and updating level ––––– |  |  |  |  |  | note notes ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Evoluzione piastra base BA2292

- I nuovi personal computer della linea Modulo, MODULO-xxx-DT (Desk-top - Augustus) e MODULO-xxx-SL (Slim - Numa) sono nati con la piastra base (Intel Rhinestone AA 725257-302 e PAB 655232-302 ) con nome Olivetti BA2292.

Con questo livello di piastra base si verificano dei malfunzionamenti del Pulsante di “ON/OFF“ quando vengono usati gli Alimentatori con il cavo per il SOFT-OFF (caso di Modulo XXX MT).

Questa limitazione è stata risolta cambiando il valore di una resistenza e di un condensatore.

- La resistenza in località        R9C3      da    4,7 KHOM   passa a    47 KHOM

- Il condensatore in località    C9C4      da    0,01 uF          passa a    0,1 uF

Il livello di piastra base passa a “AA# 655257-303     PAB# 633232-303”

2.	In località  U7C1 il componente della “Intel 82371SB PIIX3” IDE hard disk controller STEP A1 	è stato sostituito con lo STEP B0.

In località U3G1 per problemi approvvigionamento il clock generator ICS9169-1 è stato sostituito con l’ICS9169-3

Il livello di piastra base passa a “AA# 655257-304    PAB# 655232-304”

3.	La Flash EPROM 28F002BX in località U9D2 per difficoltà di approvvigionamento è stata 	sostituita con la Flash EPROM 28F002BC

Per problemi di malfunzionamento del clock generator ICS9169-3 in località è stato reintegrato l’ICS9169-1

Le Piastre di livello “AA# 655257-304    PAB# 655232-304” non sono mai state inserite in questi PC.

Il livello di piastra base passa a “AA# 655232-305   PAB# 635257-305”

============================================================

Evoluzione piastra base BA2332

1.	Il nuovo personal computer della linea Modulo, MODULO-xxx-MT (Mini-Tower - Uranus) è nato con la piastra base (Intel Rhinestone “AA# 655257-303     PAB# 633232-303”) con nome Olivetti BA2322.

Questa piastra base viene usata anche per la produzione dei PC MODULO-xxx-DT MODULO-xxx-SL

2.	In località U7C1 il componente della “Intel 82371SB PIIX3” IDE hard disk controller STEP A1 è stato sostituito con lo STEP B0.

In località U3G1 per problemi approvvigionamento  il clock generator ICS9169-1 è stato sostituito con l’ICS9169-3

Il livello di piastra base passa a “AA# 655257-304    PAB# 655232-304”

3.	La Flash EPROM 28F002BX in località U9D2 per difficoltà di approvvigionamento è stata sostituita con la Flash EPROM 28F002BC

Per problemi di malfunzionamento del clock generator ICS9169-3 in località è stato reintegrato l’ICS9169-1

Le Piastre di livello “AA# 655257-304    PAB# 655232-304” non sono mai state inserite in questi PC.

Il livello di piastra base passa a “AA# 655232-305   PAB# 635257-305”.