| compilato da / compiled by |  |  |  |  | approvato da / approved by |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | data / date |  |  |  |  |  |  |  |  |  | codice - progressivo / code - number |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FCO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M. Fontana |  |  |  |  | M. Merlone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jan-97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2800262C |  |  |  |  |  |  |  | 504 |  |  |  |  |  |  |
| classe-prodotto / class-product |  |  |  |  | sistemi interessati / systems concerned |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | area-funzione / area-function |  |  |  |  |  |  |  |  |  | piastra-gruppo / board-assy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SNX 100 |  |  |  |  | NETSTRADA 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PIASTRA INTERFAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IF 2053 - IF 2061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| titolo / subject SEGNALAZIONE ERRATA DI ERRORE SU DISCO CON CONSEGUENTE ACCENSIONE DEL LED DI FAULT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - variazione di prestazione - feature change - miglioram. di producibilità - production improvement |  |  |  |  |  |  |  |  | - riduzione di costo - cost reduction - migliore assistibilità - servicing improvem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - miglioramento qualità e affidabilità - improvement in quality and reliability - variazione di software - software change |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - altri / other ––––– |  |  |  |  |
| inconveniente e sue cause / fault and causes DURANTE L'ATTIVITA' SU DISCHI IN MODALITA' DUPLEXING VIENE ERRONEAMENTE SEGNALATO UN ERRORE TRAMITE IL LED DI FAULT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| le modifiche influenzano: modification affects: |  |  | mit mit |  |  |  | doc doc |  |  |  |  | ric ric |  | distribuzione: distribution |  |  |  |  |  | normale normal |  |  |  | urgente urgent |  |  |  |  | per inform. inf. only |  |  |  |  |  | per esec. for exec. |  |  |  |  |  |
| applicazione: implementation: |  |  | ingiuntiva mandatory |  |  |  |  |  |  | per malfunzionamento on fault |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | al 1° intervento 1st service |  |  |  |  |  |  | al 1° rientro 1st return |  |  |  |  |  |  |  |  | tempo time |  | ––––– |  |
| data introduzione in produzione: date introduced into production: ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | data disponibilità parti: parts availability date: ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| applicazione: implementation: ––––– |  |  |  |  |  |  |  | da matricola: from serial n°. ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dal livello: from level: ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | livello minimo di aggiornamento: minimum revision level: ––––– |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PREMESSA

Durante attivita’ su dischi in modalita’ “Duplexing”, può essere generato un disturbo sul segnale “MFCLK” tale da trasmettere attraverso il canale SCSI (unitamente al segnale “MFDATA”) una falsa informazione di errore disco, con conseguente accensione del relativo led di “FAULT” su console e/o disco.

Il malfunzionamento descritto si verifica solo quando “MFCLK” non e’ usato ed e’ collegato a massa direttamente sul controller Adaptec AHA-2940UW.

NOTA - Il problema e’esclusivamente visivo non comporta perdita di dati

Le piastre interessate sono:  IF2053 e IF2061

Descrizione modifica della board IF2053

1) Sostituire il condensatore in posizione C6 con condensatore di capacita’ 470 pf  codice

5070060U package 1206.

2) Eseguire filatura tra pin 1 di U1 e C6 (lato VCC).

3) Tranciare pista che collega C6 a VCC.

Descrizione modifica della board IF 2061

1) Montare condensatore da 470 pf  codice 5070060U package 1206 in posizione C11.

2) Tranciare le due piste che raggiungono l’estremita’ inferiore di C11.

3) Eseguire filatura tra pin 13 di U2 e C11 (lato della tranciatura).

Le piastre passano da livello NA a 01.