Sul PC Compaq Presario 7350, una parte del software applicativo precaricato e’ dedicata a compiti di diagnosi hardware delle  macchina.

L’applicativo “Diagnostici Compaq per Windows 2.20C” permettete di individuare gli eventuali malfunzionamenti hardware delle singole parti del PC.

Azioni per l’esecuzione in modalità Windows Diagnostico Ver 2.20

Cliccare in sequenza sul bottone di Start, Compaq Support, Compaq Diagnostics, appare la seguente maschera:

Viene attivata la scheda “Panoramica” che presenta un elenco di informazioni generali relative al  computer.

Click su scheda “Test”,

Selezionare "personalizzato" come Tipo di Test ed "interattivo" come Modalita’ Test.

Click su icona "+" per selezionare il componente da testare, spuntare la casella delle istanze legate al componente.

Dettaglio selezione componente Graphics

Click su tasto "Avvio test".

L’azione click del tasto “Avvio test”, attiva  la scheda  STATO, all’interno della quale viene visualizzato in modalita’ grafica il progresso dell’esecuzione del test e la relativa informazione finale con le diciture  "passato" o "fallito".

Consultare la scheda "log" e la scheda  "errore" per ulteriori informazioni.

creazione del diagnostico in ambiente ms-dos

L’applicativo di diagnosi MS-Dos è disponibile sul sito Getranet in "Business Lines - Managed Services - Portale MS - Repository Tecnico - LIBRARY 2000" e deve essere impiegato in ambiente Ms-Dos.

Scaricare il file “SP12906.zip” su hard disk.

Decomprimere il file con l’utility winzip, si ottiene il file sp12906.exe.

Eseguire  il file sp12906.exe, l’azione  crea le seguenti cartelle/file:

Cartella Ppiag, Disk1, Sdos e il file Makedisk.bat.

Inserire un floppy disk da 1,44 nel drive.

Eseguire il file  Makedisk.bat, l’azione comporta la creazione del dischetto di avvio di diagnosi  per ambiente Ms-Dos.

Azioni per l’esecuzione in modalità Ms-Dos Diagnostico Compaq

Ver. PC10.39A

Con il PC spento inserire inserire il dischetto di diagnosi ed attendere il caricamento dell’interfaccia grafica.

Il  menù a video propone le seguenti opzioni:

1 ) Computer chekup (test)

2 ) View system information (inspect).

3 ) Exit Diagnostic.

Selezionando l'opzione 2 si ottengono le informazioni dettagliate sulla configurazione del PC (livello di bios, tipo di controller grafico, ecc..).

Selezionando l’opzione 1 viene proposto un menù con le opzioni sul tipo di test desiderato.

Per testare il singolo componente, selezionare l’opzione: “Prompted Diagnostic” ed attendere il caricamento della finestra  “Test Options”.

Accettare come tipo di test “Interactive Testing (single device)” e come tipo opzione “Stop on Errors”, premere quindi il tasto invio.

L’azione comporta il caricamento della finestra “Device Selection” e la relativa visualizzazione delle categorie dei componenti hardware;

-CPU (Main System)

-System Memory

-Keyboard

-Pointing Device Interface

-Parallel(s) Interface

-Graphics Controller(s)

-Diskette Drver(s)

-Hard Driver(s)

-Serial Interface(s)

-Ls-120/IDE CD-ROM/SCSI Device(s)

Con i tasti freccia, scorrere le categorie e selezionare il componente da testare premendo la barra spaziatrice; premere il tasto invio per iniziare l’esecuzione del test.

Al termine del test spostarsi con il tasto di tabulazione sul bottone “test log” della finestra “Device Selection” e premere invio. L’azione richiama la scheda “Loggin Status” con le informazioni di riepilogo del dispositivo testato.